Mavzu: EXMlarda  informatsiyani tashuvchi vositalar

“Axborot texnologiyalari”

kafedrasi

“Informatika va axborot texnologiyalari”

fanidan

Kurs ishi bo’yicha berilgan

topshiriq

Variant № 117

Mavzu :  EXM  larda  informatsiyani tashuvchi vositalar

Guruh :							TT-21

Talaba :							Ro’ziyev Shoxrux

MUNDARIJA

KIRISH

I.    EXM larda axborot tashuvchi vositalar

1.1. Fleshkalar

1.2. Disklar

1.3. Venchestirlar

II. Amaliy masala

2.1. Masalaning qo’yilishi va tahlili

2.2. Algoritm blok-sxemasi

2.3. Algoritm dasturiy kodi va natijalar

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar

KIRISH

Xozirgi    kunda   kompyuter   asrida   yani   21- asrda   EHMlarning

yangi avlodlari Ishlab chiqilmoqda, shu bilan

birgalikda     (INFORMATSIYA) yani

Ma’lumot   tashuvchi   vositalarga   etibor   qaratilgan,  ma’lumotni  bir

Joydan   boshqa   joyga   tashuvchi    vositalarga   bular :

Fleshkalar   xar   xil   turdagi   Disketlar   va   Vinchesterlar    kiradi.

Xozirgi    kunda   bu ma’lumot    tashuvchi    vositalarni  yanada

rivojlantirib   xajmini    kengaytirib  TERABAYTlar   ishlab   chiqilmoqda

Bugungi qahramonimiz – fleshka. Uning asosiy xususiyatlari: sig‘imining kattaligi, ixchamligi, elektr energiyasi talab qilmasligi, yuqori tezlikda axborot uzatishi, mexanik va elektromagnit ta’sirlardan himoyalanganligi, universalligi (har qanday kompyuterga, televizor, audio- videopleyerga tushaveradi). Ammo shunisi ham borki, fleshkalar umri biz xohlaganchalik uzoq emas. Bu qurilma ma’lumotlarni avtonom ravishda 5 yilga qadar saqlaydi. Eng yaxshi namunalari uzog‘i bilan 10 yil ishlashi mumkin.

I.    EXM larda axborot tashuvchi vositalar

Fleshkalar

USB Flash Drive («fleshka») – kompyuter uchun tashqi axborot tashuvchilarning bir turi. Bundan tashqari, yana CD (RW), DVD kompakt disklari, ko‘chma qattiq disklarni ham bilamiz. Bir paytlar to‘rtburchak disketalar bo‘lardi, ularni endi faqat kompyuter muzeylarida uchratsak kerak.

Bugungi qahramonimiz – fleshka. Uning asosiy xususiyatlari: sig‘imining kattaligi, ixchamligi, elektr energiyasi talab qilmasligi, yuqori tezlikda axborot uzatishi, mexanik va elektromagnit ta’sirlardan himoyalanganligi, universalligi (har qanday kompyuterga, televizor, audio- videopleyerga tushaveradi). Ammo shunisi ham borki, fleshkalar umri biz xohlaganchalik uzoq emas. Bu qurilma ma’lumotlarni avtonom ravishda 5 yilga qadar saqlaydi. Eng yaxshi namunalari uzog‘i bilan 10 yil ishlashi mumkin.

Shunday bo‘lsa-da, ishlatishdagi soddaligi, turli-tuman shakl-u shamoilga egaligi va arzonligi tufayli bugungi kunda fleshkalar CD-disklarni asta-sekin bozordan chiqarib yubormoqda, ular bilan raqobat qilishi mumkin bo‘lgan ko‘chma qattiq disklar esa, hozircha narxi balandligi tufayli unchalik ommalashmagan. Demak, o‘z yo‘nalishida u – yetakchi. Shuning uchun ham unga alohida maqolani bag‘ishladik.

Qanday  ishlaydi?

Fleshka  xotiraning maxsus turi – flash (flesh-xotira) ishlatiladi.   turdagi xotira uchun elektr energiyasi talab etilmaydi. Energiyadan ozuqalanmasa ham, unda ma’lumotlar saqlanib qoladi. (Kompyuterning tezkor xotirasi bilan solishtirib ko‘ring – undagi ma’lumotlar energiya uzilishi bilan o‘chib ketadi). Flesh-xotira mobil telefonlarda, telekommunikatsiya va tarmoq qurilmalarida, maishiy uskunalar va soatlarda keng qo‘llaniladi.

Flesh-xotiraga axborot (matnli hujjatlar, musiqa, foto, video va b.) larni yozish, o‘qish, ular ustida ishlash (o‘chirib tashlash, tahriri qilish, yaratish) mumkin. kompyuterga istagancha ulash mumkin, shuningdek, u tashqi ta’sirlarga chidamli – masalan, nam tegsa, quritib, ishlataverasiz, tirnalish, qo‘ldan tushib sinish kabilardan himoyalangan.

To‘g‘ri, fleshkaga umuman elektrenergiya kerak emas, deb bo‘lmaydi. Lekin, u shunchalik «chimxo‘r»ki, kompyuterga ulangan paytida USB-portdan olgan energiyasining o‘zi yetarli bo‘ladi.

Yuqorida fleshkalar turlicha bo‘ladi, dedik. Ular o‘rtasidagi asosiy farq dizayni, sig‘imi, interfeys turi va qo‘shimcha imkoniyatlarida ko‘rinadi.

Sig‘im jihatdan fleshkalar juda xilma-xildir. Hozirgi kunda 1 Gbdan tortib, 32 Gb va undan katta sig‘imli fleshkalar mavjud.

Yana bir farqli jihat – USB-interfeys standarti. USB-interfeysning uchta standarti mavjud: USB 1.0, USB 1.1 va USB 2.0. Ularning asosiy farqi – bu ma’lumotlar uzatish tezligidir. Masalan, USB 1.1 da o‘qish tezligi 600-800 Kb/s, yozish tezligi esa, 500-700 Kb/s ni tashkil qiladi. Ya’ni, bunday fleshkaga 32 Mb li axborotni yozishga taxminan 45-55 sekund, 512 Mb li multfilmni yozish uchun esa, 19-20 daqiqa vaqt ketadi. Hozirda kompyuterlarda asosan USB 2.0 interfeysi mavjud, ularda ma’lumot uzatish tezligi anchayin yuqori

Tarixga bir boqaylik

Flesh-xotirani «Toshiba» kompaniyasi mutaxassisi Fudzi Masuoka 1984 yilda yaratgan. Uning nomini esa hamkasbi Syodzi Ariizumi o‘ylab topgan – u fleshkadagi axborotni o‘chirish jarayoni unga fotoapparat chaqnagichini eslatib yuborgan va «chaqnoq» – «flesh» nomini taklif etgan. Shundan beri fleshka nomi tillardan-tillarga o‘tib yuribdi.

Hozirda hammamizga «A-DATA», «Kingston», «Transcend» fleshkalari mashhur bo‘lsa, o‘z vaqtida «Intel», «Samsung» va «Toshiba» bu qurilmaning yetakchi ishlab chiqaruvchilari bo‘lishgan.

?

USB Flash – ichida nima bor?

?

Fleshkalar – aslida sodda tuzilishga ega qurilma. Ular quyidagi qismlardan iborat bo‘ladi:

- USB-raz'yom;

- PCB platasi;

- kontroller va flesh ozuqasi stabilizatori;

- kontroller mikrosxemasi;

- energiya talab qilmaydigan NAND-xotira mikrosxemasi;

- kvarsli rezonator.

Keling, bu qismlarni alohida ko‘rib chiqamiz va bira to‘lasi ularning

«zaif» tomonlarini ham o‘rganamiz.

PCB – ko‘pqatlamli bosma plata, fleshkaning barcha elementlari unga o‘rnatiladi (kompyuterning ona platasiga o‘xshaydi). Odatdagi shikastlanishlar: sifatsiz kavsharlanish, mexanik ta’sir ostida o‘tkazgichlarning uzilishi. Qaerdan bilsa bo‘ladi: fleshka bir ishlab, bir ishlamay qoladi.

USB-raz'yom – fleshkaning «tilcha»si. Unda sifatsiz kavsharlanish natijasida, shuningdek, qo‘pollik bilan ishlatish tufayli uzilishlar bo‘lishi mumkin. Buning oqibatida kompyuter fleshkani tez-tez «ko‘rmay» qoladi.

Stabilizator – kompyuterdan kelayotgan kuchlanishni kontroller va flesh-xotira uchun yetarli bo‘lgan kuchlanishga aylantirib, bir maromda ushlab turadi. Ba’zi fleshkalarda bo‘lmaydi yoki kontrollerning ichiga o‘rnatilgan bo‘ladi. Stabilizator ishdan chiqsa, fleshka yo umuman aniqlanmaydi, yoki «noma’lum qurilma» sifatida ko‘rinadi. USB-raz'yomning qutblari almashib qolganda ishdan chiqadi.

NAND mikrosxemasi – energiya talab qilmaydigan xotira. Eskirganligi yoki boshqa sabablarga ko‘ra uning ba’zi bloklari shikastlanadi. Natijada yozish va o‘qish imkonsiz bo‘lib qoladi. Qayta formatlash orqali tuzatsa bo‘ladi, lekin bunda fleshkaning umumiy sig‘imi kamayadi.

Kontroller – NAND-xotira va ma’lumotlar uzatishni boshqarish mikrosxemasi. Unda NAND-xotira, ishlab chiqaruvchi haqidagi ma’lumotlar va fleshka ishlashi uchun zarur boshqa axborotlar saqlanadi. Fleshka kompyuterdan noto‘g‘ri chiqarib olinsa ishdan chiqadi. Kontroller buzilganligini fleshka noma’lum qurilma sifatida ko‘rinishidan, uning xotirasi juda kam yoki umuman nol bo‘lib ko‘rinayotgandan bilsa bo‘ladi.

Kvarsli rezonator – kontroller va flesh-xotira faoliyati uchun asos bo‘luvchi chastotani shakllantiradi. Uning ishdan chiqishi juda kam uchraydi, lekin shunday bo‘lsa, fleshkani kompyuter umuman «ko‘rmaydi» yoki «noma’lum qurilma» sifatida qabul qiladi.

Fleshka oddiy matohdek ko‘rinsa ham, u haqda shuncha ma’lumotlar mavjud ekan. bu ma’lumotlar siz uchun ham foydali va qiziqarli bo‘ldi, deb ishonaman.

Disklar

DVD - (di vi di - inglizcha Digital Versatile Disk nomidan olingan, oldinlari Digital Video Disk deb ham atalgan) ma'lumot saqlash uchun oddiy disk shaklida yaratilgan, lekin unga qaraganda bir necha marotaba ko'p ma'lumot saqlay oladigan disk.

DVD dastlab Digital Video Disk deb nomlangan, chunki ular oddiy

video kasettalarning o'rnini bosishi kerak edi. Keyinchalik DVDlar har qanday ma'lumotni ham saqlash imkoniyatini bera olishi ma'lum bo'ldi va ular Digital Versatile Disk deb nomlana boshlandi. (Versatile - ko'p qirrali degan ma'noni bildiradi). Hozirgi kunda yuqoridagi ikkita kengaytma ham birday ishlatiladi, bu jihatdan yagona fikr yo'q.

Shakl jihatdan DVD lar 12 cm diametr va 8 cm diametrga ega bo'lishadi (mini DVD).

Ma'lumotlar tarkibiga ko'ra DVDlar quyidagi turlarga bo'linadi:

DVD Video - filmlarni yozish va ko'rish uchun qo'llaniladi

DVD Audio - yuqori sifatli audio ma'lumotlarni saqlash uchun

DVD Data - har qanday ma'lumotlarni saqlash uchun

DVDlar bir yoki ikki taraflama ma'lumot yozish imkoniyatini beradigan tarzda tayyorlanadi. Shuningdek, har tarafda bir yoki ikki qatlam bo'lishi mumkin. Taraflari va qatlamlar soniga qarab DVDlar DVD-5, DVD-9, DVD-10, DVD-14, DVD-18 degan nomlarni olishgan. Bu yerda 5, 9, 10, 14, 18 degan sonlar diskda qancha Gb ma'lumot saqlanishi mumkinligini ko'rsatadi.

DVDlarga ma'lumotlar sektorlar bo'ylab yoziladi, bir sektorga 2048 bayt ma'lumot yoziladi. Shuning uchun DVDlarning haqiqatdan qancha ma'lumot saqlay olishini bilish uchun sektorlar sonini 2048 ga ko'paytirish lozim. Masalan, ikki qatlamga ega DVD-R diskida 4 171 712 sektor bor va u 8 543 666 176 bayt (8,5 Gb) ma'lumot saqlay oladi.

DVDlardan ma'lumot o'qish tezligi 1x=1,32 mb bilan o'lchanadi, bu oddiy disk (CD) ma'lumot o'qish tezligidan 9 karra yuqori.(Kompakt disklarda 1x=150 kb ga teng).

Hozirgi zamonaviy DVD o'quvchi uskunalar DVDdagi ma'lumotlarni soniyasiga 16x (=21,12 mb) yoki 22x (= 29,04 mb) tezlikda o'qiy oladi.

DVD turlari

DVD-R (DVD Recordable)- bir marta ma'lumot yozish uchun ishlatiladigan bir tomonli, bir qatlamli disk. Odatda 4,71 Gb ma'lumot yozish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yozilgan ma'lumotni o'zgartirib bo'lmaydi.

DVD-R DL (DVD Recordable Dual Layer) - bir marta ma'lumot yozish uchun ishlatiladigan ikki qatlamga ega disk. Odatda 9,4 GB ma'lumot yozish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yozilgan ma'lumotni o'zgartirib bo'lmaydi.

DVD-RW (DVD Rewritable) - ko'p marotaba (1000+) ma'lumot yozish uchun ishlatiladigan disk. Bu diskdagi yozilgan ma'lumotlar o'chirilishi, qayta yozilishi mumkin.

DVD+R (DVD Recordable) - bir marta ma'lumot yozish uchun ishlatiladigan bir tomonli, bir qatlamli disk. Odatda 4,71 Gb ma'lumot yozish imkoniyatiga ega bo'ladi. Yozilgan ma'lumotni o'zgartirib bo'lmaydi.

DVD+R DL (DVD Recordable Dual Layer) - bir marta ma'lumot yozish uchun ishlatiladigan ikki qatlamga ega disk. Odatda 8,5 GB ma'lumot yozish    imkoniyatiga ega bo'ladi. Yozilgan ma'lumotni o'zgartirib bo'lmaydi.

DVD+RW (DVD Rewritable) - ko'p marotaba (1000+) ma'lumot yozish uchun ishlatiladigan disk. Bu diskdagi yozilgan ma'lumotlar o'chirilishi, qayta yozilishi mumkin.

DVD-D (DVD Desposable) - ichidagi ma'lumot ochilganidan keyin 48 soat o'tib, o'qilmay qoladigan video disk turi.

DVD-RAM (DVD Random Access Memory) - juda ishonchi ma'lumotni juda ko'p marotaba qayta yozish imkoniyatini beradigan disk. Odatda videokameralarda va ma'lumotlarni zaxiraga olishda ishlatiladi. Kam uchraydi va qimmat.

Yuqoridagi DVD turlaridagi "+" va "-" belgilari texnik standart belgilari bo'lib, oddiy foydalanuvchi uchun unchalik ahamiyati yo'q. Zamonaviy DVD o'quvchi uskunalar har ikkala standarddagi disklarni o'qiy oladi va yoza oladi.

DVD sotib olishda va ularga ma'lumot yozishda maslahatlar:

DVD sotib olayotganda ularning hech joyi qirilmaganligiga ishonch hosil qilish uchun, diskni yoruqqa tutib, yaxshilab tekshiring.

DVD sotib olayotganda asosiy e'tibor qilinadigan jihat bu ma'lumotni o'qish va yozish tezligidir(4x,8x…).

Risheng DVD disklaridagi "RW" degan kichkina yozuvga uchmang, aslida ularning "DVD+R" degan yozuvi qanday disk ekanligini bildiradi.

DVDga ma'lumot yozishda iloji boricha past tezlikdan foydalaning (2x, 4x) shunda ma'lumotlar yaxshi yoziladi va xatolik yuz bermaydi.

Agar DVD yozishda kompyuter qotib qolmasligi uchun yaxshi sifatli DVDlardan foydalaning.

DVDlar haqida yozmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat.

Qattiq disklar

Qattiq magnit disklardagi yigʻuvchilar Vinchester nomi ostidagi qattiq magnit disklardagi yigʻuvchilar (QMDY) SHK larda keng tarqalishgan. Vinchester atamasi sigʻimi 16 Mbayt (IBM, 1973 yil) boʻlgan qattiq disk birinchi modelining jargonli nomidan kelib chiqqan boʻlib, u har biri 30 ta sektordan iborat 30 ta yoʻlkaga egadir, bu maʼlum boʻlgan «Vinchester» ov miltigʻini «30/30» kalibri bilan aynan mos keladi.Bu yigʻuvchilarda bitta yoki bir nechta qattiq disklar boʻlib, ular alyuminiy yoki keramika qorishmasidan tayyorlangan va ferrilok bilan qoplangan, germetik yopiq korpusga oʻqish-yozish magnit kallagi bloki joylashtirilgandir.

Bu yigʻuvchilarning sigʻimi olinmaydigan konstrukciya hisobiga erishiladigan oʻta yuqori yozish zichligi tufayli bir necha ming megabaytgacha yetadi; ular tezkorliligi ham EMDY ga nisbatan jiddiy darajada juda yuqoridir. 1997 yildagi eng katta qiymatlar:  sigʻimi 9000 Mbayt (1997 yilga sigʻim standarti — 1200 Mbayt);  aylanish tezligi — 8000 ayl/min;  murojaat qilish vaqti — 5 ms;  transferi — 17 bayt/s. QMDY juda rang — barangdir. Disk diametri koʻpincha 3,5" (89 mm), lekin boshqalari ham bordir, hususan 5,25" (133 mm) va 1,8" (45 mm) ham bor.Diskovodning eng koʻp tarqalgan korpusining balandligi stol usti SHK larda- 25 mm, mashina — serverlarda — 41 mm, ixcham SHK larda −12 mm va b.

Zamonaviy vinchesterlarda zonali yozish usuli ishlatila boshlandi. Bu holatda diskning butun yuzasi bir nechta zonalarga boʻlinadi, shu bilan birga sektorlarning tashqi zonalariga ichkisiga nisbatan koʻproq qiymatlar joylashadi. Bu, xususan, qatgiq disklarning sigʻimini taxminan 30 % oshirish imkonini beradi.

Oʻz tarkibiga yoʻlkalarni va sektorlarni olgan disk strukturasini magnit tashuvchida tasvirlash uchun unda fizik, yoki past darajali formatlash deb ataladigan jarayon bajarilishi kerak (physical, yoki 1ow-1evel formatting) Bu jarayonni bajarish paytida nazoratchi tashuvchiga xizmatchi maʼlumotni yozadi, u sektorda disk silindrlarini belgilashni aniqlaydi va ularni nomerlaydi. Past darajali formatlash diskni ishlatish jarayonida buzuq sektorlarga murojaat qilishni inkor qilish uchun ularni markirovka qilib ham chiqadi.

Maksimal sigʻim va qiymatlarni uzatish tezligi yigʻuvchi ishlaydigan interfeysga bogʻliqdir (diskli interfeyslar oldingi paragrafda koʻrib chiqilgan). Standart aylanish tezligi, masalan, EIDE interfeysi uchun — 3600, 4500 va 5400 ayl/min. Protsessorning disklar bilan maʼlumotlar almashish tezligini oshirish uchun QMDY ni keshlash kerak, disklar uchun kesh xotira asosiy xotira uchun keshning funktsional vazifasi kabi vazifaga egadir, yaʼni diskka yozilayotgan yoki undan oʻqilayotgan maʼlumotlarni qisqa vaqt saqlash uchun tez harakatlanadigan xotira buferi boʻlib xizmat qiladi. Kesh-xotira diskovodga nisbatan sozlangan boʻlishi mumkin, tezkor xotirada dasturli yoʻl bilan yaratilishi ham mumkin (masalan, Microsoft Samartdrive drayveri bilan).

Protsessorning disk kesh xogirasi bilan maʼlumotlarni almashish tezligi 100 Mbayt/s ga yetishi mumkin. SHK da odatda bitta, kam hollarda bir nechta qattiq magnit disklardagi yigʻuvchilar boʻladi.

Lekin MS DOS da dastur vositalari bilan bitta fizik disk bir nechta «mantiqiy» disklarga boʻlinishi mumkin; shu bilan birga bitta yigʻuvchida bir nechta QMD imitatsiya qilinadi. Olinadigan vinchesterlar ham ishlatiladi — ularning sigʻimi odatda 1 Gbaytdan oshmaydi. Yaqin kunda SAMSUNG kompaniyasi toʻrt liniyali qattiq disklarni ishlab chiqarmoqda.

Spin Point TP80, Spin Point PL 40, Spin Point V80 va Spin Point VL40. P80 va VL 40 seriyasi platin aylanish tezligi 7200 ob/min, V80 va VL40seriyasidagi disklar aylanishi 5400 ob/min. Pl40 va VL40 seriyali disklar past profelli, ularning konstruktsiyasida bitta disk va bitta kallak ishlatiladi. Harxil xarakteristikali texnika va katta sigʻimli xotiraga saqlashi, koʻplab foydalanuvchilarni qondiradi.

Hamma modellarda 80Gbaytli keng yozuvchi plastina qoʻllaniladi. Gidro dinamikli podshifkasi, NotseGuard va SillentDeek shovqin beruvchi firma texnologiyasi, shuningdek SSB va Impact Guord zarbalardan saqlash texnologiyasi.

Hozirgi kunda vinchesterlarning kata hajmlilari ishlab chiqarilmoqda ya’ni GB emas Terabaytli vinchesterlar

II. Amaliy masala

2.1. Masalaning qo’yilishi va tahlili

ни ҳисоблаш алгоритми ва дастурини тузинг

Boshlanish

X, a,b

|a-x|>1

Y

y

Tamom

|a-x|<1

C++ tilida tuzilgan dasturi

# include <iostream>

# include <cmath>

# include <conio.h>

using  namespace  std ;

int  main ( )

{

float  x, a, b, y ;

cout << " x = " ;

cin >> x ;

cout << " a = " ;

cin >> a ;

cout << " b = " ;

cin >> b ;

{

if ( abs ( a * x ) > 1 )

y = ( b / a * x )-2*(pow(a*x,3))+2*log(abs(a*x));

if( abs ( a * x ) <1 )

y=(pow(x,3)/3)-(pow(a,2)/3)+sqrt(pow(a,2)-pow(x,2)-1);

else

y=sqrt(pow(a,2)-pow(x,2)*log(abs(a))+log(abs(pow(a,3))));

}

cout<<"y="<<y;

getch();

return 0;

}

Dasturni yozib bo’lganimizdan sung F11 ni bosib kompilyatsiya qilamiz va natijani olamiz.

X=3, a=5, b=4 qiymatlar beramiz

Natija y=3.91706

Xulosa va takliflar

Xulosa   qilib   aytganda   ushbu  ma’lumot   tashuvchi  vositalar

Xayotimizda  juda kerakli  xisoblanadi  yonimizda  oddiy ko’ringan

Fleshka  yoki  disklkar  bizga kerakli bo’lgan  xar qanday  ma’lumotni

Saqlash  tashish  imkoniyatini beradi  bu birga birmuncha  qulayliklarni keltirib  chiqaradi.  Agarga  fleshkamizdagi  ma’lumotlar uchib ketadigan  bulsa  ularni  yana qayta  tiklash imkoniyatlari  bor   lekin  Disklarchi

Degab savol bizni  qiynaydi  lekin desklarda  malumotlar deyarli uchib  ketmaydi   o’chib   ketgan   taqdirdaxam    ularni    qisman    tiklab  buladi

FOYDALANILGAN  ADABIYOTLAR  RO`YHATI:

- Nazirov Sh. C++ da dasturlash asoslari.

- Mardanova N.S. C++ tilida dasturlash

- J.Liberti. Osvoy samostoyatelno C++ za 21 den.-SPb.2003.-815 s.

- Обидов К.З. Информатика ва ахборот технологиялари фанидан курс ишини бажариш буйича услубий курсатмалар. - Бухоро, 2005. 44 б.

- Гуломов С.С. ва бошқалар. Иктисодий информатика. Тошкент. Узбекистон. 2000.

- Арипов М. Internet ва электрон почта асослари. УзМУ. 2001. 126 б.

- Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. Учебник.

- Aрипов М. Информатика ва хисоблаш техникаси асослари. Учебное пособие. Тошкент Университет 2000 690.

- Рахмокулова С.И. IBM PC шахсий компьютерда ишлаш. 1999.

- Бобровский С. , Delphi 7. Учебный курс. 2003, - 736 с.

- Мамбетова Д.И., Тошпўлатова Н.,Б. Информатика фани бўйича мустақил ишларни бажариш учун услубий қўлланма.

Internet resurslari

1.	http://www.ziyonet.uz - milliy axborot ta`lim tarmog`i

2.	http://www.uz  - milliy axborot qidiruv tizimi

3.         http://www.gov.uz

4.         http://www.linux.uz

5.         http://www.intuit.ru

6.         http://www.aci.uz