O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA

MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

«MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI» FAKULTETI

«MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI» KAFEDRASI

	«TASDIQLAYMAN»
«Mashinasozlik texnologiyasi» 

fakulteti dekani
L.Olimov
_________________
«___»_______2016 y.

	
	«HIMOYAGA QO’YILDI» «Mashinasozlik texnologiyasi» kafedrasi mudiri

X. Akbarov

______________

«___»_______ 2016 y.



“Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini  jihozlash va avtomatlashtirish” yo’nalishi talabasi

Kenjaboyev Mo’minjon Sodiqjonovich   

“Andijonmash” AJ sharoitlarida “Kronshteyn” detalini tayyorlash texnologik jarayonini va operatsiyalarining texnologik ta’minot vositalari konstruksiyalarini ishlab chiqish mavzusidagi
DIPLOM LOYIXASI

Ilmiy rahbar                                                    A.Qurbonov
Andijon-2016 yil
ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
“ MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” FAKULTETI

“MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASI

DIPLOM LOYIXASI BO’YICHA

T U SH I N T I R I SH   X A T I

Diplom loyixasining  mavzusi: “Andijonmash” AJ sharoitlarida “Kronshteyn” detalini tayyorlash texnologik jarayonini va operatsiyalarining texnologik ta’minot vositalari konstruksiyalarini ishlab chiqish.        
Yo’nalish: Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jixozlash va avtomatlashtirish

4-kurs 018-12 guruh talabasi:                                      M.Kenjaboyev

Fakultet dekani:                                                            L.Olimov

Kafedra mudiri:                                                            X.Akbarov

Rahbar:                                                                         A.Qurbonov
Maslaxatchilar:       

Texnologik qismi:                                                         O.Abdujabborov

Konstruktorlik qismi:                                                    O.Abdujabborov

Xayot faoliyati xavfsizligi qismi:                                 A.Raximov

Iqtisodiy qismi:                                                             M.Muxtorov

 
                                                  Andijon – 2016 yil

ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI

“MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” FAKULTETI

“MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI” KAFEDRASI

DIPLOM LOYIXASINI BAJARISH BO’YICHA 

T O P SH I R I Q

Kenjaboyev Mo’minjon Sodiqjonovich
1. Diplom loyixasining mavzusi: “Andijonmash” AJ sharoitlarida “Kronshteyn” detalini tayyorlash texnologik jarayonini va operatsiyalarining texnologik ta’minot vositalari konstruksiyalarini ishlab chiqish.
Institut bo’yicha 2015 yil 25-dekabrdagi 229-sonli buyruq bilan tasdiqlangan.

2. Diplom loyiasini bajarish uchun ma’lumotlar:

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti asarlari, qarorlari, farmoyishlari, VM qarorlari, ilmiy-texnik adabiyotlar, internet ma’lumotlari, detal ishchi chizmasi, ishlab chiqarish xajmi. 
3.Tushintirish xatida keltiriladigan ma’lumotlar:

1) Kirish. O’zbekistonning rivojlanishda mashinasozlik sanoatining  roli  ahamiyati, qaror va farmonlar, diplom loyixasining maqsad va vazifalari  to’g’risida ma’lumotlar beriladi. 

2) Umumiy kism.  Detalning xizmat vazifasi, ishlab chiqarish turini aniqlash va boshqalar.

3) Texnologik qism. Zagatovka olish turini tanlash, texnologik jarayon marshuritini ishlab chiqish, detal konstruktsiyasini texnologiklikka taxlili, zagatovkaga ishlov berishda qo’yim xisobi, kesish maromlarini xisoblash, vaqt me’yorini xisoblash.

4) Konstruktorlik qismi.  Dastgox moslamasi, kesuvchi asbob va o’lchov vositalarini bayon va xisoblari.

5) Xayot faoliyati xavfsizligi qismi.  Loyihalanayotgan ishchi joyini mehnat sharoitlarining ta’rifi, ishlab chiqarish joyida yoritish tizimini tanlash, ventilatsiya tizimini tanlash, elektr xavsizligi, yong’in xavfsizligi, aloqa yong’in signalizatsiya tizimi va boshqalar, mexnat xavfsizligi bo’yicha barcha talablar va qonun qoidalar. 

6) Iqtisodiy qism.  Texnologik jarayonning iqtisodiy samaradorligini aniqlash.

7) Xulosa. Bajarilgan diplom loyixasi bo’yicha xulosalar va takliflar yoritiladi. 
8) Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati. Bajarilgan diplom loyixasi bo’yicha foydalanilgan  adabiyotlar ro’yxati .

9) Ilovalar. Spetsifikatsiyalar va texnologik jarayon xujjatlari.

4. Diplom loyiasining chizmalari ro’yhati:

1. Detalm chizmasi
2. Zagotovka chizmasi. 

3. Texnologik sozlash kartalari.
4. Moslama chizmasi.  

5. Kesuvchi asbob chizmasi.

6. O’lchov vositasi yoki uchastka plani.  

5. Diplom loyixasi qismlari bo’yicha maslahatchilar:

	№
	Diplom loyixasining qismlari
	Boshla-nish muddati
	Tugal-lanish muddati
	Imzo
	Maslahatchining familiyasi va ismi

	1


	Texnologik qism 
	25.03.16
	20.04.16
	
	O.Abdujabborov

	2


	Konstruktorlik qismi 
	25.04.16
	20.05.16
	
	O.Abdujabborov

	3


	Xayot faoliyati xavfsizligi qismi
	20.05.16
	25.05.16
	
	A.Raximov

	4
	Iqtisodiy qism
	25.05.16
	30.05.16
	
	M.Muxtorov


6. Topshiriq berilgan sana :                                  11.01.2016

7. Diplom loyixasini 

topshirish sanasi:                                                10.06.2016
Rahbar: 

A.Qurbonov                                                                              ________

                                                                                                       (imzo)

Topshiriq bajarish uchun qabul qilindi 

M.Kenjaboyev                                                                          ________
                                                                                                       (imzo)

Kafedra mudiri                                                                      

X.Akbarov                                                                                ________
                                                                                                                                                                (imzo)

Кириш

Иқтисодиётимиз яқин йиллар ичида янада барқарор, ўзига бақувват, жаҳон ва минтақавий бозорларда рақобатдош бўлмоғи учун итисодиётимизни таркибий ўзгартириш ва диверсификатсия қилиш бўйича ҳали кўп иш қилиш лозимлигини, бу ўринда, мамлакатимиз ва минтақамиздаги мавжуд шароитдан келиб чиққан ҳолда, автомобилсозлик, электротехника саноати, машинасозлик ва албатта, ахборот технологиялари ва телекоммуникация тизимларини жадал ривожлантиришга алоҳида аҳамият бериш, яқин келажакда рақамли ва кенг форматли телевидениясига ўтиш зарур. 

Саноатнинг турли тармоқларини  машинасозлик янги техника ва ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлаб, барча соҳаларини ривожланишига катта таъсир кўрсатади. 

Жаҳон иқтисодий инқирози оқибатларининг олдини олиш ва уларни бартараф этиш бўйича комплекс чора тадбирлар қуйидагиларни ҳал қилишга қаратилган: корхоналарни модернизация қилиш, техник ва технологик қайта жиҳозлашни янада жадаллаштириш, замонавий, мосланувчан технологияларни кенг жорий этиш; қатъий тежамкорлик тизимини жорий этиш, ишлаб чиқариш харажатлари ва маҳсулот таннархини камайтиришни рағбатлантириш ҳисобидан корхоналарнинг рақобатдошлигини ошириш.

Замонавий ва рақобатдош машиналарга юқори аниқлик ва тезлик, иссиқликка чидамлилик, кичик вазин ва ҳажм, мустаҳкамлик ва ишончлик каби юқори талаблар қўйилган. Бундай талабларни ошиб бориши машинасозлар олдига мураккаб конструкторлик ва технологик саволларни қисқа вақт ичида ечиш масаласини қўймоқда. Шу сабабли машинасозлик технологияси, ишлаб чиқариш дастурига асосан белгиланган муддат ичида талаб этилган сифат даражасида меҳнат ҳамда моддий ресурсларни кам сарфлаган ҳолда машина ва механизмлар тайёрлаш қонуниятларини ўргатади.


Юқори қўшимча қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтиришни таъминлайдиган кимё, нефт-газ ва нефт-кимё саноатини, машинасозлик, металлни қайта ишлаш, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, енгил, озиқ-овқат саноатининг юқори технологияларга асосланган тармоқларини ва бошқа соҳаларни юксак даражада ривожлантириш олдимизга қўйилган мақсадларга эришишнинг асосий манбаи бўлиши даркор.Ўтган йил якунлари бўйича таъкидлаш керакки, глобал жаҳон иқтисодиётида ҳали-бери сақланиб қолаётган жиддий муаммоларга қарамасдан, Ўзбекистон ўз иқтисодиётини барқарор суръатлар билан ривожлантиришни давом эттирмоқда, аҳоли турмуш даражасини изчил юксалтиришни таъминлади, дунё бозоридаги ўз позициясини мустаҳкамлади. Бу даврда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти 8,2 фоизга ўсди, саноат ишлаб чиқариш ҳажми 7,7 фоизга, қишлоқ хўжалиги 7 фоизга, чакана савдо айланмаси ҳажми 13,9 фоизга ошди.

Машинасозлик технологияси фан сифатида шаклланишнинг асосий шартларидан бири инсоннинг меҳнат қуролларини такомиллаштиришга ва ишлаб чиқариш унумдорлигини оширишга бўлган интилишдадир. Машинасозликни ривожланишида ҳозирги кунда икки йўналиш асосий ва белгиловчи бўлиб қолмоқда. Булардан бири ишлаб чиқариш жараёнининг ва уни технологик тайёрлашни интеллектуаллаштириш. Иккинчи йўналиш инсон эътиёжини индивидуаллигини, бозор иқтисодиёти талабларини ҳисобга олган ҳолда белгиланган вазифани бажарувчи турли кўринишдаги машина ва механизмлар яратишдан иборатдир.

Диплом лойихаси машинасозлик технологиясининг назарий асослари, машина ва механизмлар деталларини тайёрлашнинг илғор технологиялари ҳамда уларни йиғишнинг замонавий  усуллари тўғрисида маълумотлардан фойдаланиб, Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг асарлари ва фармоишларидан келиб чиққан ҳолда бажарилган. 

1. Умумий қисм

1.1. Детални ва йиғма бирикмани хизмат  вазифаси


Ёқилғи насос филтри машина ва механизмларга келаётган ёқилғи суюқлигини турли хил механик элементларидан тозалаш учун мулжалланган. Фильтрнинг Кронштейн детали танага махкамланади. Ораларига прокладка ўрнатилади. Махкамлаш учун 4 дона 25-шпилка ва 4 дона 26-гайка ёрдам беради. Деталнинг Ж тешигига М14 резьба ёрдамида 5-втулка ўрнатилади. Втулка 3-клапанни ушлаб туради. Втулкани Кронштейндаги холатини 24- гайка белгилаб туради. Кронштейннинг М6 тешигига винт Б тешигига эса 20-стакан ўрнатилади. Стаканда 19-вал хамда 18-пластиналар ўрнатилади. 

Тайёрланаётган Кронштейн детали учун материаллар танлашда унга таъсир этиладиган кучларни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Аксарият ҳолларда кулранг чўян, алюминий қотишмалари ва пластмаввалардан фойдаланилади. Юқори кучланишлар остида ишлайдиган деталлар пўлатдан тайёрланади.


Лойиҳаланаётган Кронштейн детални пўлат 25Л  материалида тайёрлаш таклиф этилган. Унинг кимёвий таркиби ва механик хоссалари 1 ва 2 жадвалларда келтирилган.
Жадвал 1

Пўлат 25Л ГОСТ 977-85 пўлатининг кимёвий таркиби

	C, %
	Si, %
	Mn, %
	HB

	0,22-0,30
	0,17-0,37
	0,50-0,80
	207


Жадвал 2

Пўлат 25Л ГОСТ 977-85 пўлатининг механик хоссалари

	Термик ишлов бериш тури
	оС
	σ0,2,
кгс/мм2
	σв,
кгс/мм2
	δ,%
	ψ,%

	Нормализация
	870-890
	30
	50
	22
	33


1.2 Детал тузилишининг технологиклиги ва унинг миқдорий кўрсаткичлари
Кронштейн деталининг конструкциясини технологиклиги бир хил сифат кўрсаткичларига эга бўлган бир хил шароитда тайёрланган ва эксплуатация қилинадиган ўхшаш конструцияга эга бўлган маҳсулотга нисбатан янада самардор технологиялар билан ишлов бериш, эксплуатация қилиш, таъмирлаш ва техник хизмат кўрсатиш имкониятини беради.

Чизмани таҳлили шуни курсатдики, детални ишчи вазифасини ўзгартирмаган ҳолда уларнинг тузилиши элементларини қисқартириш имконияти йўқ. Детал тузилиши хом ашё олишни рационал усулларидан фойдаланиш имкониятини беради. Ишлов беришда қийинчилик туғдирадиган ва мақсадга мувофиқ бўлмаган юзалар аниқланмади. Заготовка тузилиши ва мустаҳкамлиги иш унумдорлиги юқори бўлган ишлов бериш усулларидан фойдаланишни чегараланмайди. Материални ишлов берилувчанлиги лезвияли ва абразив асбоблардан фойдаланишга имкон беради. Технологиклик ва аниқлик бўйича таҳлил технологик жараён маршрутини тузиш, дастгохларни танлаш, берилган аниқликка эришиш усулларини ва операциялардан сўнг назорат ишларини аниқлашга негиз бўлиб қолади. 

Бажарилган таҳлил қуйидаги коэффициентларни аниқлашга имкон берди:
1. Конструктив элементларни унификациясини коэффициенти: 

Ку.э= Qу.э / Qэ ,

бу ерда 

Qу.э ва Qэ – унифицияланган конструктив элементлар сони ва детални ҳамма элеменларини сони. 

Ку.э= 8/13=0,61
2. Материалдан фойдаланиш коэффициенти:

КИМ= q/ Q ,

бу ерда:

q – деталл оғирлиги; Q – заготовка оғирлиги.

КИМ=1,2/1,5=0,8
3. Ишлов бериш аниқлиги коэффициенти: 


[image: image1.wmf]ўр

о

т

А

К

1

1

.

-

=

,

бу ерда

[image: image2.wmf](

)

83

,

0

9

,

5

1

1

9

,

5

13

77

19

...

3

2

.

19

1

19

3

2

1

=

-

=

=

=

+

+

+

+

=

å

о

т

i

ўр

К

n

n

n

n

n

А


4. Юзалар ғадир-будурлик коэффициенти: 


[image: image3.wmf]ер

м

Б

К

1

=

 ,

бу ерда

[image: image4.wmf](

)

27

,

0

6

,

3

1

6

,

3

13

48

80

40

...

02

,

0

01

,

0

14

1

14

13

2

1

=

=

=

=

+

+

+

+

=

å

м

i

ер

К

n

n

n

n

n

Б


Бажарилган таҳлил деталини тўғри лойиҳалашга имконият беради.
1.3. Ишлаб чиқариш турини аниқлаш

Корхонанинг бир йил давомида ишлаб чиқариши керак бўлган маҳсулот ва заҳира қисмларининг маълумотига ишлаб чиқариш дастури деб айтилади.  Ишлаб чиқариш дастури маҳсулотни тури, сони, ўлчами ва материали тўғрисида маълумотдан иборат. Корхонанинг умумий ишлаб чиқариш дастурига асосан цехлар бўйича ишлаб чиқариш дастури тузилади. 

Ишлаб чиқариш дастурининг ҳажми, маҳсулот таснифи, жараённинг техник ва иқтисодий шартларига асосан шартли равишда донали, серияли ҳамда ялпи ишлаб чиқариш тури мавжуд. Серияли ишлаб чиқариш майда, ўрта ва кўп серияли бўлиши мумкин. Ишлаб чиқариш турлари ўзига хос ташкилий шаклга эга бўлиб, битта корхонада ҳар хил ишлаб чиқариш турлари бўйича маҳсулот ишлаб чиқарилиши мумкин.

Технологик жараённи таснифини ҳамда унинг тузилишини ишлаб чиқариш тури ва унга тўғри келадиган ишни ташкил қилиш шакллари белгилайди. Шунинг учун ҳам механик ишлов бериш технологик жараённи лойихалашни бошланғич асосий босқичи бу ишлаб чиқариш турини аниқлашдир. Ишлаб чиқариш турини жадваллар усули билан аниқлаганда деталнинг оғирлиги ва йиллик ишлаб чиқариш дастури талаб қилинади. 

Деталининг йиллик дастури N=11000 дона ва оғирлиги m=1,2 кг бўлганда ([10], 2ж., 18б.) ишлаб чиқариш тури мавзуга мос ҳолда ўрта серияли деб айтиш мумкин. Бунга асосан ишлаб чиқариш қадамини қуйидаги ифода ёрдамида ҳисобланади:


[image: image5.wmf]дона

дак

N

Fg

tb

22

11000

60

4029

60

=

×

=

×

=

 

бу ерда

Fg = 4029 соат – дастгоҳларни бир йиллик хақиқий ишлаш вақти фонди

N = 11000 дона – йиллик ишлаб чиқариш дастури.


Бўлимдаги иш тартиби 2 сменали. Серияли ишлаб чиқариш турида деталларни партияларга бўлиб ишлов берилиши сабабли партиядаги деталлар сони ҳисоблаб топилади.


[image: image6.wmf]дона

129

254

3

11000

F

a

N

n

=

×

=

×

=


Бу ерда

а = 3, 6, 12, 24 кун – партиядаги деталларни ишлов беришга киритилиш даври

F = 254 кун – бир йилдаги ишчи кунлар сони. 
2.Технологик қисм

2.1.Заготовка турини танлаш ва уни тайёрлаш усулини аниқлаш
Машина деталларининг заготовкалари қора ва рангли металлардан қуйиш, болғалаш, штамплаш, прокат, пайвандлаш ва бошқа усуллар билан тайёрланади, шунингдек кукун металлургияси ҳамда металлмас материаллардан фойдаланилади.

Заготовкалар тоза ва қораларга бўлиниб, тоза заготовка тайёлангандан кейин кесиб ишланмайди, ўлчамлари ва тозалиги тайёр деталь чизмасида кўрсатилган ўлчам ва тозаликка тўғри келади. Қора заготовкаларга чизма талабларига тўғри келадиган ўлчам, аниқлик ва тозаликдаги деталь ҳосил қилиш мақсадида қўйим кесиб олиш йўли билан механик ишлов берилади. 

Детални ўлчам ва материали, тузилиши, ишчи вазифаси, уни тайёрлашга техник талаблар, йиллик дастур каби омиллар заготовка олиш усулини танлашга асос бўлади. Заготовка олиш усулини танлашда заготовка ўлчами ва тузилиши детални ўлчам ва тузилишига яқин бўлишини таъминлаш керак. Шу билан бир қаторда заготовка аниқлигини ошириш ва тузилишини мураккаблаштириш уни таннархини ошишига олиб келишини унутмаслик керак. Шунинг учун заготовка олишни мақбул усулини таннархи ҳам кам бўлиши зурур.

Заготовка олишни мавжуд усулларни тахлил килиб, берилган ишлаб чиқариш шароитида деталимиз учун заготовка тайёрлаш мақбул усули деб қўйма усулини танладик.

2.2. Деталь юзаларига механик ишлов бериш режасини тузиш
Ишлаб чиқариш жараёни хом ашёдан тайёр маҳсулот олиш учун бажариладиган барча жараёнлар йиғиндисидан иборат. Ишлаб чиқариш жараёнига фақатгина асосий жараёнлар: машина деталларига механик ишлов бериш уларни йиғиш кирмасдан, балки ёрдамчи турдаги жараёнлар: деталларни ташиш, назорат қилиш, кесувчи асбоблар ва мосламаларни тайёрлаш каби жараёнлар ҳам киради. Технологик жараён материал ёки хомашёдан тайёр маҳсулот олиш мақсадида уларнинг шаклини, ўлчамларини ва хусусиятларини белгиланган техник талаблар асосида кетма-кет ўзгартиришдан иборатдир. Ишлов бериш технологик жараёни ишлаб чиқариш жараёнининг бир қисмидир. Технологик жараёнини мақсадга мувофиқ равишда амалга ошириш учун тайёрланаётган Деталнинг қайси юзаларига ва қандай кетма-кетликда ишлов беришни ифодаловчи режа тузилади.Ушбу режада детал юзларига ишлов бериш усуллари келтирилади. 

Механик ишлов бериш технологик жараёни алоҳида қисмларга бўлинади, бу қисмларнинг йиғиндиси унинг таркибини ташкил этади. Технологик жараён технологик операция, холат, ўтиш, юриш ва харакатлар йиғиндиси каби таркибий қисмларга бўлинади.

Детал юзаларига механик ишлов бериш кетма-кетлигини тузишда, илгари аниқликга қилинган таҳлил, техник шартлар ва хом ашени тури инобатга олинади. Ишлов бериш режасини тузишда базалаш ва махкамлаш юзалари ҳам аниқланади.

3-жадвал 

Деталга ишлов бериш режаси

	Опера-ция №
	Ўтиш №
	Операция номи ва ўтишлар мазмуни
	Базалаш юзаси
	Маҳкам-лаш юзаси
	Дастгоҳ номи

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	005
	
	Токарлик винтқирқар
	З,К,Л,Н
	ЛМ
	Токарлик винтқирқар
1К62

	
	1
	А юза 50 мм га кесилсин
	
	
	

	
	2
	Д юза 13 мм га кесилсин
	
	
	

	
	3
	Г юза Ø41 мм га қора йўнилсин
	
	
	

	
	4
	Г юза Ø40 мм га тоза йўнилсин
	
	
	

	010
	
	Вертикал пармалаш
	Н,З,Л
	Л,М
	Вертикал пармалаш

2Н125

	
	1
	А юзада И тешик Ø16 мм га пармалансин
	
	
	

	
	2
	А юзада И тешик Ø20 мм га зенкерлансин
	
	
	

	
	3
	А юзадаги И тешикда Б юза Ø25 мм га цековкалансин
	
	
	

	015
	
	Радиал пармалаш
	Д,Л,З
	М
	Радиал пармалаш 2Л53У

	
	1
	В юзада Ø13 мм тешик пармалансин
	
	
	

	
	2
	В юза 15 мм ва Ø20 мм га цековкалансин
	
	
	

	
	3
	В юзадаги тешикда М14 мм резба очилсин
	
	
	

	
	4
	В юзада 4 та Ø8 мм тешиклар кетма-кет пармалансин
	
	
	

	020
	
	Вертикал пармалаш
	Н,Л,З
	М,Л
	Вертикал пармалаш
2Н118

	
	1
	З юзадаги Ø5,2 мм тешик 55 мм чукурликда пармалансин
	
	
	

	
	2
	З юзадаги Ø5,2 мм тешикда 10 мм чукурликда М 6 резба очилсин
	
	
	


2.3. Механик ишлов бериш учун қолдирилган қўйимларни  ҳисоби
1. В ва Д юзаларга ишлов бериш  учун хисоблаймиз.
L = 15  ± 0,23 мм га фрезалаш.

Заготовка юзасини сифати

Rz  = 150 мкм , Т = 200 мкм

 
Фазовий четланиш. 

ρнор = Δк · l = 2 · 90 = 180 мкм

     Ўрнатиш хатолиги 

  εўр = 
[image: image7.wmf]2

2

м

б

e

e

+

=
[image: image8.wmf]2

2

360

140

+

=380

εб = 140

εм = 360 мкм

      Минимал қўйим қуйидаги формуладан топилади. 

2Z imin= 2 (Rzi-1 + Ti-1 +Pi-1 + Eўр)
бу ерда: Rz-юзанинг ғадир-будирлиги, мкм; Т-нивелир-нуқсонли қатлам катталиги, мкм; ρ- детал шаклининг фазовий четланишлар миқдори, мкм; (ў- бажарилаётган амалда заготовканинг дастгоҳ мосламасига ўрнатиш хатолиги, мкм.

2Z imin= 2(150 +200 + 180 + 380) = 2· 1055 мкм

Хисобий ўлчамлар.

Lmin = 14,875 -  2,100 = 16,975  мм


Допусклар

δ1 = 250 мкм

δ2 = 1300 мкм


     
Чегаравий ўлчамлар 

lmin1= 14,88   мм


lmax1=  15,880 + 0,250  = 21,13 мм 


lmin2= 16,98  мм


lmax2=  16,98 +  1,3 = 18,28 мм



Қўйимларни чегаравий миқдорлари


[image: image9.wmf]=

Z

тр

min

2

16,98  – 14,875  = 2,1 мм



[image: image10.wmf]=

Z

пр

max

2

18,28 – 15,13 = 3,15 мм


Умумий қўйимлар.

Z min =2110 мкм


Z max =  3150 мкм 


Номинал қўйим.
Z0ном = Z0min + Вз – Ву = 2110 + 400 – 125 = 2385 мкм


l0ном=  15 + 2,4 =  17,4 мм


Хисобларни текширамиз.


[image: image11.wmf]Z

пр

max

2

- 
[image: image12.wmf]Z

n

р

min

2

= 3150 - 2100 = 1050 мкм


δ3 – δ y = 1300 – 350 = 1050 мкм

Демак хисоблар тўғри.

2. Г  юза учун қўйимларни ҳисоблаймиз.
Ø 40 -0,039 мм

1.Қора йўниш.

2.Тоза йўниш.

Заготовка юзасини сифати

Rz = 150 мкм ; Т = 250 мкм

Rz1 = 50 мкм ; Т 1= 50 мкм

Фазовий четланиш. 


[image: image13.wmf]2

2

ц

к

r

r

r

+

=



ρк = Δ · l = 2 · 590= 180 мкм 

ρц = 0 
ρ=  ρк   = 180 мкм
ρ1 = 0,006 · 180= 8 мкм
Ўрнатиш хатолиги 

εўр = 0

Минимал қўйим қуйидаги формуладан топилади. 

2Z min= 2 (Rzi-1 + Ti-1 +Рi-1 )

бу ерда: Rz-юзанинг ғадир-будирлиги, мкм; Т-нивелир-нуқсонли қатлам катталиги, мкм; ρ- детал шаклининг фазовий четланишлар миқдори, мкм; (ў- бажарилаётган амалда заготовканинг дастгоҳ мосламасига ўрнатиш хатолиги, мкм.

2Z min1 = 2(150+250+180+360) = 2 · 940 мкм
2Z min2 = 2( 50+50+8+24) = 2 · 132 мкм

Хисобий ўлчамлар.

dх1= 39,961  + 0,264 = 40,225 мм

dх2= 40,225 + 1,880 = 42,105 мм


Допусклар

δ1 = 39 мкм

δ2 = 250 мкм
δ3 = 1100 мкм  ([3],164. б.)


Чегаравий ўлчамлар 

dmin = 39,96  мм

dmax1= 39,961 + 0,039 = 40,14 мм

dminz2= 40,23 мм

dmax2 = 40,23 + 0,25 = 40,48 мм

dminz3= 42,11 мм

dmax3 = 42,11  + 1,1 = 43,21 мм


Қўйимларни чегаравий миқдорлари


[image: image14.wmf]Z

n

р

min

2

= 40,23 – 39,98 = 0,27 мм


[image: image15.wmf]Z

тр

min

2

= 42,11 – 40,23 = 1,88 мм


[image: image16.wmf]Z

пр

max

2

= 40,48 – 40= 0,48 мм 


[image: image17.wmf]Z

пр

max

2

= 43,21 – 40,48 = 2,73 мм


Умумий қўйимлар.

Z min =270 + 1880  = 2150  мкм


Z max = 480 + 2750 = 3230 мкм 


Номинал қўйим.

Z ном  = Z min + Вз – Вд = 2150 + 700 – 39 = 2811 мкм

dзном = 19 + 2,8 = 21,8  мм


Хисобларни текширамиз.


[image: image18.wmf]Z

пр

1

max

2

- 
[image: image19.wmf]Z

тр

1

min

2

= 480 – 270= 210 мкм

δ2 – δ1 = 250  - 40 = 210 мкм


[image: image20.wmf]Z

пр

2

max

2

- 
[image: image21.wmf]Z

тр

2

min

2

= 2730 – 1880 = 850 мкм

δ2 – δ2 = 1100 - 250 = 850 мкм
Демак хисоблар тўғри.

Механик ишлов бериш учун қолдирилган қўйимларни аналитик  ҳисобидан ташқари, қолган юзалар учун қўйимлар миқдорини жадваллар ёрдамида аниқлаймиз.

4-жадвал

Қўйимлар жадвалий миқдори 
	Юза
	Ўлчам
	Жадвалий қўйим
	Допуск

	Б
	Ø 25
	2∙12,5
	±0,5

	И
	Ø 20
	2∙10
	±0,5

	А
	50
	3
	±0,5

	Ж
	Ø 13
	2∙6,5
	±0,5


2.4. Кесиш маромини аналитик усул билан ҳисоблаш ва асосий вақтни аниқлаш
Операция 005 Токарлик-винтқирқар


1. А юза 50 мм га кесилсин
Дастгоҳ. Токарлик винтқирқар 1К62
Қўйим миқдори h = 2,5 мм.

Юза ғадир-будурлиги Rz=40 мкм. 

I. Кескични танлаймиз ва геометрик элементларини ўрнатамиз. Ён томон кесувчи кескични танлаймиз. Кесувчи қисми материали Т15К6 қаттиқ қотишма; кескични тана материали  пўлат 45; кескич танасини кесими 16x25 мм; кескич узунлиги 150 мм.


Қабул қиламиз [10] γ=120; γф = -30; α=100; λ=00 (30-ж., 188 б.); φ = 450; φ1 = 450 (31-ж.,190 б.); r = 1 мм (32-ж,190 б.).

II. Кесиш маромларини тайинлаймиз [7].

1. Кесиш чуқурлиги

t = h = 2,5 мм.

2. Сурилиш қийматини аниқлаймиз (14-ж., 268 б.).

S0 = 0,15 мм/айл 

Дастгоҳ бўйича қабул қиламиз

S0 = 0,15 мм/айл
3. Кескични тарғунлигини аниқлаймиз

Т = 60 дақ (268 б.). 

4. Кесиш тезлигини аниқлаймиз.

Vи =
[image: image22.wmf]n

n

K

S

t

Т

С

y

x

m

0



 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]

17-ж. (270б.) дан коэффициент ва даража кўрсаткичларини аниқлаймиз 

Сv = 292; x = 0,15; у = 0,2; m  = 0,2.


Тўғрилаш коэффициентларини инобатга оламиз:


[image: image24.wmf]hn

n

)

150

(

НВ

К

м

=

   (1-ж., 261б.); nv = 1,25 (2-ж., 262 б.);


[image: image25.wmf]9

,

1

6

,

1

)

207

150

(

25

,

1

25

,

1

=

=

=

n

м

К

;

      Кnv = 0,7 (5-ж., 263 б.), Киv = 0,7 (6-ж.,863б.), Кφv = 0,7   (18-ж., 271 б.), 
 ([10],17-ж.,427 б.) дан аниқлаймиз Коv =0,8.


[image: image26.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image27.wmf]0

0

y

xv

m

и

S

t

Т

С

n

n

=

КмvКпvКиvКφvК0v = 
[image: image28.wmf]8

,

0

0

,

1

7

,

0

0

,

1

9

,

1

15

,

0

5

,

2

60

292

2

,

0

15

,

0

2

,

0

×

×

×

×

×

×

=88 м/дақ.
5. Шпинделни айланишлар сонини аниқлаймиз:

[image: image29.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image31.wmf]934

30

14

,

3

88

1000

1000

=

×

×

=

=

D

n

и

p

n

айл/дақ
Дастгоҳ бўйича қабул қиламиз n= 800 айл/дақ

6.Ҳақиқий кесиш тезлиги

[image: image32.wmf]75

1000

800

30

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

p

n

   м/дақ
7. Кесиш тезлиги


[image: image33.wmf]102

60

×

R

=

N

Z

n

  кВт,

бу ерда
[image: image213.wmf]H

K

S

t

Ср

pz

npz

ypz

zp

z

n

0

81

,

9

Z

Z

=

R

 ( 271 б.).

бу ерда

СР = 92; хРz = 1; уРz  = 0,75; nРz = 0 (22-ж.,274 б.).
Тўғирилаш коэффициентларини инобатга оламиз 

[image: image34.wmf]пр

м

НВ

К

)

150

(

р

=

 (9-ж., 264б.); nр = 0,4 (9-ж.,264 б.); 

Кмр =
[image: image35.wmf]8

,

0

6

,

0

)

150

207

(

4

,

0

4

,

0

=

=

; Кφр = 1,0 (23-ж., 275 б.), 

Кγр= 1,0;  Кλр= 1,0 

                 
[image: image36.wmf]Н

K

K

K

K

v

S

t

С

pz

pz

pz

mpz

npz

ypz

pz

р

433

8

,

0

24

,

0

5

,

2

92

81

,

9

0

,

1

0

,

1

0

,

1

8

,

0

77

15

,

0

5

,

2

92

81

,

9

81

,

9

0

75

,

0

1

0

=

×

×

×

×

=

=

×

×

×

×

×

×

×

×

=

=

=

R

C

Z

Z

l

g

j


 

(≈ 44 кгс).
Nкес = 
[image: image37.wmf]6

,

0

102

60

75

44

=

×

×

 кВт.

8. Дастгоҳ бўйича текширамиз 

Nшп = Nдη= 7,5∙0,75=5,6 кВт;  Nкес= 0,6< Nшп=5,6  ишлов бериш мумкин.

III. Асосий вақт 


[image: image38.wmf]0

0

nS

Li

Т

=

.

Ишчи юриш узунлиги   
[image: image39.wmf].

D

+

+

=

y

L

L


бу ерда y = tctg 45° = 2 мм. Δ=2 мм.

[image: image214.wmf];

19

2

2

15

мм

L

=

+

+

=

 

T0=
[image: image40.wmf]2

,

0

15

,

0

800

19

=

×

дақ

Операция 015 Радиал пармалаш
4 ўтиш. В юзада 4 та Ø8мм тешиклар кетма-кет пармалансин

Пармани танлаймиз ва унинг геометрик элементларини ўрнатамиз.

Қабул қиламиз D = 8мм спирал пармани. Кесувчи қисм материали  тез кесар пўлат Р6М5.
Геометрик элементлари: [10] маълумотномадан фойдаланиб 2φ = 118°; 2φо = 70°; ψ= 55°; а = 110.
II. Кесиш маромини тайинлаймиз
1.
Кесиш чуқурлиги
t=4 мм

2. Сурилиш қиймати (карта 52, 116б). 

S0 = 0,14 мм/айл.
Дастгоҳ бўйича қабул қиламиз

S 0 = 0,14 мм/айл.
3. Парманинг турғунлиги
Т=30 дақ. 
4. Кесиш тезлигини аниқлаймиз. 

[image: image41.wmf]v

y

o

x

m

q

и

K

S

t

T

D

С

J

n

=


28-ж. (с. 434) дан  коэффициент ва даража кўрсаткичларини аниқлаймиз

Сν=17,1; qν  = 0,25; x ν = 0; yν =0,5; m = 0,12.

Тўғирлаш коэффициэнтларини инобатга оламиз Кмν  (1-ж.,  261 б.):  


[image: image42.wmf]hn

n

)

190

(

НВ

К

м

=

   (1-ж., 261б.); nv = 1,25 (2-ж., 262 б.);


[image: image43.wmf]88

,

0

9

,

0

)

207

190

(

25

,

1

25

,

1

=

=

=

n

м

К

;

       Кnv = 1,0 (5-ж., 263 б.), Киv = 1,0 (6-ж.,863б.), Кφv = 1,0   (18-ж., 271 б.), 
 ([10],17-ж.,427 б.) дан аниқлаймиз Коv =1,1.

Kv =КмvКпvКиvКφvК0v = 
[image: image44.wmf]9

,

0

0

,

1

0

,

1

0

,

1

88

,

0

×

×

×

×

 =0,8

[image: image45.wmf]33

8

,

0

14

,

0

30

8

8

,

9

5

,

0

2

,

0

4

,

0

=

×

×

×

=

=

v

y

o

x

m

q

и

K

S

t

T

D

С

J

n

     м/дақ
5.Шпиндельни айланишлар сонини аниқлаймиз.

[image: image46.wmf]1313

8

14

,

3

33

1000

1000

=

×

×

=

=

D

n

и

p

n

 айл/дақ

Дастгоҳ бўйича қабул қиламиз 
[image: image47.wmf]n

д = 1000 айл/дақ
6.Ҳақиқий кесиш тезлиги.
[image: image215.wmf]25

1000

1000

8

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

p

u


м/дақ
7. Пармалашдаги буровчи момент
М=СмDqSoyKp

31-ж. (436 б.) дан коэффициент ва даража кўрсаткичларини аниқлаймиз 

См=0,021; qм=2; yм=0,8. Кр=Км=0,8.
М=9,81∙0,021·82∙0,140,8·0,8=2,6Н∙м (0,27 кгс·м)

8. Кесиш қўвватини топамиз

[image: image48.wmf]2

,

0

975

500

42

,

0

975

=

×

=

=

Mn

N

р

 
[image: image49.wmf]27

,

0

975

1000

27

,

0

=

×

 кВт

9. Қувват бўйича текширамиз
N<Nшп. дастгоҳда N=0,27<Nшп=Nдn=2,2·0,75=1,65 кВт. ишлов бериш мумкин
III. Асосий вақт


[image: image50.wmf]o

nS

L

=

T

0

;

L = l + y + ∆ мм. Пармалашда  у=5 мм. Қабул қиламиз ∆ = 3 мм. Бунда L = 15+5+3= 23 мм;


[image: image51.wmf]0

,

1

4

14

,

0

1000

23

0

=

×

×

=

Т

 дақ.

2.5. Кесиш маромларини жадваллар усулида ҳисоблаш ва асосий  вақтларни аниқлаш
Операция 005
Токарлик винтқирқар
Дастгоҳ. Токарлик винтқирқар 1К62
2 ўтиш. Д юза 13 мм га кесилсин
Кесувчи асбоб, Ён томон кесувчи кескич, ГОСТ 18880-73, Т15К6

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр.=Lкес +у+Lк,   мм

Lкес=   40    мм

у =  2+3=5  мм    

Lк=  2  мм  ([2], 300б)

Lи.юр.=   40 +5+2=47   мм

2. Суриш кийматини аниқлаймиз


[image: image52.wmf]=

o

S

 0,15   мм/айл ([2], Т-2,22б)

дастгох буйича қабул қиламиз


[image: image53.wmf]=

o

S

0,15    мм/айл

3.Кескич тургунлик даври 

Т=  60   дақ ([2], T-3,26б.)

4. Кесиш тезлигини топамиз

      
[image: image54.wmf],

3

2

1

К

К

К

V

ж

V

×

×

×

=

 м/дақ


Vж =70 м/дақ
К1 - материалга  боғлик коэффицент;

К1=0,9 ([2], T-4, 29б.)

К2- тургунликга боғлик коэффициент;

К2=1,0 ([2], T-4, 29б.)

К3- ишлов бериш турига боғлик коэффициент; 

К3=1,0 ([2], T-4, 29б.)

[image: image55.wmf]63

0

,

1

0

,

1

9

,

0

70

=

×

×

×

=

V

   м/дақ

5. Шпиндельни айланишлар сони аниқлаймиз


[image: image56.wmf]334

60

14

,

3

63

1000

1000

=

×

×

=

=

d

v

n

p

айл/дақ

дастгох буйича қабул қиламиз 

 n =  315    айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини топамиз 


[image: image57.wmf]59

1000

315

60

14

,

3

1000

=

×

×

=

×

×

=

n

d

V

p

м/дақ

7.Асосий вакт 


[image: image58.wmf]1

315

15

,

0

47

.

0

=

×

=

×

=

n

S

юрю

L

и

t

a

 дақ

8. Кесиш кучини топамиз


[image: image59.wmf]2

1

К

К

P

Р

ж

z

z

×

×

=

, кг

Рz =  100    кг([2], Т-5, 35б. )

К1- материалга боғлик коэффициент 

К1=0,9

К2 - кесиш тезлигига боғлик коэффициент

К2=1


[image: image60.wmf]90

1

9

,

0

100

=

×

×

=

z

Р

    кг
9. Кесиш кувватини топамиз


[image: image61.wmf]86

,

0

6120

59

90

6120

=

×

=

×

=

V

P

N

z

кес


квт
10.Текшириш


[image: image62.wmf]h

×

<

=

d

кес

N

N

86

,

0


Ишлов бериш мумкин.
3-ўтиш. Г юза Ø41 мм га қора йўнилсин

Кесувчи асбоб, Утувчи тиргак кескич, ГОСТ 18879-73, Т15К6

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр.=Lкес +у+Lк,   мм

Lкес=   10   мм

у =  2+3=5  мм    

Lк=  2  мм  ([2], 300б)

Lи.юр.=   10 +5+2=17   мм

2. Суриш кийматини аниқлаймиз


[image: image63.wmf]=

o

S

 0,15   мм/айл ([2], Т-2,22б)

дастгох буйича қабул қиламиз


[image: image64.wmf]=

o

S

0,15    мм/айл

3.Кескич тургунлик даври 

Т=  60   дақ ([2], T-3,26б.)

4. Кесиш тезлигини топамиз

      
[image: image65.wmf],

3

2

1

К

К

К

V

ж

V

×

×

×

=

 м/дақ


Vж =70 м/дақ
К1 - материалга  боғлик коэффицент;

К1=0,9 ([2], T-4, 29б.)

К2- тургунликга боғлик коэффициент;

К2=1,0 ([2], T-4, 29б.)

К3- ишлов бериш турига боғлик коэффициент; 

К3=1,0 ([2], T-4, 29б.)

[image: image66.wmf]63

0

,

1

0

,

1

9

,

0

70

=

×

×

×

=

V

   м/дақ

5. Шпиндельни айланишлар сони аниқлаймиз


[image: image67.wmf]514

41

14

,

3

63

1000

1000

=

×

×

=

=

d

v

n

p

айл/дақ

дастгох буйича қабул қиламиз 

 n =  500    айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини топамиз 


[image: image68.wmf]61

1000

500

41

14

,

3

1000

=

×

×

=

×

×

=

n

d

V

p

м/дақ

7.Асосий вакт 


[image: image69.wmf]22

,

0

500

15

,

0

17

.

0

=

×

=

×

=

n

S

юрю

L

и

t

a

 дақ

8. Кесиш кучини топамиз


[image: image70.wmf]2

1

К

К

P

Р

ж

z

z

×

×

=

, кг

Рz =  120    кг([2], Т-5, 35б. )

К1- материалга боғлик коэффициент 

К1=0,9

К2 - кесиш тезлигига боғлик коэффициент

К2=1


[image: image71.wmf]108

1

9

,

0

120

=

×

×

=

z

Р

    кг
9. Кесиш кувватини топамиз


[image: image72.wmf]1

6120

61

108

6120

=

×

=

×

=

V

P

N

z

кес


квт
10.Текшириш


[image: image73.wmf]h

×

<

=

d

кес

N

N

1


Ишлов бериш мумкин.

Операция 010 Вертикал пармалаш

1 ўтиш. А юзада И тешик Ø16 мм га пармалансин.

Кесувчи асбоб . Спирал парма Ø16, ГОСТ 10903-77, Р6М5
1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=  43   мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=  43 +  4 + 2= 49 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =   0,1   мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 =  0,1   мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=   20  дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 .К2.К3, м/ дак  
Vж = 24   м/ дак
К1=0,85 ([2], C-4,115б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

К2=1,15 ([2], C-4,115б)

К2-кесувчи асбоб турғунлилигига боғлик коэффициент;

К3=1,0 ([2], C-4,115б)

К3 – диаметрни кесиш узунлиги нисбатига боғик коэффициент;

V=   24 . 0,85 . 1,15 . 1 =23,5  м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image74.wmf]467

16

14

,

3

5

,

23

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз n =
355 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image75.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image76.wmf]18

1000

355

16

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.

[image: image77.wmf]4

,

1

1

,

0

355

49

0

.

=

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

4 
дақ

8.Кесиш кучини топамиз

Р0  = Рж  Кр, кг

Рж  =   200    кг                 
Кр = 1,1 ([2], С-5, 124б.)

Кр- материалга боғлик коэффициент 

Р0=    200  ∙   1,1=  220      кг

9.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = Nж ּ КN 
[image: image78.wmf]квт

n

,

1000


Nж =    2,3    квт ([2], С-6, 126 б)

КN=1,1

КN -материалга боғлик коэффициент

Nкес=   2,3·   1,1∙
[image: image79.wmf]квт

9

,

0

  

1000

355

=


текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image80.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин 

3 ўтиш. А юзадаги И тешикда Б юза Ø25 мм га цековкалансин

Кесувчи асбоб, Цековка Ø25 мм, Р6М5

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=   10 мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=   10+  4 + 2=  16 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =  0,1    мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 =  0,1       мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=    30 дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 .К2.К3, м/ дак  
Vж =   22  м/ дак
К1=0,85 ([2], C-4,115б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

К2=1,15 ([2], C-4,115б)

К2-кесувчи асбоб турғунлилигига боғлик коэффициент;

К3=1,0 ([2], C-4,115б)

К3 – диаметрни кесиш узунлиги нисбатига боғик коэффициент;

V= 22 . 0,85 . 1,15 . 1 =21,5 м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image81.wmf]273

25

14

,

3

5

,

21

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз  n =250 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image82.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image83.wmf]19

1000

250

25

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

 м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.


[image: image84.wmf]64

,

0

1

,

0

250

16

0

.

=

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

 
дақ

8.Кесиш кучини топамиз

Р0  = Рж  Кр, кг

Рж  =  100     кг                 
Кр = 1,1 ([2], С-5, 124б.)

Кр- материалга боғлик коэффициент 

Р0=   100· 1,1=110  кг

9.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = Nж ּ КN 
[image: image85.wmf]квт

v

,

100


Nж = 4   квт ([2], С-6, 126 б)

КN=1,1

КN -материалга боғлик коэффициент

Nкес=  4∙1,1
[image: image86.wmf]100

19

=0,8 квт

текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image87.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин
Операция 015 Радиал пармалаш

1 ўтиш. В юзада Ø13 мм тешик  пармалансин.

Кесувчи асбоб . Спирал парма Ø13, ГОСТ 10903-77, Р6М5
1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=  15   мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=  15 +  4 + 2= 21 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =   0,1   мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 =  0,1   мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=   20  дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 .К2.К3, м/ дак  
Vж = 24   м/ дак
К1=0,85 ([2], C-4,115б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

К2=1,15 ([2], C-4,115б)

К2-кесувчи асбоб турғунлилигига боғлик коэффициент;

К3=1,0 ([2], C-4,115б)

К3 – диаметрни кесиш узунлиги нисбатига боғик коэффициент;

V=   24 . 0,85 . 1,15 . 1 =23,5  м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image88.wmf]575

13

14

,

3

5

,

23

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз n =
500 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image89.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image90.wmf]20

1000

500

13

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.

[image: image91.wmf]42

,

0

1

,

0

500

21

0

.

=

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

 
дақ

8.Кесиш кучини топамиз

Р0  = Рж  Кр, кг

Рж  =   200    кг                 
Кр = 1,1 ([2], С-5, 124б.)

Кр- материалга боғлик коэффициент 

Р0=    200  ∙   1,1=  220      кг

9.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = Nж ּ КN 
[image: image92.wmf]1000

n

, квт
Nж =    2,3    квт ([2], С-6, 126 б)

КN=1,1

КN -материалга боғлик коэффициент

Nкес=   2,3·   1,1∙
[image: image93.wmf]квт

2

,

1

  

1000

500

=


текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image94.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин 

2 ўтиш. В юза Ø20 мм га цековкалансин

Кесувчи асбоб, Цековка Ø20 мм, Р6М5

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=   2,5 мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=  2,5+  4 + 2=  8,5 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =  0,1    мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 =  0,1       мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=    30 дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 .К2.К3, м/ дак  
Vж =   22  м/ дак
К1=0,85 ([2], C-4,115б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

К2=1,15 ([2], C-4,115б)

К2-кесувчи асбоб турғунлилигига боғлик коэффициент;

К3=1,0 ([2], C-4,115б)

К3 – диаметрни кесиш узунлиги нисбатига боғик коэффициент;

V= 22 . 0,85 . 1,15 . 1 =21,5 м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image95.wmf]342

20

14

,

3

5

,

21

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз  n =250 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image96.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image97.wmf]16

1000

250

20

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

 м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.


[image: image98.wmf]34

,

0

1

,

0

250

5

,

8

0

.

=

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

 
дақ

8.Кесиш кучини топамиз

Р0  = Рж  Кр, кг

Рж  =  100     кг                 
Кр = 1,1 ([2], С-5, 124б.)

Кр- материалга боғлик коэффициент 

Р0=   100· 1,1=110  кг

9.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = Nж ּ КN 
[image: image99.wmf]квт

v

,

100


Nж = 4   квт ([2], С-6, 126 б)

КN=1,1

КN -материалга боғлик коэффициент

Nкес=  4∙1,1
[image: image100.wmf]100

16

=0,7 квт

текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image101.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин
3 ўтиш. В юзадаги тешикда М14 мм резьба очилсин

Кесувчи асбоб .Машина метчиги. М14х1,5, У10А

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=  7  мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=  7  +  4 + 2=  13 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =  1    мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 = 1  мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=   30    дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 ., м/ дак  
Vж =  6  м/ дак
К1=0,85 ([2], P-2,162б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

V= 6 . 0,85 =5  м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image102.wmf]113

14

14

,

3

5

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз n =
90 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image103.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image104.wmf]4

1000

90

14

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

 м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.

[image: image105.wmf]15

,

0

1

90

13

0

.

=

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

 
дақ

8.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = 
[image: image106.wmf]квт

n

M

,

97400

×


M =40        кГсм ([2], Р-2,162б)

Nкес=      
[image: image107.wmf]квт

,

97400

90

40

×

= 0,1 квт

текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image108.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин.

Операция 020 Вертикал пармалаш

1 ўтиш. З юзада  Ø5,2 мм тешик 55 мм чукурликда пармалансин 

Кесувчи асбоб, Спирал парма Ø5,2 ГОСТ 10903-77, Р6М5

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=  55  мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=  55 +  4 + 2= 61 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =   0,1   мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 =  0,1   мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=   20  дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 .К2.К3, м/ дак  
Vж = 10   м/ дак
К1=0,85 ([2], C-4,115б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

К2=1,15 ([2], C-4,115б)

К2-кесувчи асбоб турғунлилигига боғлик коэффициент;

К3=1,0 ([2], C-4,115б)

К3 – диаметрни кесиш узунлиги нисбатига боғик коэффициент;

V=   10 . 0,85 . 1,15 . 1 =9,7  м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image109.wmf]594

2

,

5

14

,

3

7

,

9

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз n =
500 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image110.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image111.wmf]1

,

8

1000

500

2

,

5

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.

[image: image112.wmf]2

,

1

3

1

,

0

500

61

0

.

=

×

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

 
дақ

8.Кесиш кучини топамиз

Р0  = Рж  Кр, кг

Рж  =   160    кг                 
Кр = 1,1 ([2], С-5, 124б.)

Кр- материалга боғлик коэффициент 

Р0=    160  ∙   1,1=  176      кг

9.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = Nж ּ КN 
[image: image113.wmf]квт

n

,

1000


Nж =    1,3    квт ([2], С-6, 126 б)

КN=1,1

КN -материалга боғлик коэффициент

Nкес=   1,3·   1,1∙
[image: image114.wmf]квт

0

,

1

1000

500

=


текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image115.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин

2 утиш. З юзадаги Ø5,2 мм тешикда 10 мм чукурликда М6 мм резба очилсин

Кесувчи асбоб, Машина метчиги М6, У10А

1. Ишчи юриш узунлигини топамиз

Lи.юр. =Lкес + у + Lк,([2], 303 б.)   

Lкес=  10  мм                      

у =  4 мм

Lк=  2   мм ([2], 301б.)

Lи. юр.=  10  +  4 + 2=  16 мм

2. Суриш қийматини аниқлаймиз

S0 =   1  мм/айл ([2], С-2, 111б)

Дастгох буйича S0 = 1  мм/айл

3. Кесувчи асбоб турғунлилиги топамиз

Т=   30    дак ([2], C-3, 114б)
4.Кесиш тезлигини хисоби

V=Vж . К1 ., м/ дак  
Vж =  6     м/ дак
К1=0,85 ([2], P-2,162б)

К1-материалга боғлик коэффициент;

V=  6 . 0,85 =5,1
  м/ дак
5. Шпиндельни айланишлар сонини топамиз

[image: image116.wmf]270

6

14

,

3

1

,

5

1000

1000

=

×

×

=

=

D

V

n

p

 
айл/дақ

Дастгоҳ бўйича  қабул қиламиз n =
250 айл/дақ

6. Хакикий кесиш тезлигини аниқлаймиз


[image: image117.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image118.wmf]5

1000

250

6

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

V

p

м/ дақ

7.Асосий вактни топамиз.

[image: image119.wmf]1

,

0

1

250

16

0

.

=

×

=

×

=

S

n

L

t

юр

и

 
дақ

8.Кесиш кувватини топамиз

 Nкес = 
[image: image120.wmf]квт

n

M

,

97400

×


M =40        кГсм ([2], Р-2,162б)

Nкес=      
[image: image121.wmf]квт

,

97400

250

40

×

= 0,1 квт

текширамиз

Nкес.<  Nдв
[image: image122.wmf]h

×


ишлов беришимиз мумкин
2.6. Сарфланган техник вақт меъёрини аниқлаш
Машинасозликда вақт меъёри белгилаш металл кесиш дастгоҳларида бажариладиган алоҳида операция учун сарфланган вақтни ёки вақт бирлиги ичида тайёрланадиган деталлар миқдорини аниқлаш демакдир. Техник меъёрлаш деганда маълум бир ишни бажариш учун сарфланган вақт меъёрини аниқлаш тушинилади. Вақт меъёрини тўғри белгилаш ишлаб чиқариш учун муҳим аҳамиятга эга. Ишни бажариш учун сарфланган вақт бирлиги технологик жараённи қандай даражада такомиллашганлигини кўрсатувчи асосий омиллардан биридир.

Шундай қилиб техник асосланган вақт меъёри деганда маълум бир ташкилий-техникавий шароитларда ишлаб чиқариш воситаларидан илғор усуллар ёрдамида унумли фойдаланиб технологик жараён операциясини бажариш учун сарфланган вақт тушинилади. Вақт меъёрини техник ҳисоблар ва таҳлиллар асосида дастгоҳларни ва кесувчи асбобларни имкониятларидан тўлиқ фойдаланишни, ишлов берилаётган деталга қўйилган техникавий шартларни инобатга олиб аниқланади.

Техник вақт меъёрини аниқлаш алоҳида операция бажаришни таҳлил қилиб, ҳар бир иш учун сарфланган вақтни ҳисоблаш асосида олиб борилади. Бу усул ҳисобий аналитик усул деб юритилади. Серияли ишлаб чиқариш шароитида вақтларни техник меъёрлаш қабул қилинган кесиш маромлари бўйича ҳисобий аналитик усулида бажарилади.
Донали калькуяцион вақт қуйидагига аниқланади.

tдк=ta +tёр +tтех+tташ+tдам+
[image: image123.wmf]n

T

Я

T

.

,

бу ерда 

ta - ишлов беришга сарфланган асосий вақт, дақ.;

tёр -   асосий ишини бажариш учун зарур бўлган ёрдамчи харакатларга сарфланган вақт, дақ.;

t​​on = ta +tёр - оператив вақт, дақ.;

tтех - техник хизмат кўрсатиш вақти, асосий вақтни 3% га тўғри келади, дақ.;

tташ - ташкилий хизмат кўрсатиш вақти, оператив вақтдан 2,5% га тўғри келади, дақ.;

tдам - дам олиш вақти, оператив вақтидан 5% га тўғри келади, дақ.;


[image: image124.wmf]Я

T

T

.

- тайёрлов якуний вақт, дақ.;

n - партиядаги деталлар сони.
Операция 005

ta = 1,6 дақ.;

tёр =1,0 дақ.;

t​​on =1,6+1,0=2,6 дақ.;

tтех =1,6∙ 0,03=0,05 дақ.;

tташ =2,6∙ 0,025=0,06 дақ.;

tдам =2,6∙ 0,05=0,12 дақ.;

tдк= 1,6+1,0+0,05+0,06+0,12+28/129 = 3,0   дақ.

Операция 010

ta = 3 дақ.;

tёр =1,2 дақ.;

t​​on =4,2 дақ.;

tтех =3∙ 0,03=0,09 дақ.;

tташ =4,2∙ 0,025=0,1 дақ.;

tдам =4,2∙ 0,05=0,2 дақ.;

tдк=3 +1,2+0,09+0,1+0,2+30/129 = 4,8   дақ.

Операция 015

ta = 3,7 дақ.;

tёр =1,4 дақ.;

t​​on =5,1 дақ.;

tтех =3,7∙ 0,03=0,1 дақ.;

tташ =5,1∙ 0,025=0,1 дақ.;

tдам =5,1∙ 0,05=0,2 дақ.;

tдк=3,7 +1,4+0,1+0,1+0,2+30/129 = 5,7   дақ.

Операция 020

ta = 1,3  дақ.;

tёр =0,6 дақ.;

t​​on =1,9 дақ.;

tтех =1,3∙ 0,03=0,04 дақ.;

tташ =1,9∙ 0,025=0,05 дақ.;

tдам =1,9∙ 0,05=0,1 дақ.;

tдк=1,3 +0,6+0,04+0,05+0,1+30/129 = 2,3   дақ.

3. Конструкторлик қисм

3.1. Дастгоҳ мосламасини лойиҳалаш ва ҳисоблаш
Лойиҳаланаётган технологик мослама вертикал-пармалаш дастгоҳида деталнинг А юзасидаги И тешигини пармалаб кенгайтири ва зенкерлаш ҳамда бу тешикнинг 10 мм уч қисмини цековкалаш учун мулжалланган.

Мослама стандарт пневмоцилинд билан таъминланган тана, иккита таян ва иккита қисқичдан иборат асос плитадан иборатдир. Деталь таянчларга ўрнатилади. Д юзаси орқали иккита қисқич билан махкамланади. Қисқичлар қисиш кучини коромисло орқали пневмоузатмадан олади. 

Детални махкамлаш учун зарур бўлган қисиш кучини аниқлаймиз.


[image: image125.wmf];

R

f

M

K

Q

кес

×

×

=


бу ерда

Мкес –кесиш кучи моменти;

f-ишқаланиш коэффициенти;

R-ишлов берилаётган тешик радиуси;
К-захира коэффициенти.
К=1,5÷2,6

[image: image126.wmf]кг

Q

75

20

15

,

0

90

5

,

2

=

×

×

=


Ўзатма тизими учуш пневмоцилиндр диаметрини қуйидагича аниқлаш мумкин. 

[image: image127.wmf]см

Q

D

6

75

7

,

0

7

,

0

=

=

=


Стандарт пневмоцилинд диаметрини қабул қиламиз. D=63 мм

Пневмоцилиндр шток диаметри. D=16 мм

3.2 Дастгох мосламасини аниқликка хисоблаш.

Дастгох мосламмасини хатолигини қуйидаги формуладан фойдаланиб хисоблаш мумкин.


[image: image128.wmf]2

2

2

2

кийш

тир

му

Т

мос

E

E

E

E

E

+

+

+

=

     

Бу ерда Ет – мослама деталларини ўрнатиш элементларини тайёрлаш ва йиғиш хатоликларини йиғиндиси, мм.

Ет = (1/3…1,5) Sдет;

Ем.у – моламани дастгохда ўрнатиш хатолиги.

Е тир – конструктив оралиқлар оқибатидаги, мм;

Еқийш – бошқарувчи элементларини тайёрлаш хатоликларидан келиб чиқувчи кесувчи асбобларини қийшайиши ёки силжиши хатолиги, мм;

Мосламада бошқарувчи элемент бўлмаганда Еқийш = 0 бўлади.


[image: image129.wmf]мм

E

мос

004

,

0

0025

,

0

0025

,

0

0025

,

0

003

,

0

2

2

2

2

=

+

+

+

=


Мосламаларда аниқлик тавсифлари бўйича ишлов бериш мумкинлиги қуйидаги тенгсизлик бўйича текширилади.

[image: image130.wmf]2

2

2

2

1

)

(

)

(

W

k

E

E

k

E

m

б

мос

×

+

+

×

-

£

d


Бу ерда δ – чизма бўйича берилган заготовкани  ишлов берилаётган юза ўлчамига рухсат этилган четланиши, мм;

К1 = 0,8-0,85 га тенг бўлган коэффицент;

Еб – хом-ашёни мосламада базалаш хатолиги, мм;

Ем – қисиш кучи таъсири остида мослама элементлари ва хом-ашёни деформацияга учрашидан келиб чиқадиган махкамлаш хатолиги, мм;

К2 = 0,6….1,0 га тенг бўлган коэффицент;

w – ишлов бериш хатолиги .


[image: image131.wmf]28

,

0

)

015

,

0

8

,

0

(

014

,

0

)

0

8

,

0

(

2

2

2

=

×

+

+

×

-

£

d

мос

E


0,004≤0,28

Демак ишлов бериш мумкин.
3.3. Назорат мосламасини лойиҳалаш ва ҳисоблаш
Назорат мослама Кронштейн деталининг Д юзасини Б тешикга нисбатдан перпендикулярлигини текшириш учун мулжалланган. Мослама ушлагичли пробка, унга ўрнатилган ва махсус винт билан оправка орқали махкамланган индикатордан иборат. Назорат вақтида детални Б тешигига мослама ўрналитиб индикатор оёқчаси 2 мм таранглик билан Д юзага жойлашади. Мослама дастак ёрдамида ўз ўқи атрофида айлантилилиб индикатордан кўрсаткичлар ёзиб олинади.

Умумий кўринишда назорат мосламасининг хатолигининг хисобий катталиги мос қуйидагича ёзилади 


[image: image132.wmf]2

2

2

2

2

2

2

з

м

л

ус

у

Р

б

мос

D

+

D

+

D

+

D

+

D

+

D

+

D

=

D


бу ерда:
 
[image: image133.wmf]D

б – мослама ўрнатиш узелларини тайёрлашда чизиқли ўлчам бўйича хатолик.


[image: image134.wmf]D

б = 0,005 мм;


[image: image135.wmf]D

 р- узатиш қурилмаларининг систематик хатолиги. 
 р = 0,004 мм;


[image: image136.wmf]D

 у- ўрнатиш узелидаги назорат қилинаётган деталларни ўрнатишдаги хатолиги.


[image: image137.wmf]D

 у = 0,006;

[image: image138.wmf]D

 ус- текширилаётган детал ўлчов базасининг ўрнатиш узел ишчи юзаси билан мос тушгандаги ноаниқлик, детални бир томонлама қисишда бирлаштирувчи ғадир будирликларини деформацияланиши ва қийшиқ ўрнатиш натижасида ҳосил бўлади. 

[image: image139.wmf]D

 у = 0,001;


[image: image140.wmf]D

 л- тасодифий хатолик, узатувчи ричаг ўқларидаги тирқишнинг борлиги ва ўларнинг нотўғри харакат натижасида хосил бўлади. 


[image: image141.wmf]D

 л = 0;


[image: image142.wmf]D

 м- қўлланилаётган ўлчаш услуби хатолиги, ўлчов базасининг йиғиш базаси билан мос тушмаганда хосил бўладива эътиборга олинади. 

[image: image143.wmf]D

м = 0,005 мм; 

[image: image144.wmf]D

 з- қисув элементлари қўлланилганда қотиришдаги хатолик. 

[image: image145.wmf]D

 з = 0;

[image: image146.wmf]мм

мос

з

м

л

ус

у

Р

б

006

,

0

005

,

0

001

,

0

006

,

0

005

,

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

=

+

+

+

=

D

+

D

+

D

+

D

+

D

+

D

+

D

=

D


Назорат қилинаётгандаги хатоликнинг хисобийқиймати қуйидаги талабни қаноатлантириши керак.


[image: image147.wmf]D

 мос =0,006<< Тк= 0,03        





бу ерда: Тк- назорат қилинаётган рухсат этилган четланиш майдони.
3.4.Кесиш асбобини лойиҳалаш ва хисоблаш
 Спирал пармани ҳисоби.

Ø 16мм тешик ҳосил қилиш учун тезкесар пўлатдан тайёрланган конуссимон сипирал пармани ҳисоблаш ва лойихалаш,заготовка-конструксион углеродли пўлат мустахкамлигини 
[image: image148.wmf] 
[image: image149.wmf]B

s

=450 МПа (-45 кгс/мм
[image: image150.wmf]2

).

1. Пармани диаметрини аниқлаймиз .

ГОСТ 19257-73 бўйича Ø16 мм тешик ҳосил қилиш учун керакли пармани диаметрини топамиз.

Д=16 мм

2. Кесиш маромларини (16) нормативдан анқлаймиз:

а) суриш 27-жадвалдан ,433 бет С=0,39-0,47 мм/айл;

б) жадвал 28-30 дан кесиш тезлигини аниқлаш учун коефициентни аниқлаймиз В=32м/мин.

3.Ўқ бўйича куч

П
[image: image151.wmf]MP

y

X

P

X

pK

ps

D

C

81

,

9

=

 

31-жадвалдан 436-бетдан топамиз.[5].

К
[image: image152.wmf]682

,

0

6

,

0

)

75

45

(

)

75

(

75

,

0

75

,

0

75

,

0

=

=

=

=

B

Mp

s


П
[image: image153.wmf]X

=9,81·68·16·0,4
[image: image154.wmf]7

,

0

·0,682=2395Ҳ(239,5 кгс)

4.Кесишдаги куч моменти қаршилиги (буровчи момент).

М
[image: image155.wmf].

81

,

9

M

M

M

M

Y

Z

M

CP

K

S

D

C

=


31-жадвалдан 43-бетидан топамиз.[5].

C
[image: image156.wmf];

8

,

0

;

0

,

2

;

0345

,

0

=

=

=

M

M

M

Y

Z


К
[image: image157.wmf])

1

,

1

1108

(

08

,

11

682

,

0

4

,

0

16

0345

,

0

81

,

9

8

,

0

2

kgs

mm

kgs

M

M

=

×

=

×

×

×

×

=


5.Пармани дастагини конус моRzесини аниқлаймиз:

Дастак ва втулка орасидаги ишқаланиш моменти

 М 
[image: image158.wmf])

4

,

0

1

(

sin

4

)

(

2

1

q

q

m

D

-

+

=

d

D

P

X

TP


Ейилган парма билан ишлов беришда нормал ҳолдаги парма билан ишлаш ишқаланиш моменти;П
[image: image159.wmf])

5

,

239

(

2395

kgs

X

-

=

 бўйича куч;  
[image: image160.wmf]-

=

096

,

0

m

пўлатни ишқаланиш коефициенти;


[image: image161.wmf]q

=1º26о16оо-конус бурчагини ярми(конусностлиги 0,05020; син
[image: image162.wmf]=

q

0,0251) тенг
[image: image163.wmf];


[image: image164.wmf]5

=

D

q

 конус бурчагини оьиши.

д
[image: image165.wmf]mm

cp

..

2

.

15

)

2

,

0

1

(

5

,

239

096

,

0

'

'

16

'

26

1

sin

1108

16

=

-

×

°

×

×

=


Стандарт СТ СЭВ 147-75 бўйича яқин катта конусни қабул қиламиз.Конус Морсе №3 лапкаси билан қуйидаги конструктив ўлчамлар бўйича:

Д
[image: image166.wmf]1

=16  мм,д
[image: image167.wmf]=

2

4мм, л=100 мм; Қуйруқ қисмини қолган ўлчамлари чизмада кўрсатилган. [5] 154-бет,

6.Парманинг узунлигини аниқлаймиз.Парманинг умумий узунлиги Л; ишчи қисмини узунлиги  л
[image: image168.wmf]p

=40 мм;

Қуйруқ ва бўин ўлчамлари ГОСТ 10903-77 ёки  ГОСТ 4010-77 бўйича қабул қилиниши мумкин.

Л=15 мм,  л
[image: image169.wmf]p

=57мм
д
[image: image170.wmf]15

0

,

1

16

0

,

1

1

1

=

-

=

-

=

D


[image: image171.wmf]мм

7.Пармани кесувчи қисмини геометрик ва конструктив параметрларини аниқлаймиз.

1)Норматив ((16) карта 43,200-201 бет) дан топамиз .C Ҳархлаш шакли  ДП (двайная с паточкой перемкчки)     

2)Винцимон ариқчани оьиш бурчаги   ω=30º.


3)Кесувчи қирралари орасидаги бурчаги 

2φ=118º;
2φ
[image: image172.wmf]0

=70º.

4)Орқанги бурчаги

 
[image: image173.wmf]a

=12º

5)Олдинги кесувчи қиррасини оьиш бурчаги 

[image: image174.wmf]y

=35º.

6)Чархлаш ўлчами
 А=2,5мм,л=5мм

7)Винцимон ариқча қадами
Ҳ=
[image: image175.wmf]°

×

=

30

16

14

,

3

tg

tg

D

w

p

=82.63 мм

8.Пармани ўзагини диаметрини д
[image: image176.wmf]e


[image: image177.wmf]унинг диаметрга асосан қуйидаги оралиқда қабул қиламиз.

Д
[image: image178.wmf]MM

……0,25-1,25         1,5-12,0               13,0-80,0

д
[image: image179.wmf]Сmm

……(0,28-0,20)Д           (0,19-0,15)Д              (0,14-0,25)Д

Парманинг  ўзагини диаметри олдинги қисми бўйича 0,14Д деб қабул қиламиз.

У ҳолда д
[image: image180.wmf]с

=0,14Д=0,14·16=2,24 мм

9.Пармадаги қайта конуслилиги (унинг диаметрини қуйруқ қисми йўналиши бўйича камайиб бориши) ҳар ҳил 100мм да 0,08мм қисқариб боради.

10.Парма лентаси ва бўйин қисмини баландлиги  (вқсоту затқлка по спишке К)ни (1). 158-бет, 63-жадвалдан қабул қиламиз.

ф
[image: image181.wmf]0

=8мм, К=0,7мм 

11.Парма перосини эни Б=0,58Д=0,58·16=9,28 мм

12.Пармани ариқчасини очувчи фреза профилини геометрик элементларини аналитик усулда ҳисоблаймиз.

Фреза профилини катта радиуси .

Р
[image: image182.wmf]2

0

C

C

С

С

Ф

K

R

=

 

Формуладан



[image: image183.wmf]C
[image: image184.wmf].

493

,

0

30

118

118

026

,

0

2

2

026

,

0

3

3

=

×

=

×

=

w

j

j

R


Парма ўзагини қалинлиги унинг диаметрга нисбати 
[image: image185.wmf]14

,

0

=

D

d

C


[image: image186.wmf]  C
[image: image187.wmf]Ч

=1

С
[image: image188.wmf])

13

(

Ф

Ф

D

D

=


[image: image189.wmf]3

,

0


[image: image190.wmf]
 Фреза диаметри Д
[image: image191.wmf]D

Ф

13

=

   C
[image: image192.wmf]Ф

=1, бўлса у ҳолда ,Р
[image: image193.wmf]945

,

6

16

463

,

0

0

=

×

=

 мм

Профилни кичик радиуси Р
[image: image194.wmf]D

C

K

K

×

=


 С
[image: image195.wmf]191

,

0

30

015

,

0

015

,

0

75

,

0

75

,

0

=

×

=

=

w

K

  

Шунингдек  Р
[image: image196.wmf]865

,

2

16

191

,

0

=

×

=

K

 мм

Профилни эни Б=Р
[image: image197.wmf]mm

R

R

81

,

9

865

,

2

945

,

6

0

=

+

=

+


13.Топилган ўлчамлар бўйича ариқча очувчи фрезани профилини қурамиз

4. Иқтисодиёт бўлими
Цех бўлимларида технологик жараёнларни лойихалашда унинг самарадорлигини аниқлайдиган асосий кўрсаткич бу ишлаб чиқарилган махсулотни таннархи хисобланади.

Технологик жараённи қандайдир операцияси учун қўшимча ностандарт қурилма, мослама механизм қўлланган холда операцияни технологик таннархини аниқлаш учун, келтириладиган сарф-харажатларни аниқлаш талаб этилади. Бунинг учун қуйидаги бошланғич маълумотларни билиш керак бўлади.

1. Йиллик ишлаб-чиқариш дастури, N=11000дона.

2. Бажарилган операция учун сарфланган меҳнат хажми (донавий ёки

дона-калькуляция вақти), T=4,8 мин. 
3. Ишлатилаётган дастгоҳ модели 2Н125 вертикал пармалаш, унинг прескурант бўйича бахоси 1000000 млн сўм, юкланиш коэффициенти 0,21 ва асосий вақт бўйича фойдаланиш коэффициенти 0,56 (берилган операция учун).

4. Берилган операция учун иш тоифаси 4 (разряди).

5. Аниқланган разряддаги ишчини соатлик тариф ставкаси, 2500 сўм/соат.

Берилган технологик операцияни бажариш учун сарфланган келтирилган сарф-харажатлар (мосламасиз ва мослама ишлатилган вариантлар учун) қуйидаги формула билан аниқланади.

З=С+ЕнКс=610+0.15+83=693   сўм                      
бунда, З – деталь-операция учун сарфланган келтирилган сарф харажатлар, сўм; С-берилган операцияни технологик таннархи сўм; Ен –капитал қуйимларни норматив самарадорлик коэффициенти [машинасозликда Ен=0,15]; Кс-битта деталь-операцияга тўғри келадиган солиштирма капитал қуйимлар, сўм.

Бу ерда қуйидаги формуладан аниқланади:

Кс=К/N =920000 /11000=83 сўм
бунда К- берилган вариантга сарфланган капитал қўйимлар, сўм;         
N- йиллик ишлаб-чиқариш дастури, дона.

Капитал қуйимларга асосан, дастгоҳлар учун сарф харажатлар, (уни ташиши ва монтаж қилиш, ҳамда дастгоҳни ўрнатиш учун, ишлаб чиқариш майдонига сарф-ҳаражатлар киради).

Таркибий хисобларда ишлаб-чиқариш майдонлари учун сарф-харажатлар нисбатан озлиги учун хисобга олинмайди.

Дастгоҳни ташиш ва монтаж қилиш сарф-харажатлари учун унинг қийматидан 10% миқдорида олинади.

Сериялаб ишлаб-чиқариш шароитида хар бир дастгоҳда бир неча хар хил операциялар бажарилиши мумкин. Шу сабабли деталь-операция учун капитал қўйимларни аниқлашда дастгоҳни берилган операция билан бандлик коэффициентини аниқлаш керак бўлади. Бу коэффициент дастгоҳни шу операция билан юкланиш коэффициенти «Кю» га боғлиқ. Агар 
[image: image198.wmf]m

=0,85…1 бўлса, коэффициент Кю (0,85 бўлади, агар 
[image: image199.wmf]m

=0,85 бўлса, дастгоҳ бошқа деталлар билан қўшимча юкланади ва 
[image: image200.wmf]m

 ни қуйидагича аниқланади. 


[image: image201.wmf]m

=Кю/Кн=0,17/0,8=0,21         
бунда, Кн –норматив юкланиш коэффициенти (кўплаб ишлаб-чиқариш учун 0,7 сериялаб ишлаб-чиқариш учун 0,8 майда сериялаб ва доналаб ишлаб-чиқариш учун 0,9 олинади).

     Дастгоҳни прейскурант бўйича бахосини «Кпр» деб белгилаб, уни ташиш ва монтаж қилиш учун сарф-харажатни 10% миқдорида аниқланган ҳолда, берилган детал операция учун капитал қўйимларни қуйидагича аниқланади (ностандарт мосламасиз вариант учун)

                       К=1,1 ·
[image: image202.wmf]m

· Кпр=1,1·0,21·1000000=192500 сўм                       


Операцияни технологик таннархи «С» қуйидаги формуладан аниқланади.

                       С=tд/60 ·(Ср+Нс)=4,8/60·(2500+61)=204   сўм             
бунда tд –берилган донавий операция учун (дона-калькуляция) вақт. мин; Ср –дастгоҳ ишчисини бир соат иш вақти учун тўланадиган иш хақи (қўшимча тўловлар ва социал суғурта тўловлари билан биргаликда); Нс – дастгоҳни бир соат иши учун сарфланадиган, сарфлар сўм;


 Донавий (дона-калькуляция) вақти хисобтушинтириш хатини технология қисмида аниқланади.

      
Дастгоҳ ишчисини иш хаққи қуйидаги формуладан аниқланади:

                                        Ср=1,8· Сч=1,8·240000=432 000   сўм            
бунда Сч – берилган разряддаги ишчини соатли таъриф ставка, сўм 1,8-қўшимча тўловлар ва социал суғуртани хисобга олувчи коэффициент (40%, мукофотлар, 40% социал суғуртага ажратмалар).

   
 Дастгоҳни бир соат ишига тўғри келадиган сарф-харажатлар қуйидаги эмпирик формуладан аниқланади;

                             Нс=ь ·10-3 ·К0,75=1,65·10-3 ·1925000,75=2,89 сўм                

бунда. ь–ишлаб-чиқаришни характерини ва дастгоҳ эксплуатацияси харажатларини хисобга олувчи коэффициент; К- берилган дастгоҳга сарфланган капитал қўйимлар, сўм.

     Сериялаб ишлаб-чиқаришда дастгоҳ вамослама эксплуатацион харажатларини хисобга олганда ь =1,65;

     Агар хисобларда мосламани эксплуатацияси учун сарфланган харажатлар хисобига олинмаса 
[image: image203.wmf]а

=1,22.

      Дастгоҳ қўшимча қурилмалар, махсус жихоз ёки мосламалар билан жихозланган вариантни технологик таннархи хисобланганда, ушбу мослама ёки қурилмани 1 соат ишига тўғри келадиган сарф-харажатлар хисобига олинади, у қуйидаги формуладан аниқланади:

                    Нпр = 0,18· 10-3 ·Спр=0,18· 0,001·50000=9    сўм             

бунда Спр – қурилма ёки мосламани тайёрлаш учун сарфланган харажатлар, сўм (иловани 6 жадвали).

  
У ҳолда операцияни технологик таннархи қуйидагича аниқланади4

                      С=tд/60 (Ср+Нс+Нпр)=4,8/60· (2500 +2,89+9)=200 сўм         
4.1-жадвал 
Ишлов вариантларини иқтисодий асослаш
	Техник-иқтисодий кўрсаткичлар номи
	Белгилани-ши
	Ўлчов бирлиги
	Натижа

	
	
	
	Жихозсиз
	Жихоз

билан бирга

	I. БОШЛАНҒИЧ МАЪЛУМОТЛАР
	
	
	
	

	1.1. Донавий (дона калькуляция) вақти.
	tшт
	дақ
	
	4,8

	1.2. Ишнинг тоифаси (разряди)
	-
	
	
	4

	1.3. Дастгоҳ ишчиси иш хақи, сўм/соат
	Си
	сўм
соат
	
	2500

	1.4. Дастгоҳ юкланиш коэффициенти 
	Кю
	-
	
	0,17

	1.5. Дастгоҳдан фойдаланиш коэффициенти
	
	-
	
	0,62

	1.6. Капитал қўйилмалар миқдори
	К
	сўм
	
	192500

	1.7. Ностандарт жихоз (мослама) га қўшимча сарф-харажатлар 
	Спр
	сўм
	
	50000

	II. ТЕХНОЛОГИК ТАННАРХ ХИСОБИ.
	
	
	
	

	2.1. Дастгоҳ иши учун сарф-харажатлар
	Нс
	сўм
	
	2,89

	2.2. Ностандарт жихозни иши учун сарф-харажатлар
	Нпр
	сўм
	
	9

	2.3. Операция учун технологик таннарх
	С
	сўм
	
	200


5. Хаёт фаолияти хавфсизлиги бўлими
5.1.Лойиҳаланаётган ишчи жойини меҳнат шароитларининг таърифи ва таълили технологик жараённинг қисқа таърифи ва ишчилар меҳнат таърифи.

Деталга ишлов бериш жараёни ГОСТ123-002-85 бўйича ишчилар меҳнатини хавфсизлик шароитларини инобатга олган ҳолда тузилган технологик жараён металл қирқиш дастгоҳларидан иборат бўлган ишлаб чиқариш тизимидир.

Дастгоҳлар мосланиб ва кесувчи асбоблар билан таъминланган. Бу дастгоҳлар универсал ва ярим автоматикдир. Жараёнда детал бита дастгоҳдан иккинчи дастгоҳга қўл ёки махсус қурилма узатиб берилиши мумкин. Бўлимда мавжут бўлган хавфли моддалар СНиП - 93 нормативлар билан меъёрланган. Ишчи жойларини яхшилаш учун бўлимда иссиқ ва совуқ сув, ичимлик суви дам олиш жойлари кўзда тутилган.

Ишлов бериш вақти ажралиб чиққан чириндилар ер остидаги конвейер ёрдамида ташқарига олиб ташланади.

Ёнғинни олдини олиш учун сигнализация, ёнғин шити ёнғин гидранти мавжут.  Цех бир этажли бинода жойлашган бўлиб, светаэрацион фанарлар, вентиляция ва табий ёруғлик билан таъминланган. Хавфли зоналарнинг ҳамасини атрофии ўралган. Дастгоҳлар махсус фундаментга ўрнатилган.

Бўлимда зарурий электрохавфсизлик қоидалари кўзда тутилган. Технологик жараённи механизациялаш ва автоматизаoиялашган.

5.1.1.Технологик жараённи механизациялаш ва автоматизациялаш меҳнат шароитини енгилаштиради. Меҳнат сиғими ва ёрдамчи вақт  ҳам камаяди. Шунинг учун загатовка цехда ва ташқаридан транспортёр ёрдамида ташилади. Осма кран ёрдамида дастгохлар монтаж ва демонтаж қилинади.   Чиққан чириндилар ер остидаги конвейер ёрдамида олиб ташланади.

Қўланилган мосламалар иложи борича механизацияланган. Оғир юк ва дастгоҳларни кўчириш учун кранбалка қўланилади.

5.1.2.Лоийхада ҳавфли ва зарарли омиллар ва уларнинг таърифи

Бўлимда бир нечта зарарли ва ҳавфли омиллар мавжут. Зарарли оминлапр биринчи механик ишлар беришдаги, яъни кесиб ишлашдаги ажраладиган чанг, товуш, вибрациядир. Чанг одам нинг организмига кириб нафас олиш йўларини касаллантиради ва кўз пардасини ишдан чиқариши мумкин. Вибрация, яъни тебраниш туфайли профессионал касалликлар пайдо бўлади. Чиқадиган товуш одамнинг миясига таъсир этиб уни чарчатади ва маълум касалликларни келиб чиқишига сабаб бўлади.
Хавфли оминлар бу металлга ишлов берган вақтида стружка, асбоб синиғлари учиб одамга жароҳат қилиши мумкин. Бундан ташқари ҳавфли омилларнинг бири электр токи. Чунки ҳамма жихозлар электр токи билан ишлайди.

5.1.3.Булимда ўтиш ва транспортда ўтиш йуллари хам мажуд, улар меерга караганда, йўллар – 2000 мм, а утиш жолари ва дастгохдан  800 - 1200 мм тенг булишлари шарт. Уларни сони технологик жараён катта - кичиклигига караб олинади. Одамни улчови 800 мм оланади. Одам ва станок орасидаги масофа 1500 мм қилиниб олинади.

5.2. Ишлаб чиқариш жойидаги ёритилиш тизимини танлаш 

Саноат тармоқларига ёритилганлик нормаларига мос ҳолатда корхона учун ёритиш тизиминива табий ва суъний ёритилиш олдинади.

Лойихаланаётган бўлимда табий ва суний ёруғлик кўзда тутилган. 

Табий ёритилиш онак ва фоанларлар орқали бажарилади, ТЕК меъёри 0,1-10% олинади. Суний ёритилиш еса газоразрядли ламлар орқали амалга оширилади. Бу люминесцентли лампалардир. Нормал иш шароитини таъминлаш учун СН и П11-4-79дан фойдаланиб хисоб китоб қилиналди. 

Ёртитили окимидан фойдаланиш курсаткичига асосланган хисоб китоб шуни крсатди, керакти нур оқими Fл =5220 лм булиши керак экан. 

Бўлимда талаб этилган ёруғлиш ўртачаси 300 лкга тенг. Лампалар сонини қуйдагича топамиз:

Гигиеник талабларга асосан бита ишловчига маълум иншооатни хажми ва майдони белгиланади. Шунинг учун ҳар бир ишчига КМК бўйича 20 м2 майдон ва 80 м3 бино ҳажми ажрататилган.

Ен = 300 лк – ёритилиш булиши керак. 

S = 270м2 - ёритиш майдони 

К = 1,6 - каэффиценти

бу ерда       
[image: image204.wmf];

1

,

1

)

16

20

(

7

,

7

16

20

)

(

=

+

×

=

+

×

=

b

a

пр

b

a

i



[image: image205.wmf]b

a

×

 - пролетни эни ва узингили.  Нпр = Н-hc-hpm=8,6-0,1-0,8=7,7м -бино баландлиги;
Fл-нур оқими;   n = 0,41= коэффиoиенти:

       
[image: image206.wmf]n

F

i

K

S

E

N

n

1

×

×

×

=

;               
[image: image207.wmf]68

41

,

0

5220

1

,

1

6

,

1

270

300

=

×

×

×

×

=

N

 лампа (22 ёриткич)

Люминисцентли ёритгичлар шаҳмат тартибида жойлашган бўлади.

Авария холатини олдини олиш учун электр йўлларига авария холдаги ёритилиш кузда тутилиши керак. 

-СНиП11-4-79 бўйича лойихаланаётган иншоатни табиий ёритилганлиги, ёритиш тизими ва табиий ёритилганлик коэффиoиентини танлаш.

Бўлимни табиий ёруғлик учун бинонинг маълум жойларида ёритиш проемлари мавжуд. Ёритилганлик табиий ёритилганлик коффиoиенти билан таърифланади. Бу «С» коэффиoинтини СНиП11-4-71 бўйича 0,9 деб қабул қиламиз.

Бўлимда ёруғлик ўтказадиган қабулмайдонини қуйидагича топамиз. 


[image: image208.wmf];

100

0

3

×

×

×

×

×

×

F

ф

к

о

n

K

V

T

П

K

L

Sn

S


бу ерда:

Sn-бўлим полини майдони;м2
Ln-меъёрланган фиймат;KLO
K3-запас коэффиoенти.

П0-ойнаклар ёруғлик таснифи

T0-ёруғлик ўтказувчанлик коэффиoенти.

T0=T1.T2.T3.T4.T5=1,0.1,0.1,0.1,0.0,9=0,9


[image: image209.wmf]2

5

,

60

100

8

,

0

75

,

0

9

,

0

85

,

0

5

,

1

0

,

9

270

м

S

=

×

×

×

×

×

×

=

F


5.3. Вентиляция тизимини танлаш
5.3.1.Саноат корхоналарини лойихалаштиришдаги талаб этилган санитар қоидаларига мос келадиган ишлаб чиқариш бинолари учун мувофиқ иқлимий шароитларни асослаб бериш.

Ишлаб чиқариш корхоналарида ҳавонинг харорати бошқарилмаса t=18-25%дан. t=30%3гача кўтарилиб кетишимумкин. Шунинг учун ГОСТ 12.1-006-88 бўйича ваСН247-81га асосланиб оптимал иқлимий шароитлар белгиланади. 


Қишда t=17   190
φ=40  60%


Ёзда     t= 200 220
φ=40  60%

Ишлаб чиқариш бинолари учун умумий ҳаво алмашинувиниқуйдагича топамиз.

          Lтр = L вит=    
[image: image210.wmf];

)

(

р

t

t

С

Q

ииз

пр

вим

×

-

     m3/соат.

Qизб=Qоб+Qп+Qm=300000+20000+180000=500000

L тр ва L вит –келаётган ва чиқиб кетаётган хаво қиймати.

tит ва tвим –келаётган ва чиқиб кетаётган ҳаво харорати 

L тр ва L вит  = 
[image: image211.wmf]222000

73

,

1

)

22

30

(

24

,

0

500000

=

-

    м3/соат.

5.4.Электр хавфсизлиги

5.4.1.Химоявий ерга улашни қўллаш заруриятини асослаб бериш.

Ишлаб чиқариш корхоналарида электр токи тенг қўлланилади.

Шунинг учун электр хавфсизлигига катта эътибор бериш керак. Электрзанжири одам танаси орқали уланиб қолса ёки одам занжирнинг икки нуқтасига тегиб кетса одамни ток уради. Электр хавфсизлик тадбирларидан бир нечтасидан айтиб ўтиш мумкин, булардан  ҳимоявий ерга улаш химояси, нолга улаш химояларини қўллаш, қўшимча изоляцияни ишлатиш, ҳимоя тўсиқларини қўллаш. 
5.1 ва 5.2 расмда ерган улаш ва нолга улаш химояси келтирилган.

[image: image216.png]



[image: image217.png]


5.1.расм. Ерга улаш химоясини
 схемаси
5.2.расм. Нолга улаш химоясини схемаси
5.5. Ёнғин ҳавфсизлиги

5.5.1.Ёнғин ҳавфсизлиги иморат цеҳнинг ўтга чидамлилигига қараб саноат категориясини аниқлаш.

СНиП11-2-81 га асосан лойихаланаётган иншоат ёнғин, портлаш,ёниб-портлаш, ҳавфлиги бўйича «Д» категорияга киради.

Қурилиш материаллари ёнмайдиган ёнғинга чидаш бўйича иншоат 1 даражалидир.

5.5.2.Биринчи ўт ўчириш воситаларига бўлган эхтиёж. Лойихаланган бўлимда ёнғин ўчиш шит ва бирламчи ўт ўчириш воситалари мавжут. Бунда 2 дона огнетушитель – ОХП-10, ва ОУ-5, 1 дона сувли идиш, 1та -қумли идиш, 2та пақир, 2та- лом, 1та -болта, 2та -лопата, 1 - багор.

5.5.3.Ўтга қарши сув таъминоти. Лойихаланаётган цех бўлимда сувни йиғиш, ташиш сақлаш ва фойдаланиш мухандислик қурилмаси мавжуд. Бўлим ёнғин гидранти, сув ҳовузчаси шланглар билан таъминланган.

5.5.4.Алоқа, ёнғин сигнализацияси.
Ёнғин хавфсизлиги асосий шартларини таъминлаш учун автоматик воситалар қўланилади. Бўлимда ПОСТ-1 хабар берувчи қурилма қўланилган 3 донадан иборат. 20м2 майдони назорат қила олиб, 700 С ишга бошлайди ва 0,1 секунтда хабар беради. Бундан ташқари DV-1 хабарлатгич схемаси қўланилган.  

[image: image218.wmf]25

1000

1000

8

14

,

3

1000

=

×

×

=

=

Dn

p

u

[image: image219.png]


[image: image220.png]











1

[image: image221.wmf]H

K

S

t

Ср

pz

npz

ypz

zp

z

n

0

81

,

9

Z

Z

=

R

[image: image222.wmf];

19

2

2

15

мм

L

=

+

+

=





5.3.Расм. DV -1 хабарлатгичнинг схемаси.

1 – хабарлатгичлар, 2 – кабул қилувчи ускуна, 3 – ёнгин пульти

Хулоса

Диплом лойихасини бажариш жараёнида “Кронштейн” деталини заготовка ҳолатидан тайёр детал кўринишига келгунига қадар бўлган технологик маршрути, бунинг учун зарурий жиҳозлар, мосламалар, кесувчи асбоблар танланди ва лойиҳаланди.   

Механик ишлов бериш учун қолдирилган қўйим миқдорлари аналитик ва жадваллар усулида ҳисобланди. Технологик жараён операциялари учун оптимал  кесиш маромлари аниқланди. Технологик бўлимда махсус дастгох мосламаси ва кесувчи асбоб лойиҳаланиб, мавжуд ишлов бериш шароити учун аниқликка текширилди. Аниқланган технологик вақт меъёрлари мавжуд ишлаб чиқариш шароити учун детални тайёрлаш вақтини тўғри бахолаш имконини беради.

Иқтисодий бўлимда  деталнинг тайёр бўлиш нархи, умумий ва қўшимча харажатлар, цех, дастгохлар ва технологик жараён учун зарурий ёрдамчи асбоб-ускуналар учун киритилган капитал маблағларнинг қопланиш муддати каби иқтисодий кўрсаткичлар аниқланди. Тузилган технологик жараённинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилди. 

Диплом лойихаси натижалари бўйича шуни хулоса қилишим мумкинки, ўқиш давомида олган билимларим амалий  ва назарий жиҳатдан мустаҳкамланди. 
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
	1. 
	Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. –Т.:Ўзбекистон, 2009 - 56б.

	2. 
	Барановский Ю.В. Режимы резание металлов. Справочник . М.: Машиностроение, 1972 - 407с.

	3. 
	Горбацевич А.Ф. Шкред В.А. Курсовое проектирование  по технологии машиностроения. Мн.: Вышэйшая школа, 1983 - 256с.

	4. 
	Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков.  Справочник. – М.: Машиностроение. 1979 - 303с.

	5. 
	Дальский А.М. Технология машиностроения. Т-1, Основы  технологии   машиностроения. М.: МГТУ им Н.Э.Баумана, 2001. -563 с.

	6. 
	И.М. Белкин Справочник по допускам и посадкам для   рабочего машиностроителя – М.: Машиностроение, 1985 - 320с.

	7. 
	Касилова  А.Г., Мещеряков Р.К.   Справочник технолога машиностроителя. Т-2, М.: Машиностроение, 1985 - 496с.

	8. 
	Косилова А.Т., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя .Т-1, М.: Машиностроение , 1985 - 656с.

	9. 
	Малахов Г.А. Обработка металлов резанем.  Справочник технолога.   М.: Машиностроение, 1974 - 598с.

	10. 
	Малов А.Н. Справочник технолога машиностроителя. Т-2, М.: Машиностроение, 1972 - 568с. 

	11. 
	Машинасозлик технологияси фани буйича курс лойиҳасини бажариш учун услубий курсатмалар, Фарғона, 2007 й.

	12. 
	Мельников Г.Н. Технология машиностроения. Т-2, Производство машин. М.: МГТУ им Н.Э.Баумана, 2001. - 639с.

	13. 
	Нефедов Н.А, Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту - М: Машиностроение, 1990 - 448с.

	14. 
	Ординарцев И.А. Справочник инструментальщика Л.: Машиностроение, 1987- 846с.

	15. 
	Омиров А. Каюмов А. Машинасозлик технологияси. Тошкент. “Узбекистон”, 2003.-379б

	16. 
	Панов А.А., Аникин В.В.  Обработка металлов резанем. Справочник технолога - М.: Машиностоение. 1988 - 736с

	17. 
	 Станочные приспособления. Справочник. Под ред. Б.Н. Вардашкина. Т-1, М.: Машиностроение, 1984


[image: image212.emf]63




63


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





3





2








55

_1431624431.unknown

_1432980358.unknown

_1465450607.unknown

_1465450623.unknown

_1465450631.unknown

_1465450636.unknown

_1465450640.unknown

_1465450644.unknown

_1465450646.unknown

_1465450647.unknown

_1465450648.unknown

_1465450645.unknown

_1465450642.unknown

_1465450643.unknown

_1465450641.unknown

_1465450638.unknown

_1465450639.unknown

_1465450637.unknown

_1465450633.unknown

_1465450635.unknown

_1465450632.unknown

_1465450627.unknown

_1465450629.unknown

_1465450630.unknown

_1465450628.unknown

_1465450625.unknown

_1465450626.unknown

_1465450624.unknown

_1465450615.unknown

_1465450619.unknown

_1465450621.unknown

_1465450622.unknown

_1465450620.unknown

_1465450617.unknown

_1465450618.unknown

_1465450616.unknown

_1465450611.unknown

_1465450613.unknown

_1465450614.unknown

_1465450612.unknown

_1465450609.unknown

_1465450610.unknown

_1465450608.unknown

_1465450599.unknown

_1465450603.unknown

_1465450605.unknown

_1465450606.unknown

_1465450604.unknown

_1465450601.unknown

_1465450602.unknown

_1465450600.unknown

_1432987663.unknown

_1432988456.unknown

_1465450598.unknown

_1432987796.unknown

_1432986920.unknown

_1432987633.unknown

_1432986900.unknown

_1431686324.unknown

_1431687872.unknown

_1431693977.unknown

_1432640994.unknown

_1432641019.unknown

_1432980209.unknown

_1431693984.unknown

_1431688138.unknown

_1431692198.unknown

_1431692228.unknown

_1431688188.unknown

_1431687897.unknown

_1431686651.unknown

_1431687417.unknown

_1431687771.unknown

_1431687811.unknown

_1431687696.unknown

_1431687440.unknown

_1431687359.unknown

_1431687395.unknown

_1431686665.unknown

_1431686571.unknown

_1431686598.unknown

_1431686531.unknown

_1431682487.unknown

_1431685292.unknown

_1431686223.unknown

_1431686299.unknown

_1431685632.unknown

_1431685702.unknown

_1431686100.unknown

_1431685665.unknown

_1431685567.unknown

_1431683540.unknown

_1431685290.unknown

_1431685291.unknown

_1431685109.unknown

_1431683057.unknown

_1431683415.unknown

_1431683076.unknown

_1431683023.unknown

_1431681807.unknown

_1431681941.unknown

_1431681962.unknown

_1431682476.unknown

_1431681907.unknown

_1431681304.unknown

_1431681517.unknown

_1431681794.unknown

_1431681427.unknown

_1431681449.unknown

_1431679345.unknown

_1431681293.unknown

_1431679209.unknown

_1306353896.unknown

_1368171992.unknown

_1368465568.unknown

_1401440990.unknown

_1401447599.unknown

_1401448444.unknown

_1401462093.unknown

_1431624332.unknown

_1401462121.unknown

_1401450990.unknown

_1401440993.unknown

_1401440998.unknown

_1401441001.unknown

_1401441003.unknown

_1401440995.unknown

_1401440986.unknown

_1401440988.unknown

_1401440983.unknown

_1368465105.unknown

_1368465371.unknown

_1368172288.unknown

_1334311321.unknown

_1335556018.unknown

_1336590827.unknown

_1336815402.unknown

_1336815456.unknown

_1335556505.unknown

_1334706277.unknown

_1335555735.unknown

_1334437948.unknown

_1334705750.unknown

_1334437947.unknown

_1306354396.unknown

_1306937112.unknown

_1334311319.unknown

_1306354412.unknown

_1306354225.unknown

_1306162837.unknown

_1306222454.unknown

_1306231932.unknown

_1306244159.unknown

_1306349589.unknown

_1306244158.unknown

_1306222475.unknown

_1306172801.unknown

_1306178553.unknown

_1306221984.unknown

_1306174631.unknown

_1306170242.unknown

_1173018170.unknown

_1176277636.unknown

_1305741898.unknown

_1305742174.unknown

_1212389939.unknown

_1212406920.unknown

_1212473154.unknown

_1176278786.unknown

_1173120926.unknown

_1176270695.unknown

_1173018426.unknown

_1084088703.unknown

_1084098344.unknown

_1115120001.unknown

_1115120084.unknown

_1115121922.unknown

_1115120046.unknown

_1115119923.unknown

_1084088704.unknown

_1084090253.unknown

_1084088272.unknown

_1084088392.unknown

_1084084792.unknown

_1084087036.unknown

_1048507184

_1048507728

