3-СЕКЦИЯ

ҚУРИЛИШ ЙЎНАЛИШИ

| Абдувахобов Ф.А., Кушаков С.С. доц. Буриев Э.С., Нурманов С.Р. | НЕФТЕЛОВУШКА СО СЪЕМНЫМ ФИЛЬТРОМ |
| --- | --- |

Предлагаемая нефтеловушка может быть смонтирована в обычном канализационном колодце и использована для очистки от нефтепродуктов стоков сельских котельных, гаражей, механических мастерских.

Съемный фильтр представляет собой цилиндр (или прямоугольный параллелепипед) диаметром (стороной квадрата основания) 280 мм и высотой 500мм. Фильтр выполняется из листовой стали толщиной 1 мм. Дно и крышка фильтра перфорируется (отверствия диаметром 8-10 мм). Верхняя крышка-съемная, по диаметру (параметру) дна фильтр имеет уплотнение из резинового шланка диаметром 10-14мм. Заполнен фильтр шлаковатой, обернутой мешковиной. На верхной крышке фильтра имеется скоба, к которой привязывается трос (см. Рис.1).

Рис.1 Нефтеловушка со съемным фильтром

1-съемний фильтр; 2-железобетонный колодец; 3-металлическая гильза фильтра; 4-резиновое уплотнение; 5-металлическое опорное кольцо; 6- отверстие в гильзе диаметров 100мм; 7-трос; 8-подающая труба; 9-выпуск в канализацию.

Фильтр устанавливается в вертикальной трубе на выпуске в канализацию. При засорении его уровень воды в колодце начнет подниматься. В этом случае необходимо выкачать воду из колодца и сменить заполнение фильтра.

Такие нефтеловушки были смонтированы в ПМК-6 Каршистепстрой, в ряде совхозов Кашкадарынской обл., также на станциях технического обслуживания легковых автомобилей. Содержание нефтепродуктов в очищенной воде не превышает 5 мг/л.

Аналогичным съемнымфильтромбыла заменена коксовая загрузка коалесцирующего фильтра очистных сооружений локомотивного депо. В этом случае потребовалосьсмонтировать над коалесцирующем фильтром рабочую площадку и ручную лебедку для подъема съемного фильтра и смены загрузки.

Описанная нефтеловушка проста в изготовлении монтажа и эксплуатации стоимость ееневелика. Она может быть смонтирована на любом предприятии, имеющем нефтесодержающие сточные воды.

Список литературы:

- Reed E.G. Updating of pipe Tenovation techniques and experience. Papers of IWSA. 1980

- Posi L. Water quatility in the distrution network. – Paper of IWSA. 1980

- Веселов Ю.С., Лавров И.С., Рукобратский П.И. Водоочистное оборудование.- Л.: Машиностроение. 1985.