2-шўъба. Машинасозлик жараёнлари муаммолари

АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРОК ДЕТАЛЕЙ СОПРЯГАЕМЫХ ПО ЦИ-

ЛИНДРИЧЕСКИМ ПОВЕРХНОСТЯМ С ЗАЗОРОМ.

Д.М.Эргашев, Ф.Ф.Абдурахимов (АндМИ)

Завершающим этапом выпуска изделий машиностроения является операция сборки, от качества которой в значительной степени зависит их надеж-ность и долговечность. Автоматизированная сборка позволяет повысить производительность и надежность процесса, обеспечить стабильное качество из-готавливаемых изделий.В настоящее время обрабатывающие операции автоматизированы на90…95 %, тогда как сборочные всего на 5…7 %. Трудоемкость сборки состав-ляет 35 % от общей трудоемкости при как создании машин, а стоимость этихработ составляет в пределах 40-50% от всей трудоёмкости машин.Детали, сопрягаемые по цилиндрическим поверхностям с гарантирован-ным зазором, широко используются в конструкциях современных машин иприборов. Автоматизация этих простых сборочных операций связана со зна-чительными трудностями из-за исключительной сложности точного осевого(1-500 мкм) и углового (90-1.50) совмещения сопрягаемых деталей в сборочномоборудовании.Помимо сложности процесса совмещения осей причинами низкогоуровня автоматизации являются: не технологичность некоторых конструкций узлов и деталей; отсутствие при проектировании обоснованных руководящих материа-лов и требований по созданию изделий подлежащих автоматизированной сборке. Для решения задача автоматизированной сборки деталей, сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям с гарантированным зазором необходимо:

1.Исследовать динамику процесса совмещения сопрягаемых поверхно-стей соединяемых деталей.

2.Создать специальные способы и средства доориентации соединяемых деталей.

2-шўъба. Машинасозлик жараёнлари муаммолари

3.Создать надежное и эффективно работающее сборочное оборудование.Процесс создания эффективного автоматизированного сборочного оборудования может осуществляться путем: изменения традиционных технологий сборки; созданием современных устройств ориентированный подача и базирования деталей в процессе сборки; созданием типовых сборочных автоматов.Комплексное решение этих задач позволит создать надежное, высоко-производительное сборочное оборудование.На основании изложенного можно утверждать, что разработка эффективных способов и средств автоматизированной сборки деталей. Сопрягаемых поцилиндрическим поверхностям с гарантированным зазором, является актуальной научно-технической задачей.

Вазирлик миқъёсидаги илмий-амалий конференция тўплами

MUNDARIJA

20. Ҳ усанова Ф. Ўзбекистоннинг тараққиёт йўлининг энг муҳим

устувор вазифаларниамалга ошириш 57

21. К аюмов Б.А., Анорбоев Б. Разработка норм расхода потребляемого

бензина и сжатого природного газа в автомобилях «cobalt» в

эксплуатационных условиях 60

22. А лматаев Т.O., Ахмадохунов Н.Б., Исмоилов У., Сахобиддинов М.

Влияние приработки на триботехнические свойства

композиционных полимерных материалов 62

23. S .Q.Ataxonova S.Q., To’ychiyev A.T. Metallarni korroziyadan

himoyalash 65

24. B atirov B., Komilov N. Erkin tushish tezlanishini aniqlashda zamonaviy

dasturlardan foydalanib hisoblash imkoniyatlari 68

25. Х асанов Б.М., Абдулхакимов Ш.А., Дуняшин Н.С., Шербоев М.Ф.

Исследование горения пропан-бутано-кислородной смеси 72

26. Т ожибоев Б.М., Ахмаджонов С.C., Собирова М.С. Композицион

полимер қопламаларнинг умрбоқийлигини ошириш ва уларнинг

хоссаларини тадқиқотлаш 76

27. D umaxonov F.Sh., Madrahimov A., Abdupattaev A. Avtomobil

kinematik juftlarida sodir bo’ladigan tashqi ishqalanishning

xususiyatlari 79

28. Д умахонов Ф., Исроилов И., Муминов Ш., Хакимов Д.

Модернизация энергетической установки строительно-дорожных

машин 82

29. T ojiboyev B.M., Ortiqov S.S. Sobirova M.S., Axmadjonov S.S.

Gazsimon to`ldiruvchili kompozitsion polimer materiallarning fizikmехanik

хossalarini tadqiqot qilish 85

30. М адаминов Х.М., Қўчқарова М., Асирдинова М., Омонбоева Ҳ.

Машинасозликда қўлланиладиган самарали лазер технологиялари 89

31. Н осиров И.З., Махаммаджонов З.У., Маматов О. Магнитли ёнилғи

фаоллаштиргич 93

32. N osirov I.Z., G’ofurjonov D., Davronov M. Takomillashgan yondirish

svechalarining sinov natijalari 95

33. Q ayumov B.A., Moydinov D.A. Benzinli dvigatel yonilg`i nasos turlari

va konstruktsiyasini o`zgartirish loyihasi 96

34. С улаймонов Ш.А., Парпиев С. Пиллани сақлаш ва чувилиш

хусусиятларини яхшилаш 99

35. М амашарипов А. Ураш курилмасида ипнинг таранглиги тахлили 102

36. Э ргашев Д.М., Абдурахимов Ф.Ф. Автоматизация сборок деталей

сопрягаемых по цилиндрическим поверхностям с зазором 104

37. Т ожибоев Р.К., Абдирахмонов А.А. Штампларни таьмирлашда

флюс қaтлaмидан фойдаланиб пaйвaндлaш 105

38. А кбаров Х.У., Бурхонов З.А. Измерение диаметров валов в

условиях автоматизированного производства 106

39. А кбаров Х.У., Бурхонов З.А. Автоматизация размерной настройки

токарных станков с чпу 108