O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi
Namangan muhandislik-pedagogika instituti
Muhandislik-texnika fakulteti
Yer uchti transport tizimlari kafedrasi

Namangan shahri G’alaba ko’chasida 5 postli avtoservis korxonasini loyixalash mavzusidagi diplom loyiha ishiga
TUSHUNTIRISH yozuvi
37-XS(AT)-13 guruh talabasi Umarjonova Dilnoza         ________







                                         imzo

Rahbar:  A.Raximova                                                               ________




                                                                         imzo

Maslahatchi:                                                                               ________

                                                   


                      imzo

Namangan-2017 yil
Diplom loyiha ishi  ___ varaq tushintirish yozuvi va ____varaq chizmadan iborat bo’lib, umumiy, hisob-texnologik, tashkiliy, iqtisodiy, mehnat muhofasi qismlaridan, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar va internet materiallaridan iborat. 

Diplom loyiha ishini chizma qismi avtoservis korxonasini bosh rejasi, ishlab chiqarish binosi rejasi, elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish  va ta’mirlash ustaxonalari rejasi, avtomobillarni elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish  va ta’mirlash texnologik xaritasi va texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlar jadvalini o’z ichiga oladi.

Diplom loyiha ishini umumiy qismida avtotransport vositalari texnik servisi ishlarining mohiyati, O`zbekiston avtoservisini rivojlanishi va muammolari, diplom loyiha ishi mavzusini asoslash berilgan. Hisob-texnologik qismida yillik ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi, ishlab chiqarish ishchilar soni, ASK  maydonini hisobi hamda texnologik jihozlar hisobi va ro`yxati berilgan. Tashkiliy qismida avtoervis korxonalarida texnologik jarayonlarini tashkil etish, elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish  va ta’mirlash texnologiyasi, avtomobillarni elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish  va ta’mirlash ishlari bo’yicha texnologik xarita tuzish, avtoservis korxonalarini rejalashtirish berilgan. Iqtisodiy qismida ASK ni texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari hisoblangan. Mehnat muhofazasi qismida ishchilarni xavfsiz ishlashini ta’minlash ko’zda tutilgan. 
Mundarija
	
	Kirish
	

	1.
	Umumiy qism
	

	1.1
	Avtotransport vositalari texnik servisi ishlarining mohiyati
	

	1.2
	O`zbekiston avtoservisini rivojlanishi va muammolari
	

	1.3
	Diplom loyiha ishi  mavzusini asoslash
	

	2.
	Hisob-texnologik qism
	

	2.1
	ASKni turi va quvvatini asoslash
	

	2.2
	Avtoservis korxonasini texnologik hisobi
	

	2.3
	Avtoservis korxonasini yillik ishlar hajmini hisoblash
	

	2.4
	ASK buyicha yordamchi ishlarning yillik mehnat sarflari
	

	2.5
	Ishlab chiqarish ishchilari sonini hisoblash
	

	2.6
	Postlar avtomobil-joylar sonini hisobi
	

	2.7
	Avtoservis korxonasi uchun texnologik jihozlar tanlash
	

	2.8
	Avtoservis korxonasi maydonini hisobi
	

	3.
	Tashkiliy qism
	

	3.1
	Avtoervis korxonalarida texnologik jarayonlarini tashkil etish
	

	3.2
	Elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish  va ta’mirlash ustaxonasidagi ishlarni tashkil etish
	

	3.3
	Elektr jihozlarini texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash texnologiyasi
	

	3.4
	Elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish va ta’mirlash  ustaxonasida bajariladigan ishlar bo’yicha texnologik xarita tuzish
	

	3.5
	Avtoservis korxonalarini rejalashtirish
	

	4
	Iqtisodiy qism
	

	4.1
	Texnik - iqtisodiy ko’rsatkichlar hisobi
	

	5
	Mehnat muhofazasi qismi
	

	5.1
	Электротехника  устахонасида меҳнатни муҳофаза қилиш
	

	
	Xulosa
	

	
	Internet materiallari
	


Kirish 

O’zbekiston respublikasi avtomobil sanoati keng ko’lamda rivojlanib bormoqda. Respublikamiz 1991 yilda mustaqillikka erishgach, o’zining avtomobil zavodiga va o’zining avtomobillariga ega bo’lish maqsadida Jnubiy Koreyaning «DAEWOO» kompaniyasi bilan shartnoma tuzib, Asaka shahrida «UzDaewooAvto» qo’shma korxonasin, Turkiya davlati bilan hamkorlikda Samarqand shahrida kichik sig’imli avtobus va yuk avtomobillari hamda avtomobil agregatlarini ishlab chiqarish uchun zavodlarni barpo eta boshladi.

Asaka shahrida «UzDaewooAvto» zavodining qurilishi bilan O’zbekiston dunyodagi o’z avtomobil sanoatiga ega bo’lgan 28-davlatga aylandi.

«UzDaewooAvto» bu-markaziy Osiyodagi birinchi avtomobil ishlab chiqarish kompaniyasidir. Zavod jahon standartlari talablariga javob beruvchi o’ta zamonaviy texnika va texnologiya bilan jihozlangan bo’lib, o’rta sinfli Neksiya, kichik sinfli Tiko avtomobillari va Damas mikroavtobuslari ishlab chiqarishga mo’ljallangan edi. Hozirgi kunda avtomobillarning turi Cobalt, Captiva, Malibu, Lasetti, Orlando, Epika, Neksiya-2 va Matiz kabilar bilan boyib bormoqda.

Samarqand shahrida O’zbeksiton-Turkiya qo’shma korxonasi «Samkochavto»  zavodidan 1998  yildan «Uzotoyo’l» kichik turkumdagi avtobuslar va yuk avtomobillari ishlab chiqarilgan bo’lsa, 2005 yildan boshlab  Yaponiyaning UZUSU korporatsiyasi bilan hamkorlikda UZUSU avtobuslari ishlab chiqarilib respublikamiz shahar va qishloqlarida ekspluatatsiya qilinmoqda.  Hozirgi kunda Germaniya bilan hamkorlikda Samarqand shahrida katta yuk ko`tarish qobiliyatiga ega bo`lgan MAN rusumli yuk avtomobillari ishlab chiqarilmoqda.
Xalq xo’jaligi talablarini qondirish maqsadida qo’shimcha tarzda boshqa turdagi xorijda ishlab chiqarilgan zamonaviy avtomobillar keltirilib, ekspluatatsiya qilinmoqda. Tog’-metallurgiya sanoatida o’ta og’ir yuk ko’taruvchi  avtomobillar, shahar transportida  katta sig’imga ega bo’lgan avtobuslar va yengil avtomobillar  shular jumlasidandir.

Respublikamizda avvalambor iqtisodiy va texnik jihatdan murakkab, chetdan keltirilgan o’zini oqlamaydigan ehtiyot qismlarni tayyorlashga qaror qilindi. Hozirda Neksiya, Tiko, Damas, Matiz va Lasetti avtomobillarining butlovchi qismlarini ishlab chiqaruvchi «O’z Koram Ko», «O’z-Dongju Penit Kompani», «O’z-Tong Xang-Ko», O’z-Dang Yang-Ko, qo’shma korxonalari faoliyat ko’rsatmoqda «O’z Koram-Ko» qo’shma korxonasi avtomobillarni bamperi va asboblar panelini, «O’z-Tong Xong-Ko» avtomobillar o’rindiqlarini, «O’z-Dong Yang-Ko» avtomobillar salonllarini ichki bezaklarini buyumlarini ishlab chiqaradi. «O’z-Dongju Penit Kompani» qo’shma korxonasi avtomobil bo’yoqlarini ishlab chiqaradi.

Bundan tashqari «O’z-Sem Yung-Ko» qo’shma korxonasi yonilg’i baklari va qolip kavsharlash uchun zarur detallarni, «O’z-Dong Von-Ko» qo’shma korxonasi ovoz pasaytiruvchi va tutun chiqaradigan trubalarni ishlab chiqaradi.


Avtomobil sanoatining rivojlanib borishi bilan birgalikda, ularga xizmat ko’rsatuvchi korxonalar va avtomobillar servis stantsiyalari rekonstruktsiya qilish, texnik qayta jihozlash  hamda yangilarini loyihalash, avtombil saroylarini texnik soz holatini ta’minlash, ishlab chiqarish texnik negizini yanada takomillashtirishni talab etmoqda. Natijada respublikamizda zamonaviy avatomobillarga texnik xizmat ko’rsatuvchi servis korxonalari paydo bo’lmoqda, bu esa mavjud avtokorxonalarni harakatlanuvchi tarkibini yangilash, xizmat ko’rsatish va ta’mirlash jarayonlarini rivojlantirib, ularni takomillashtirish kerakligini ko’rsatadi. Hozirgi kunda mavjud yuk va yo’lovchi tashishga mo’ljallangan avtotransport korxonalarini texnik bazalariga o’rniga yengil va yuk avtomobillariga xizmat ko’rsatish korxonalari, ya’ni avtoservislar keng ko’lamda foydalanilmoqda.

Diplom loyihasi  ishini bajarishdan maqsad respublikamizda avtomobillar sonini o`sishiga mos ravishda yangi zamon talablari asosida yangi avtoservis korxonalarini qurish yoki mavjud avtoservis korxonalari faoliyatini tahlil qilib, undagi kamchiliklarni bartaraf qilish, ya’ni avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish va joriy ta’mirlash texnologik jarayonlarini rivojlantirish, ishchi postlarni zamonaviy texnologik jihozlar bilan jihozlash, ishlab chiqarishni ilmiy asosda tashkil qilish, TXK va T ishlarida mexanizatsiyalashtirishni  va avtomatlashtirishni qo’llashdan iborat. Bu ishlarni amalga oshirish uchun dipolom loyihasida Namangan shahrini gavjum joylaridan G’alaba ko`chasida 5 ta postga mo`ljallangan avtoservis korxonasini tashkil etishdan iborat.

1.1. Avtotransport vositalari texnik servisi ishlarining mohiyati
Avtotransport vositalari texnik servisi texnik ta’minlashning jahon bo’yicha keng tarqalgan usuli hisoblanib, ishlashga yaroqliligi, ishonchliligi, xavfsizligi, tejamkorligi va zaruriy tashqi ko’rinishini ta’minlash uchun bajariladigan bir qancha xizmatlar majmuidir. Avtoservis xizmatining asosiy vazifasi mamlakatdagi avtomobil transporti, qaysi mulk shaklida  bo’lishidan kat’i nazar, beto’xtov, xavfsiz, tejamkor va ishonchli ishlashini ta’minlashdir. Deyarli har kuni ishga chiquvchi avtomobillarni yonilg’i-moy mahsulotlari bilan ta’minlash, ularni yuvish-tozalash va nazorat qilish, xizmat ko’rsatish yoki ta’mirlash talab etiladi. Avtoservis tizimining rivojlanishi– ko’rsatiladigan xizmatlarning ma’lum bir xususiyatlarga ega bo’lishini taqozo etadi:

- hammabopligi, ya’ni mijozning istalgan korxonada servisdan foydalanish imkoniyatiga ega ekanligi;

- xizmatlar sifatining davlat qonunlari asosida kafolatlanishi; 

- servis madaniyatining oshishi va sifatining yaxshilanishiga doimo rag’bat mavjudligi;

- mavjud ehtiyot qismlar va materiallarning ishonchli ekanligi;

- xizmatlardan foydalanishning qulayligi, mijozlarni o’ziga jalb qila bilishi.

Avtomobillar servisini texnik, tijoriy, mijozlar uchun qulayliklar hosil qilish va axborot yetkazish kabi ishlarga ajratish mumkin. Texnik xizmat deyilganda avtomobil, uning agregatlari, bo’laklari va qismlarining texnik holatini nazorat qilish, sozlash, rostlash va tiklash-ta’mirlash bilan bog’liq bo’lgan ishlar jamlanmasi ko’zda tutiladi, chunonchi:

- avtomobillarning tizim va qismlarini diagnostika qilish;

- avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish;

- avtomobillar agregatlari va bo’laklarini ta’mirlash, ish qobiliyatini tiklash;

- avtomobillarga ko’chalarda, yo’llarda, saqlash joylarida talabga asosan texnik yordam ko’rsatish;

- avtomobillarni qayta jihozlash;

- avtomobillarni davlat texnik qaroviga tayyorlash;

- yengil avtomobillar va avtobuslar kuzovlariga zanglashga qarshi ishlov berish;

- shikastlangan avtomobillar kuzovlarini tiklash;

- avtomobillarni vaqtincha va doimiy saqlash;

- avtoservisda o’ziga-o’zi xizmat ko’rsatish shaklini tashkil etish.

Tijoriy xizmat deyilganda esa aholini avtomobillar, ehtiyot qismlar, avtomateriallar va avtoanjomlar bilan ta’minlash, savdo va reklama qilish va umuman bu sohaning biznes sifatidagi faoliyati tushuniladi, chunonchi:

- avtomobillar, ehtiyot qismlar, avtoanjomlar bilan savdo qilish;

- avtomobillarni yonilg’i-moy materiallari bilan ta’minlash;

- mijozlar avtomobillarini komission usulda sotib berish;

- avtotexnik ekspertiza xulosalari chiqarish;

Mijozlar uchun qulayliklar yaratish va axborot yetkazish deyilganda:

- mijozlar uchun turli maishiy xizmatlar va qulayliklar tashkil etish (kafe, bar, choyxona va h.k.);

- mijozlarni avtoservis axboroti bilan ta’minlash;

- texnik maslahatlar tashkil etish;

- ko’rsatiladigan xizmat turlarini reklama qilish;

- mijozlar bilan doimiy aloqalar o’rnatish, ularning talablari, fikrlari va takliflarini o’rganib, o’z faoliyatida hisobga olish va boshqalarni ko’zda tutadi.

Barcha turdagi servis korxonalarida, asosan katta quvvatli avtoservis korxonalari, texnik xizmatning quyidagi turlari amalga oshiriladi: avtomobillarni sotisholdi texnik xizmati, kafolat davrida va undan keyingi davrda texnik xizmat, mijoz buyurtmasi asosida bajariladigan qo’shimcha texnik ishlar.

1.2. O`zbekiston avtoservisini rivojlanishi va muammolari

Avtoservis xizmati asosan faqat bir turdagi, ya’ni shaxsiy yengil avtomobillarga mo’ljallanganligi va ko’rsatilishi, soha ko’lamini toraytirdi va uning ijtimoiy -iqtisodiy ahamiyatini susaytirdi. O’zbekistonda  1990 yilda aholiga qarashli yengil avtomobillar soni deyarli 1 mln.bo’lishiga qaramay, ularga faqatgina 300 ta ATXKSlari, avtoustaxonalar va texnik xizmat ko’rsatish punktlari  xizmat ko’rsatadi, ulardagi jami ishchi postlari soni 1500 tagina edi. Demak, 660 avtomobilga 1 ta ishchi posti to’g’ri kelgan. Rivojlangan mamlakatlar tajribasida bu nisbat 70-75:1 ni tashkil etadi. Natijada, avtoservis xizmatiga bo’lgan talablar to’la qondirilmas, xizmat uchun navbat kutish , turli joylardan ehtiyot qismlar qidirish, buning ustiga mijozlarga nisbatan qo’pol muomila va ba’zida hisobdagi qalbakiliklar sohada jiddiy tarangliklar va noroziliklarga sabab bo’lar edi.


Mustaqillik yillari davrida (1992-2002yy.) mamlakatimiz avtoservisi sohasida, undagi ahvolni yaxshilash maqsadida, bir qancha jiddiy ishlar amalga oshirildi. Birinchi navbatda iqtisodiy islohotlar o’tkazilib, mulk egalari o’zgartirildi, deyarli 70% ATXKSlar, avtoustaxonalar xususiy ishbilarmonlarga sotildi, qolganlari esa hissadorlik jamiyatlari, uyushmalariga aylantirildi.


Davlatning o’rta va kichik biznesni tez sur’atlar bilan rivojlantirishga qaratilgan siyosatiga asosan (avtoservis aynan shu toifaga kiradi) Respublikamizning barcha shaharlari va hatto, qishloqlarida kichik quvvatga ega bo’lgan (1-2 postli) ko’pdan ko’p texnik xizmat punktlari va avtoustaxonalar ochildi. Bunday kichik korxonalar son-sanog’i to’g’risida hozircha statistik ma’lumotlarga ega emasmiz.


Ayniqsa Respublikamiz avtoservisi xizmati ahvoliga jiddiy ijobiy ta’sir ko’rsata olgan narsa bu mamlakatimizda avtomobillar ishlab chiqarila boshlanishi, avtomobil sanoatining paydo bo’lishidir. O’zbekiston-Janubiy-Koreya Qo’shma avtokorxonasi “O’zDAEWOO-K” tomonidan Andijon viloyatining Asaka shahrida zamonaviy uch xil rusumdagi yengil avtomobillar 1996 yil avgustidan ishlab chiqarila boshlandi. Bu avtomobillar bilan savdo qilish va ularga firma usulida xizmat ko’rsatish maqsadida mamlakatimizning barcha viloyatlari va Toshkent shahridagi yirik avtomarkazlaridan 13 tasi rekonstruktsiya qilinib, to’la qayta jihozlanib chiqildi, bir qancha zamonaviy avtosalonlar, avtodo’konlar qurilib, kadrlar malakasini oshirishga e’tibor berildi. Albatta, keyingi 7-8 yillar ichida avtoservis sohasida mamlakatimizda amalga ishirilgan ishlar va chora -tadbirlar o’z samarasini berdi.

Avtoservis korxonalari eshiklari oldida uzoqdan-uzoq navbat kutishlar yo’qoldi, shaharlarda mijozlar servis korxonalarni va xatto , ustalarni ham tanlab olish imkoniyatlariga ega bo’ldlar. Sohada mijozlarni jalb etish uchun raqobat paydo bo’ldi.


Ammo  amalga oshirilgan jiddiy choralar va erishilgan ijobiy yutuqlarga qaramay, Respublika avtoservisi sohasida hali avtomobillar egalari va avtotransport xodimlarini qanoatlantiradigan muhim, tub o’zgarishlarga erishilganicha yo’q.


Ayniqsa, xizmatning  sifatiga, xizmat uchun olinayotgan narxlarni asossiz ravishda oshirilib yuborilayotganligiga mijozlarni e’tirozlari kamayyapti. Mijozlar uchun qulayliklar yaratish, ularni kerakli axborotlar bilan ta’minlash, xullas, xizmat ko’rsatish madaniyati jahon andozalari darajasidan hali yiroqda.


Qishloq tumanlarida, shaharlararo yo’llar bo’ylarida qoniqarli avtoservis xizmati ko’rsatiladigan stantsiyalar, texnik yordami punktlari kam uchraydi.

Avtoservis xizmatini ko’rsatuvchi barcha korxonalarning ehtiyot qismlar omborlari deyarli bo’m-bo’sh. Zarur ehtiyot qismlar va ta’mirlash materiallari (bo’yoqlar, moylar, filьtrlar, tormoz va sovutgich suyuqliklari va h.k.) turli do’konlardan va asosan bozorlardan sotib olinib ishlatilmoqda: Tabiiyki, bunday mollarning kelib chiqishi noma’lum bo’lib, ular sifatiga xech kim kafolat bermaydi.


Mijozlar huquqlarini himoya qiluvchi davlat qonunlariga asoslangan korxonalar me’yoriy hujjatlari (xizmatga qabul qilish va egasiga topshirish qoidalari, sifatini kafolatlash tartibi, mijozlar shikoyatlarini ko’rib chiqish va chora ko’rish tartiblari va h.k.)hatto yirik avtomarkazlarda ham kamdan-kam uchraydi, ularning ishlash yoki ishlamasliklari to’g’risida ma’lumot olish imkoni yo’q. Demak, korxonalar tomonidan xizmatlar sifatini nazorat qilish o’z holiga tashlab qo’yilgan.


Bizning fikrimizga ko’ra, mamalakatimiz avtoservisi sohasining eng muhim muammolari quyidagilardan iborat:


1.Respublika avtoservis korxonalarining soni, tarkibi va ishlab chiqarish quvvati uning mavjud avtomobil parkiga mutanosib emas. Natijada qishloq tumanlari, magistral yo’llar bo’ylari, yirik avtomobillar turish va saqlash joylarida xizmatga bo’lgan talablar juda kam darajada qondiriladi;


2. Mavjud avtoservis korxonalarining ishlab chiqarishlari asosan yengil avtomobillarga xizmat ko’rsatishga mo’ljallangan.Ularda yuk avtomobillari, avtobuslar va maxsus avtomobillarga xizmat ko’rsatish imkoniyati chegaralangan yoki umuman yo’q.


3. Avtoservis korxonalarida ishdan chiqqan detallar, tarmoqlar va agregatlarni ta’mirlash, ish qobiliyatini tiklash ishlari yetarli emas, tiklangan detallar nomenklaturasi 3-4 % dan oshmaydi.


4. Maxsus ishlarni bajarishga iqtisoslashgan , masalan, yo’l transport xodisalari tufayli shikastlangan kuzovlarni tiklovchi mustaqil servis korxonalari deyarli yo’q.


5. Avtoservis korxonalari ko’pchiligining (90 %) ishlab chiqarish texnika ba’zasi o’ta zaif ahvolda , ular ba’zan tasodifiy va vaqtincha binolarda joylashgan, texnologik jihozlar maxsus asbob-uskunalar bilan ta’minlanganlik darajasi me’yorlari 30: 40 % oshmaydi, ishlab turgan jihozlarning ko’pchiligi ham ma’naviy, ham jismonan eskirib qolgan.


Ayniqsa, maxsus diagnostika, o’lchov va nazorat asboblari va qurilmalari, g’ildiraklarni muvozanatlovchi stendlar, tormoz va motor quvvatlarini o’lchovchi stendlar, yuvish-quritish mashinalari, maxsus skanerlar yetishmaydi. Sohada mexanizatsiya, avtomatizatsiya va kompyuterlashtirish darajasi past. Bu esa mehnat unumi va sifatini oshirishga imkon bermaydi.


6. Sohada ishlab chiqarish texnikasi bazasini yaratish va xizmatlar sifatini kafolatlash uchun zarur bo’lgan standartlar va me’yoriy texnik hujjatlar yetarli ishlab chiqilmagan.


7. Mamlakat miqyosida avtomobil transporti va avtomobil servisi sohalari uchun ishonchli, uzluksiz ishlovchi moddiy -texnika ta’minoti tizimi yoki bozori hali yaratilganicha yoki shakillanganicha yo’q.


8. Sohada ilmiy-texnika yutuqlari, ilg’or tajribalar to’g’risidagi axborotlar bilan ta’minlash yoki almashish umuman yo’lga qo’yilmagan.


9.Soha uchun hamma bo’g’indagi kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish masalasi hali maromiga yetishmagan va h.k.


Albatta, bu muammolar vaqtinchalik , ular vaqt o’tishi bilan xal bo’lishi muqarrar.

1.3. Diplom loyiha ishi  mavzusini asoslash

Namangan shahrini G’alaba ko`chasi shaharni gavjum ko`chalaridan va aholi zich joylashgan hududlardan biri hisoblanadi. Kosonsoydan Namangan shahriga kelib-ketuvchilar 6-kichik tumani G’alaba ko`chasi orqali o`tishadi. Bundan tashqari bu erda bu ko’chadan Namangan 1-kichik nohiya-Chorsu (G’alaba ko’chasi orqali) yo’nalishida marshrut qatnovi yo’lga qo’yilgan.  
G’alaba ko`chasi hududdagi avtoservis korxonalari faoliyatini ko`rib chiqadigan bo`lsak, bu hududda avtomobillarni yuvish, yurish qismini diagnostikalash va TXK, dvigatellarni diagnostikalash va ularga TXK va ta`mirlash, avtomobillarni moyini almashtirish, shina va vulkanizatsiya ustaxonalari faoliyat ko`rsatib kelmoqda. Mavjud avtoservis korxonalari tarqoq joylashgan. Avtomobildan yechib olingan agregat va tarmoqlarni ta`mirlash ehtiyoji tug`ilganda avtomobillarga xizmat ko`rsatish posti oldidagi maydonchada yoki boshqa joydagi dvigatellarni ta`mirlash ustaxonalarida ta`mirlashga to`g`ri keladi. Tahlil qilinayotgan avtoservis korxonalarida xizmatlar sifati davlat davlat qonunlari asosida kafolatlanmagan, chunki bu korxonalarni ko’pchiligi davlat standartlashtirish tomonidan sertifikatlar berilmagan, ya’ni xizmat ko’rstaish sifati kafolatlanmagan. 

Xizmat ko’rsatish madaniyati, ya’ni binolarni ko’rinishi, ozodaligi, kerakli ranglarga bo’yalganligi, jihozlarni o’rnatilishi, xizmat ko’rsatuvchilarni kiyinishi, muomalasi, va xizmat ko’rsatish sifati, mijozlarga yaratilgan sharoit mavjud avtoservis korxonalarida mavjud emas, ayniqsa, xizmatchilarni kiyinishi, muomalasi juda past bundan tashqari mijozlarga sharoit  yaratilmagan.

Mavjud avtoservis korxonalari ehtiyot qismlar va materiallar bilan ta’minlamaydi, mijoz bozordan yoki ehtiyot qismlar do’konlaridan borib olib kelishi lozim, bu ehtiyot qismlar va materiallarga kafolat yo’q. Avtoservis korxonalarida mijozlarni o’ziga jalb qilish uchun xizmat ko’rsatish turlarini reklamasi va boshqa turdagi rag’batlantiruvchi tadbirlar tashkil etilmagan. Mijozlar bilan doimiy aloqalar o’rnatish, ularning talablari, fikrlari va takliflarini o’rganib, o’z faoliyatida hisobga olish va boshqalarni ko’zda tutilmagan.

Yuqoridagilardan kelib chiqib diplom  loyiha ishi mavzusini tanlab olishda biz Namangan shahri G’alaba ko`chasida 5 ta postli avtoservis korxonasini tashkil etishni maqsad qilib oldik va qo’yidagilarni hal etamiz:

Namangan shahri G’alaba ko`chasi va uni atrofidan o`tayotgan hamda shu hududdagi aholiga tegishli avtomobillar sonini aniqlash;

-avtoservis korxonasi quvvatini hisoblash;

- avtoservis korxonasi yillik ish hajmini aniqlash
- TXK va T bo’yicha yillik ish hajmini ish turlari va bajarilish joyi bo’yicha taqsimlash; 

-ishlab chiqarish ishchilar sonini hisoblash;

-texnologik jihozlarni tanlash;

-ASK maydonini hisoblash;

-ASK dagi ishlarni tashkil etish ;

-texnologik xarita tuzish;
- konstruktorlik loyiha ishlab chiqish; 

-texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlarni hisoblash;

-ustaxonada mehnatni muhofazasini tahlil qilish va chora tadbirlar ishlab chiqish;

- diplom ishi bo’yicha xulosa qilish. 

2. Avtoservis korxolarini texnologik hisobi 

2.1. ASKni turi va quvvatini asoslash
Shaxar ATXKSni turi va quvvatini ifodalovchi asosiy omllardan biri–bu loyihalashtirilayotgan stantsiyaning xizmat ko’rsatish bo’limidagi avtomobillarning rusumi bo’yicha soni va tarkibidir.


Ma`lum bir shahar (aholi punkti) aholiisiga qarashli yengil avtomobillar soni N1, ularni kelajakda rivojlanishini hisobga olgan holda, hisobot (statistik) ma`lumotlari asosida yoki yengil avtomobillarni aholiga (1000 kishiga) to’g’ri keladigan o’rtacha soni bo’yicha aniqlanishi mumkin:


[image: image1.wmf]1000

1

n

A

×

=

N

=22500*80/1000=1800 avt

bu yerda: 

A-aholi soni; n – 1000 kishiga to’g’ri keladigan avtomobillar soni, n=80;


Avtomobillarni egalarining bir qismi TX va JTni o’z kuchlari bilan amalga oshirishlarini hisobga olganda, bir yilda xizmat ko’rsatiladigan avtomobillarning hisobiy sonini quyidagicha topiladi:


[image: image2.wmf]K

N

×

=

N

1

=1800*0,80=1440 avt.

bu yerda:


  K- 0,75…0,90 – ATXKSsi xizmatidan foydalanuvchi avtomobil egalari sonini hisobga oluvchi koeffitsient.


Xizmat ko’rsatish stantsiyasining turini (universal yoki bir rusumli avtomobillarga ixtisoslashgan) tanlash uchun xizmat ko’rsatiladigan avtomobillarning umumiy sonidan (N) avtomobil rusumlari bo’yicha soni aniqlanadi va har bir rusum uchun TX va JT ishchi postlar soni taxminan hisoblab chiqiladi.

2.2. Avtoservis korxonasini texnologik hisobi


Dastlabki ma`lumotlar:


1. Yillik xizmat ko’rsatiladigan avtomobillar soni va rusumi– Ai

2. Avtomobilning yillik o’rtacha yurgan yo’li – L y=13500 km.


3. Stansiya turi (universal yoki maxsuslashtirilgan), universal ATXKS qabul qilamiz.

3. Avtomobilning yilda stantsiyaga kirish  soni – d=4

4.ATXKS ning ish tartibi (yillik ish kuni-Dy=305 kun; smenalar soni-m=2; smenalar davomiyligi-a=7 soat)


6. Avtomobillarning ishlash sharoiti yoki hududi, ishlash sharoiti toifasi II ,Namangan viloyati. 
2.3. Avtoservis korxonasini yillik ishlar hajmini hisoblash


ASK yillik ish hajmiga TX va JT, yig’ishtirish - yuvish, kafillik davridagi  TX va JT ishlari kiradi.

ASK da TXK va joriy ta`mirlash solishtirma mehnat hajmini seqblfgi formula bo`yicha hisoblaymiz:

[image: image3.wmf]5

3

K

K

t

t

m

jt

txk

h

jt

txk

×

×

=

-

-


Bu yerda 
[image: image4.wmf]m

jt

txk

t

-

 - TXK va JT me`yoriy mehnat hajmi, ishchi-soat/1000 km; 

juda kichik sinfli avtomobillar uchun
[image: image5.wmf]m

jt

txk

t

-

=2,2 ishchi-soat/1000 km;

kichik sinfli avtomobillar uchun
[image: image6.wmf]m

jt

txk

t

-

=2,6 ishchi-soat/1000 km;

o`rta sinfli avtomobillar uchun
[image: image7.wmf]m

jt

txk

t

-

=3,0 ishchi-soat/1000 km.

ASK ga kiruvchi avtomobillarni 10% ni  juda kichik sinfli avtomobillar, 30% ni kichik sinfli avtomobillar va 50% ni o`rta sinfli avtomobillar tashkil etadi. 

[image: image8.wmf]m

jt

txk

t

-

=2,2·0,1+2,6·0,3+3,0·0,6=2,80 ishchi-soat/1000 km;

K3 – ekspluatatsiyani tabiiy-iqlim sharoitini hisobga oluvchi koeffitsient, K3 =1,1 Namangan viloyati sharoiti uchun;

K5 – ATXLS ni o`lchovini hisobga oluvchi koeffitsient, K5 =1,05;


[image: image9.wmf]h

jt

txk

t

-

=2,80·1,1·1,05 =3, 23 ishchi-soat/1000 km.

-Yillik yig’ishtirish - yuvish ishlari hajmi


a) TX va JT ishlaridan oldin bajariladigan ish hajmi:


[image: image10.wmf]yyu

i

y

yyu

t

d

A

T

×

×

=

=1440*25*0,1=3600 ishchi-soat


b) Alohida xizmat sifatida bajariladigan yig’ishtirish, yuvish ishlari hajmi: 


[image: image11.wmf]yyu

yyu

y

i

y

yyu

L

t

L

A

T

×

×

=

  =1440*13500*0,1/1000 =1944 ishchi-soat

      Bu yerda: Ai  - yillik xizmat ko’rsatiladigan avtomobillar soni ,

 
          d    - yilda  stantsiyaga  kirish soni,

 
          Ly  - yillik o’rtacha yurgan yo’l,


          Lyyu - yig’ishtirish,yuvish  ishlari davriyligi


Yig’ishtirish, yuvish ishlarining davriyligi 800 - 1000 km deb hisoblanadi. 

Yig’ishtirish, yuvish ishlarining solishtirma ish hajmi:

- mexanizatsiyalashgan bo’lsa tyyu( 0,1-0,25 ishchi-soat,

- qo’lda shlanka bilan yuvilsa, tyyu ( 0,5 ishchi-soat qabul qilinadi.
Umumiy yillik yig`shtirish- yuvish ishlari hajmi

[image: image12.wmf]2

1

y

yyu

y

yyu

yu

yyu

T

T

T

+

=

=3600+1944=5544 ishchi-soat

Agar stantsiyada TX va JT bilan birga avtomobillarga alohida yig’ishtirish, yuvish xizmati ko’rsatilsa, umumiy ish hajmi ularning yig’indisi sifatida aniqlanadi.


- TXK va JT yillik ish hajmi:


[image: image13.wmf]1000

,

h

jt

tx

y

i

jt

ytx

t

L

A

T

×

×

=

-

 = 1440*13500*3,23/1000=62791 ishchi soat

   Bu yerda: Ai - yillik xizmat ko’rsatiladigan avtomobillar soni ,

              Ly - avtomobilning yillik o’rtacha yurgan yo’li, km

              txtx,jt – TX va JT ishlarining hisobiy solishtirma ish hajmi, ishchi soat/1000 km;

- Stantsiya bo’yicha umumiy yillik ish hajmi-quyidagicha aniqlanadi: 
Tyum = Tytx-jt + Tyyyu =62791+1944=64735 ishchi-soat

bu yerda: Tytx-jt , Tyyyu , Tyso , Tyqtx , Tyqt - yillik TX va JT, yig’ishtirish-yuvish, sotish oldi xizmati, kafillik texnik xizmat va kafillik ta`mir ish hajmlari, ishchi soat.

UzDEU avtomobillari uchun TX va JT ishlarining hajmi quyidagicha taqsimlanishi  tavsiya etiladi:


Postdagi ishlar -50%=32367,5 ishchi-soat


Ustaxonadagi ishlar - 50%=32367,5 ishchi-soat

-Stansiya bo`yicha yillik ish hajmini ish turlari va bajarilish joyi bo`yicha taqsimoti:\
	Ish turlari
	Ish hajmi
	Ish hajmining taqsimlanishi

	
	
	Postda
	Ustaxonada

	
	Foizda
	ishchi-soatda
	Foizda
	ishchi-soatda
	Foizda
	ishchi-soatda

	Diagnostika
	6
	3884
	6
	3884
	 
	0

	To`la TXK
	25
	16184
	25
	16184
	 
	0

	Moylash
	10
	6474
	10
	6474
	 
	0

	Oldingi g`ldiraklarni o`rnatish burchaklarini sozlash
	9
	5826
	9
	5826
	 
	0

	Tormozlarni ta`mirlash va sozlash
	9
	5826
	 
	0
	9
	5826

	Ta`minot tizimiga XK va ta`mirlash
	10
	6474
	 
	0
	10
	6474

	Elektrotexnika ishlari
	5
	3237
	 
	0
	5
	3237

	AKB ga XK va ta`mirlash
	4
	2589
	 
	0
	4
	2589

	Shina va vulkanizatsiya
	6
	3884
	 
	0
	6
	3884

	Agregat va tarmoqlarni ta`mirlash
	16
	10358
	 
	0
	16
	10358

	jami:
	100
	64735
	50
	32368
	50
	32368


2.4. ASK buyicha yordamchi ishlarning yillik mehnat sarflari

Stantsiyadagi yordamchi ishlarning yillik ish hajmi stantsiya bo’yicha umumiy ish hajmining 15-20 foizini tashkil etad


[image: image14.wmf]100

yor

y

um

y

yo

K

T

T

×

=

= 64735*15/100=9710 ishchi -soat
Bu yerda:  Kyor - yordamchi ishlar foizi, Kyor ( 15 - 20 %

O’z-o’ziga xizmat qilish ishlariga quyidagilar kiradi:

 - texnologik jihozlarga texnik xizmat ko’rsatish va ta`mirlash,

 - injenerlik kommunikatsiyasi ishlari,

 - binolarga xizmat qilish va ta`mirlash,

 - nostandart jihozlar va asboblar tayyorlash va ularni ta`mirlash.


Bu ishlar hajmi quyidagicha aniqlanadi: 


[image: image15.wmf]100

`

`

`

z

o

y

yo

y

o

o

K

T

T

×

=

 =9710*40/100=3884 ishchi soat

bu yerda: Ko’z - o’z-o’ziga xizmat ko’rsatish ishlari foizi, 40-50 foiz. 

- ishlar alohida bosh mexanik bo’limida yoki nomlari keltirilgan ustaxonalarda bajarilishi mumkin.

2.5. Ishlab chiqarish ishchilari sonini hisoblash

ATXKS uchun ishlab chiqarish ishchilari sonini  hisoblash 

Ishchilar  Pt-texnologik zarur va Psh-shtatdagi (ro’yxatdagi)larga ajratiladi.

Texnologik zarur ishchilar soni, zona yoki ustaxonaning yillik mehnat sarfiga asosan aniqlanadi. 
[image: image16.wmf]t

y

i

t

F

T

P

=

= 64735/2070=31,2=31 ishchi
bunda, Ty i - TX va JT ishlarining i-turi bo’yicha yillik mehnat sarflari, ishchi-soat

       Ft - texnologik zarur ishchilarning yillik ish vaqti fondi (loyixalash vaqtida normal ish sharoiti kasblari uchun 2070 soat va og’ir sharoitli kasblar uchun 1840 soat qabul qilinadi).

Shtatdagi (ruyxatdagi) ishchilar  sonini aniqlashda  shtatdagi ishchining yillik ish vaqti fondidan foydalaniladi(1-jadval): 


[image: image17.wmf]sh

y

i

sh

F

T

P

=

=64735/1840=35,2=35 ishchi
Fsh - shtatdagi ishchilarning yillik vaqt fondi, soat

Shtatdagi ishchilar yillik ishlab chiqarish  dasturini, texnologik ishchilar esa kunlik  ishlab chiqarish  dasturini bajarilishini ta`minlaydi. Agarda hisob  natijasida  ishchilar  soni kasrli yoki bir soniga yaqin chiqsa, u holda uni butun songacha yaxlitlanadi yoki turdosh ishlarning mehnat sarfi bilan to’ldiriladi.

1-jadval 
Shtatdagi ishchilarning yillik ish vaqti fondi
	№
	Ishchilar kasbi
	Yillik ta`til kunlari
	Yillik ish vaqti fondi, soat

	1
	Avtomobillarni yuvuvchi va tozalovchilar, TX va T chilangarlari, elektriklar, duradgorlar, tunukasozlar
	18
	1840

	2
	Akkumulyatorchilar, payvandchilar, temirchilar, kamera yamovchilar, yoqilg’i asbobini ta`mirlovchi chilangarlar
	24
	1820

	3
	Bo’yoqchilar
	24
	1610


Ishlab chiqarish ishchilar sonini hisobi va postlar hamda ustaxonalar bo`yicha taqsimoti

	№
	Mintaqa yoki ustaxona
	Yillik ish xajmi,
ty,
o-s
	Nominal vaqt fondi, Fn, soat
	Hisobiy texnologik ishchi soni, Pt
	Q/qilin gan ishchi. soni, Pt
	Shtatli vaqt fondi,
Fsh.
soat
	Q/qilin gan shtatli ishchi. soni, Psh

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Yig`ishtirish-yuvish
	12080
	2070
	5,8
	6
	1840
	7

	2
	Diagnostika
	3794
	2070
	1,83

	2
	1840
	2

	3
	To`la TXK
	22129
	2070
	10,72
	11
	1840
	12

	4
	Moylash
	3161
	2070
	1,53
	2
	1820
	2

	5
	Oldingi g`ldiraklarni o`rnatish burchaklarini sozlash
	6323
	2070
	3,1
	3
	1840
	3

	6
	Tormozlarni ta`mirlash va sozlash
	6323
	2070
	3,1
	3
	1840
	3

	7
	Ta`minot tizimiga XK va ta`mirlash
	3161
	2070
	1,53
	2
	1820
	2

	8
	Elektrotexnika ishlari
	3161
	2070
	1,53
	2
	1840
	2

	9
	AKB ga XK va ta`mirlash
	632
	2070
	0,31
	1
	1820
	1

	10
	Shina va vulkanizatsiya 
	4426
	2070
	2,14
	2
	1820
	2

	11
	Agregat va tarmoqlarni ta`mirlash
	10116
	2070
	4,89
	5
	1840
	5

	
	Jami:
	63227
	
	
	39
	
	41


2.6. Postlar avtomobil-joylar sonini hisobi

Ishchi postlar va avtomobil-joylar soni hisoblash.
TXK va JT ish turi bo’yicha ishchi postlar soni quyidagicha aniqlanadi:


[image: image18.wmf]r

o

P

P

JT

TXK

P

F

T

X

JT

tTXK

`

×

×

=

-

-

j

 =41730*1,2/4270*2,5=4,70=5 ta

Bu yerda: Tpi - TX va JT ishlarining i-turi  buyicha  postda  bajariladigan yillik ish hajmi,

        φ -  avtomobillarning ASK ga bir maromda kirmasligini hisobga oluvchi koeffitsent (φ ( 1.1 - 1.3),

        Fp -  postning yillik ish vaqti fondi, soat

Fp ( Dty ( m ( a =305x2x7=4270 soat

       Ro’r - postda bir paytda ishlovchi ishchilarning urtacha soni (TXK va JT postlaridagi ishchilarning o’rtacha soni 1,5-2,5 ishchi, kuzovlarni ta`mirlash va bo’yoqchilik postlarida 1,0-1,5 ishchi )

Mexanizatsiyalashgan tozalash-yuvish ishlarida yuvish postlari soni quyidagicha aniqlanadi


[image: image19.wmf]1

01

,

1

)

9

,

0

4

10

(

4

,

1

26

)

(

»

=

×

×

×

=

×

×

T

×

N

=

h

j

u

У

Ю

С

Ю

А

Х

post,

bu yerda NC- tozalash-yuvishga kiruvchi avtomobillarni sutkalik soni; NC=(1200+6800)/305=26 ta

    
[image: image20.wmf]-

Ю

j

tozalash-yuvish ishlariga avtomobillarni notekis kirishini hisobga oluvchi koeffitsient, 1,3-1,5 qabul qilinadi;


     Ty-mintaqani sutkalik ish vaqti, s;


      Au-yuvish mashinasini unumdorligi, avt/soat;


       
[image: image21.wmf]-

h

postni ishchi vaqtidan foydalanish koeffitsienti, 0,9.


Avtomobillarni salonini tozalash va yuvish, dvigateli va tagini ko’tarib yuvish uchun 1 ta post va avtomobillarni quritish uchun bitta post qabul qilinadi. Avtomobillarni tozalash, yuvish va quritish uchun 3 ta post qabul qilinadi. Bundan tashqari avtomobillarni kuzovlarini polirovka qilish uchun ham bitta post qabul qilinadi. 

Yordamchi postlar sonini hisobi, me`yor bo`yicha bir ishchi postiga 0,25…0,50 ta post to`g`ri keladi, ya`ni: 

Xyor=(0,25…0,50)*Xp =0,4*5=2 ta

Kutish postlsri soni TXK va JT mintaqalaridagi ishchi postiga 0,30…0,50 ta post to`g`ri keladi, ya`ni:
Xyor=(0,30…0,50)*Xp =0,4*5=2 ta

TXK va JT ga qabul qilinshda va egasiga topshirishda kutayotgan avtomobillar uchun avtomobil-joyi bitta ishchi postiga 4…5 ta post to`g`ri keladi, ya`ni:

Xyor=(4…5)*Xp =4*5=20 ta 

 
Xodimlar va mijozlarni shaxsiy avtomobillari uchun saqlash joyi ishchi postiga 0,7…1,0 ta post to`g`ri keladi, ya`ni: 

Xyor=(0,7…1,0)*Xp =0,8*5=4 ta 

2.7. Avtoservis korxonasi uchun texnologik jihozlar tanlash

Texnologik jihozlarga statsionar va ko’chma dastgohlar, stendlar, asboblar, moslamalar va ishlab chiqarish inventarlari hamda avtoservis korxonasini ishlab chiqarish jarayonini ta’minlovchi jihozlar kiradi. 

Texnologik jihozlar ishlab chiqarish vazifasiga ko’ra asosiy jihozlarga, yig`ma, ko’tarib-ko’ruvchi va ko’tarib-tashuvchi, umumiy vazifali va omborxona jihozlariga bo’linadi. Jihozlarni tanlashda «Texnologik jihozlar, maxsuslashtirilgan asboblar qaydnomasi» ma’lumotnomasidan va kataloglardan foydalaniladi. Ro’yxatda ATK dagi avtomobillar soniga nisbatan TXK va JT ishlarini bajarish uchun jihozlarning taxminiy soni berilgan. Ro’yxatda keltirilgan jihozlar nomlanishi o’rtacha sharoit uchun keltirilgan. Texnologik jihozlarni ro’yxati tanlab olingandan so’ng qo’yidagi jadvalga kiritiladi.

Avtomobillarni tozalash-yuvish statsioni uchun tanlangan jihozlar ruyxati 3.1-jadvalda keltirilgan.

3.1-jadval
	T-r
	Jihozlar nomi
	Gabarit o’lchamlari, mm
	Soni 
	Egallagan maydoi, m2

	Yuvish mintaqasi

	I
	Avtomobillarni tozalash-yuvish posti
	
	
	

	1
	Artish materiallarini siqish uchun valiklar
	450x500
	1
	0,23

	2
	Gidravlik ko’targich
	650x435
	1
	0,28

	3
	SHlangli yuvish qurilmasi
	830x440
	1
	0,37

	4
	CHo’tkali harakatlanuvchi qurilma
	23000x3200
	1
	7,36

	II
	Quritish posti
	
	
	

	5
	Harakatlanuvchi quritish qurilmasi
	3100x4000
	1
	12,4

	III
	Oqova suvlarni tozalash uchun qurilma xonasi
	
	
	

	IV
	Operator uchun xona
	
	
	

	6
	Boshqarish pulti
	400x800
	2
	0,32

	7
	Inventarlar uchun shkaf
	800x1200
	1
	0,96

	V
	Nasoslar uchun xona
	
	
	

	8
	Kompressor 
	2300x900
	1
	2,07

	9
	Markazdan qochma nasosli suv baki
	1600x800
	1
	1,28

	
	Jami:
	
	
	25,3

	TXK , JT va diagnostika mintaqasi

	1
	Asboblar va materiallar uchun shkaf
	600x240x 800
	1
	0,144

	2
	Chilangarlik verstagi
	600x1420x1200
	1
	0,852

	3
	Ventilyator 
	1000x300x100
	1
	0,300

	4
	Diagnostikalash stendi
	700x550x1800
	1
	0,385

	5
	Ko`chma domkrat
	200x200x300
	1
	0,04

	6
	Yengil avtomobillar uchun ko`targich (PPD 2)
	2450x4100x3200
	5
	50,225

	7
	Elektromexanik stolga o`rnatilgan parmalash dastgohi
	710x390
	1
	0,277

	8
	ishlatilgan moylarni yig`ish ko`chma qurilma, C-508
	730x550x1080
	1
	0,401

	9
	Ko`chma compressor, K-2
	1300x620x1250
	1
	0,780

	10
	Ilashish muftasini sozlash va yig`ish stendi, P-748
	625x565x405
	1
	0,353

	11
	Asboblar va materiallar uchun shkaf
	880x500x1600
	1
	0,440

	12
	Ishlatilgan detallar va chiqindilar uchun idish
	400x800x450
	1
	0,320

	13
	Detal va tarmoqlarni yuvish uchun vanna
	400x800x450
	1
	0,320 

	14
	Ko`chma aravacha
	1000x400x400
	1
	0,400

	15
	Chilangarlik verstagi
	600x1420x1200
	2
	1,702

	
	Jami:
	
	
	56,980

	Ta`minot tizimiga XK va ta`mirlash ustaxonasi

	1
	Tozalash materiallari uchun lar
	1200x400
	1
	0,48

	2
	Qismlarga ajratish va yuvish qurilmasi
	1400x600
	1
	0,84

	3
	Qisqich
	-
	1
	-

	4
	Detallar uchun stellaj
	1400x400
	1
	0,56

	5
	Stol
	2500x800
	1
	2,00

	6
	Injektorni tekshirish uchun asbob
	-
	1
	-

	7
	Yonilg’i nasosini tekshirish uchun asbob
	-
	1
	-

	8
	Prujinalarni tekshirish uchun asbob
	-
	1
	-

	9
	Dvigatel t/v ni maksimal aylanishlar sonini tekshirish asbobi
	-
	1
	-

	10
	Verstak 
	1400x800
	1
	1,12

	11
	Dvigatelni elektron purkash tizimi asboblarini tekshirish stendi
	-
	1
	-

	12
	Reykali qo’l pressi
	60x800
	1
	0,48

	
	Jami:
	
	
	5,48

	
	Elektrotexnika ishlari ustaxonasi

	1
	Elektr jihozlarini saqlash uchun stellaj
	1400x500
	1
	0,7

	2
	CHiqindilar qutisi
	500x500
	1
	0,25

	3
	Detallar ajratish, yuvish va quritish qurilmasi
	1200x700
	1
	0,84

	4
	Nazorat-tekshirish stoli
	1545x885
	1
	1,37

	5
	Asboblar uchun stol
	1100x885
	1
	0,97

	6
	Nazorat-o’lchov asboblarini tekshirish stendi
	-
	1
	-

	7
	Yondirish shamini tozalash va sinash stendi
	-
	1
	-

	8
	Stol 
	1100x600
	1
	0,66

	9
	Stolga o’rnatilgan parmalash dastgohi
	800x500
	1
	0,40

	10
	Reykali qo’l pressi
	800x500
	1
	0.40

	11
	Asbob-uskunalar shkafi
	700x500
	1
	0,35

	12
	CHarx
	790x640
	1
	0,51

	13
	Kollektorlarni yo’nish uchun dastgoh
	800x600
	1
	0,48

	14
	Dastgoh 
	800x600
	1
	0,48

	15
	Qo’l yuvgich
	500x250
	1
	0,13

	16
	Aylanuvchi elektrik stoli
	1200
	1
	1,13

	17
	Yakorlarni tekshirish asbobi
	-
	1
	-

	18
	CHilangarlik qisqichi
	
	
	

	19
	Generator va startyorni ajratish-yig’ish stendi
	-
	1
	-

	20
	Yondirish tizimini tekshirish stendi
	-
	1
	-

	
	Umumiy maydon (F
	
	
	8,67

	
	AKB ga XK va ta`mirlash ustaxonasi

	1
	CHiqindilar uchun quti
	550x550
	2
	0,61

	2
	ABlari detallarini yuvish vannasi
	1100x550
	1
	0,61

	3
	AB ta’mirlash verstagi
	1400x800
	1
	1,12

	4
	Elektrolit to’kish uchun vanna
	600x800
	1
	0,48

	5
	AB uchun stellaj
	1400x740
	1
	1,04

	6
	AB tekshirish razryadlash uchun stend
	1000x840
	1
	0,84

	7
	Materiallar uchun shkaf
	1200x600
	1
	0,72

	8
	Qo’rg’oshinni eritib quyish uchun jihozlangan stellaj
	1000x920
	1
	0,92

	9
	Detallar uchun stellaj
	1400x550
	1
	0,77

	II. Zaryadlash xonasi

	1
	ABlarini zaryadlash uchun stellaj
	5500x740
	1
	4,07

	III. Apparatlar xonasi

	1
	AB zaryadlash uchun to’g’rilagich
	500x250
	3
	0,13

	IV. Kislota aralashtirish xonasi

	1
	Elektrolit aralashtirish vannasi
	740x320
	1
	0,24

	2
	Kislota quyish moslamasi
	520x320
	1
	0,17

	3
	Elektr distillovchi
	380x300
	1
	0,11

	4
	Idishlar uchun stellaj
	2000x600
	1
	1,2

	
	Umumiy maydon ( Fj
	
	
	13,03

	
	Shina va vulkanizatsiya ustaxonasi

	1
	Pnevmatik spreder
	650x850
	1
	0,55

	2
	Chilanganrlik verstagi
	650x1600
	1
	1.04

	3
	G`ildirak disklarini to`g`rilash uchun stend
	600x900
	1
	0,54

	4
	Shinalarni demontaj qilish uchun stend
	1000x1000
	1
	1,0

	5
	G’ildirak disklarini bo`yash uchun kamera
	1500x1500
	1
	2,25

	6
	Telfer
	-
	-
	-

	7
	Pokrishkalar uchun bir yarusli stellaj
	750x2150
	1
	1,61

	8
	G’ildiraklarni muvozanatlash stendi
	750x1200
	1
	0,9

	9
	Chilangarlik verstagi
	1500x800
	1
	1,.2

	10
	Chiqindilar qutisi
	500x500
	1
	0,25

	11
	Qisqich 
	-
	1
	-

	12
	Kameralar uchun osgichlar
	-
	2
	-

	13
	Vulkanizatsiya apparati
	800x600
	1
	0,48

	14
	Vanna 
	1200x1200
	1
	1,44

	15
	Jilvirlash dastgohi
	800x600
	1
	0,48

	16
	Azon damlash apparati 
	800x600
	1
	0,48

	
	Jami 
	
	
	12,22

	
	Agregat va tarmoqlarni ta`mirlash 

	1
	Detallar uchun stellaj
	1400x500
	1
	0,7

	2
	Artish ashyolari uchun quti
	600x482
	1
	0,29

	3
	Dvigatellarni qismlarga ajratish yig`ish stendi
	1060x830
	1
	0,88

	4
	Telefon va radio
	-
	1
	-

	5
	Stoldagi parmalash dastgohi
	-
	1
	-

	6
	CHilangarlik verstagi
	1400x800
	2
	2,24

	7
	Asbob uskunalar uchun devordagi shkaf
	-
	1
	-

	8
	Ilashish muftasini qismlarga ajratish va yig`ish stendi
	526x863
	1
	0,45

	9
	Gidravlik press
	1520x840
	1
	1,28

	10
	Orqa ko’prik reduktorini ta’mirlash stendi
	482x740
	1
	0,36

	11
	Payvandlash apparati
	
	
	

	12
	Osma to’sinli kran
	-
	1
	-

	13
	Qisqich   
	-
	1
	-

	14
	Asbob-uskunalar uchun stellaj
	1000x1400
	1
	1,4

	15
	Stol, verstak va qo’l pressi
	1260x800
	1
	1,0

	16
	Uzatmalar qutisini ta’mirlash stendi
	500x780
	1
	0,39

	17
	Oldingi va orqa ko’priklarni ta’mirlash  stendi
	720x1020
	1
	0,73

	18
	CHiqindilar qutisi
	300x400
	1
	0,12

	19
	Qo’l yuvgich
	-
	1
	-

	20
	Elektr qo’l quritgich
	-
	1
	-

	21
	Vertikal parmalash dastgohi
	1000x1000
	1
	1,0

	22
	CHarxlash dastgohi
	860x550
	1
	0,47

	23
	Yuvish tog`orasi
	1250x620
	1
	0,78

	24
	Kardan valiii ta’mirlash stendi
	935x650
	1
	0,61

	
	Umumiy maydon (F
	
	
	12,66


2.8. Avtoservis korxonasi maydonini hisobi

Ishlab chiqarish maydonlarini qo’yidagi usullar yordamida hisoblash mumkin:

-analitik usul-bitta avtomobilga, har bir jihoz birligiga yoki bitta ishlab chiqarish ishchisiga to’g`ri keluvchi maydon sig`imi bo’yicha;

-grafikaviy usul-rejalashtirilgan shakl bo’yicha, ya’ni qabul qilingan masshtabda postlar chiziladi va tanlangan jihozlar avtomobillarni toifasiga qarab, oraliq masofalarni saqlagan holda joylashtirish orqali;

-grafoanalitik usul-rejalashtirish va analitik hisoblash orqali. 

Mintaqa maydoni jihozlar va avtomobil joylashgan maydon va joylashtirish zichligi koeffitsienti orqali hisoblanadi, ya`ni:


[image: image22.wmf]),

(

j

а

i

j

P

F

F

Х

К

F

S

+

×

×

=



 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]m2 

Ustaxona maydoni jihozlar joylashgan maydon va joylashtirish zichligi koeffitsienti orqali hisoblanadi, ya`ni:


[image: image24.wmf]2

,

m

F

К

F

j

j

ust

S

×

=


bu yerda 
[image: image25.wmf]-

C

P

mitaqadagi postlar soni;

            KJ-jihozlarni joylashtirish zichligi:

             Fa-avtomobil egallagan maydon, m2;

            (FJ-jihozlarni rejada egallagan maydonlari yig`indisi, m2
	Ishlab chiqarish mintaqa va ustaxonalar hisobi

№
	ASK dagi mintaqalar va ustaxonalarni nomlanishi
	Mintaqadagi postlar soni, XP
	Avtomo-bilni rejada egallagan maydoni, Fa
	Jihozlarni rejada egallagan maydoni, ΣFj
	Joylash-tirish zichligi,

Kj
	Maydon, ΣFi

	
	
	
	
	
	
	Hiso-biy
	Qabul qilin-gan

	1
	Yig`ishtirish-yuvish
	3
	6,2
	25,3
	4-5
	175,6
	162

	
	Yuvish mintaqasi maydoni (Fyu
	
	
	
	
	162

	2
	To`la TXK
	5
	6,2
	56,980
	4-5
	352
	360

	3
	Ta`minot tizimiga XK va ta`mirlash
	-
	-
	5,48
	3,5-4,0
	22
	24

	4
	Elektrotexnika ishlari
	-
	-
	8,67
	3,5-4,0
	35
	36

	5
	AKB ga XK va ta`mirlash
	-
	-
	13,03
	3,5-4,0
	46
	48

	6
	Shina va vulkanizatsiya 
	-
	-
	12,22
	3,5-4,0
	49
	48

	7
	Agregat va tarmoqlarni ta`mirlash
	-
	-
	12,66
	4,0-4,5
	57
	60

	
	Jami:
	
	
	
	
	
	576


Omborxonalar va avtomobillar turar joylari hisobi:

ASK lari omborxonalarining maydoni ASK ga kiruvchi har 1000 ta avtomobil bo`yicha hisoblanadi, ya`ni:

[image: image26.wmf]2

,

1000

m

f

A

F

S

i

О

×

=


Bu erda 
[image: image27.wmf]S

f

-1000 ta avtomobilga to`g`ri keladigan solishtirma maydon: ehtiyot qismlar uchun-32m2, agregatlar uchun-12m2 va materiallar uchun 6 m2 olinadi.
Ehtiyot qismlar omborini hisobi: 
[image: image28.wmf]eq

F

=1300*32/1000=41,6=42 m2;
Agregatlar omborini hisobi:  
[image: image29.wmf]a

F

=1300*12/1000=15,6=18 m2;
Materiallar ombori:   
[image: image30.wmf]m

F

=1300*6/1000=9 m2;
Moy ombori:  
[image: image31.wmf]moy

F

=1300*6/1000=9 m2
Avtomobillardan yechib olingan qismlarni saqlash xonasi bitta ishchi posti uchun 1,6 m2 hisobidan olinadi, ya`ni;  
[image: image32.wmf]P

sx

X

F

×

=

6

,

1

=1,6*5=8 m2
Mijozlarga sotildigan mayda ehtiyot qismlar maydoni ehtiyot qismlar omborini 10 % ni tashkil etadi, ya`ni:  
[image: image33.wmf]o

msq

F

F

×

=

1

,

0

=0,1*42=4 m2.
Yordamchi xonalar maydonini hisobi
Shahardagi avtoservis korxonalarida mijozlar uchun xona bitta ishchi postiga to`g`ri keluvchi solishtirma maydon orqali hisoblanadi^

[image: image34.wmf]P

mij

mij

X

f

F

×

=

=3*5=15m2 
Mayda ehtiuot qismlar va avtomobilga tegishli bo`lgan materiallar do`konining maydoni:

[image: image35.wmf]1000

)

8

...

6

(

i

mij

A

F

×

=

=(6…8)*1300/1000=10m2
Avtoservis korxonasi uchun umumiy maydonni jadval shaklida aniqlaymiz
	t/r
	Bo`limlar nomi
	Bolimlarni hisoblangan va qabul qilingan maydonlari, m2

	1
	Yig`shtirish-yuvish mintaqasi
	162

	2
	TXK, ta`mirlash va diagnostika mintaqasi
	360

	3
	Ta`minot tizimiga XK va ta`mirlash
	24

	4
	Elektrotexnika ishlari
	36

	5
	AKB ga XK va ta`mirlash
	48

	6
	Shina va vulkanizatsiya 
	48

	7
	Agregat va tarmoqlarni ta`mirlash
	60

	8
	Ehtiyot qismlar ombori
	42

	9
	Agregatlar ombori
	18

	10
	Materiallar ombori
	9

	11
	Moy ombori
	9

	12
	Avtomobillardan yechib olingan qismlarni saqlash xonasi
	8

	13
	Mijozlar uchun xona
	15

	14
	Ehtiyot qismlar do`koni
	10

	15
	Do`kon ombori
	4

	16
	Menedjerlar uchun ofis
	12

	17
	Umumiy ofis
	10

	18
	G`azna xonasi
	6

	19
	Avtomobillar turar joyi
	30

	20
	Yechinish xonasi
	16

	21
	Yuvinish xonasi (Dushxona)
	12

	22
	Hojatxona
	15

	
	jami
	954


.

3.1. Avtoervis korxonalarida texnologik jarayonlarini tashkil etish

Avtoservis korxonalarining (ASK) ishlab chiqarishini tashkil etish texnologiyasi yagona o’zaro bog’lanish mezoni asosida avtomobilni yuvish-yig’ishtirish-qabul qilish uchun ko’rib chiqish va zarur bo’lgan hollarda avtomobilni diagnostika postidan o’tkazib bajariladigan ishlar hajmini oldindan taxminiy aniqlash va ularni bajarish shartlarini mijoz bilan kelishishdan boshlanadi. SHuni aytish zarurki, qaysi va qanday ishlarni bajarilishni tanlash va buyurish mijozning huquqidir. Bunda, albatta qabul qiluvchi mutaxassis - servis xodimi unga malakali maslahatlar beradi.

Avtomobillarni qabul qilib olish maxsus hujjat «Avtoservis korxonalarida avtomobillarni xizmatga qabul qilish va egasiga topshirish qoidalari» asosida amalga oshiriladi. SHu maqsad uchun korxonada maxsus jihozlangan post (ko’targichli yoki estakada) ajratiladi. Izoh qilingan texnologik jarayonni 3.1-rasm shaklida keltirish mumkin.

[image: image36.png]ATE cepaucu.pdf L= O ml

= ok

o

File Edtt View Document Tools

H & €D

Window _Help

A Haifru -
56 /267 @ 667% - { (] §Fng - #

GF AaB6Bsl

ABTOMOGHITAPHH KAGY7 KHTHO OTHI MXCYC XYAAQT (ABTOCEpSHC e Mogsaron,. | Vowews | = B
‘XOPXOATAPHIA BTOMOGHIIADEH XH3NATTA KAGY KIUTHI 52 3racHra TOMMHpHIX G| L=
XOHZaTapH acocHAa avaTra ommprtaTs. IIly MAKCAT YIYE KODXOHATA MAXCYC 5 | Pegakruposaine,
HYOIIAHTaH IOCT (K/TAPIHFTH €41 3CTAKATA) AXPATHTATH

30X KHTHHTGH TEXHOTOTHK AADASHHH 41-pacy WAKTATa KerTmpHmr
My

(IS

» (S

‘Hag6ar kyTam ofii

Astosobunnapan
so8mm 53 To3anam

1

“ABTOMOBHITAPEN Kby KITHIL, AIITaG
“tHKapHI oHTapHTa fyHATIRpHI B
MHKO3Iapra KakTapHI

Yk

[Maxcye amarsoc |- -
TaKa yracTRacH [+ |

TXK a saiza opaii Tassmpram sa | | Kagoatas sa
Tasmpaam arperaTaapsm commmaan onzmm:
noctaapn amvamrrapam nocraapa| | TXK sofix
L i
P F

“Arperat 5a ActazTapan
TaBMEpAAM yCTaXoRATADH

T

TXK Ba Tasmpnam cagamn mazopati

4.1-pac, ACKGpILIa SSTOCEpBHCH TN KTHILEHE TESHOTOTI AQpAEs
- aBTOMOGHTD XApAKATHEHET AcoCHE HyHATHIIE

. - ABTOMOGHIT2D XAPAKATHEAHT 6253 XOTTapIars AT

- TABMHDTARATHTAR ATpETATIAD BA AETATTAp EHATHIIN.





Odatda, qabul qilish va texnik-nazorat, egasiga topshirish postlari birlashtirilib, avtomobil bir joyda, yakka mutaxassis tomonidan qabul qilinadi hamda egasiga topshiriladi. Keltirilgan texnologik chizma umumiy bo’lib, TXK va ta’mirlash ishlari hajmi mijozning talabi va xohishiga qarab, o’zgarishi, ko’p variantli (8...10) bo’lishi mumkin. Masalan TXKni to’la hajmda bajarish va ta’mirlash, TXKni ayrim ishlari bilan ta’mirlash ishlarini bajarish va h.k.

SHuni ta’kidlash kerakki, hamma hollarda avtomobilni yuvish-tozalash, qabul qilib  ko’zdan kechirish ishlari bajariladi, xavfsizlikni ta’minlovchi mexanizmlar va tizimlar  diagnostikadan o’tkaziladi, zarurat bo’lsa, chuqur diagnostika qilib, so’ng ishchi postlariga yoki kutish joylariga jo’natiladi.

Avtomobillarni servisga qabul qilish va egasiga topshirish tartibi hamda qoidalari. Avtomobillarni xizmatga qabul qilish avtomobil, uning agregatlari, uzellari va tizimlarining texnik holatini aniqlash, bajariladigan ishlar hajmini va muddatini belgilash, shuningdek, zarur hujjatlarni to’ldirish, mijozlar bilan muomala qilish kabi ishlardan iborat. Buyurtmachi-mijoz avtoservis korxonasi xizmatidan foydalanishi uchun dastlab avtomobilning texnik pasporti va o’zining shaxsiy hujjatlarini ko’rsatishi lozim. Agar avtomobil boshqa kishiga yoki tashkilotga qarashli bo’lsa, ishonchnoma qog’ozi bo’lishi shart. Yo’l transport hodisasi natijasida shikastlanib qolgan avtomobilning texnik pasportida bu haqda davlat avtomobil inspektsiyasining belgisi yoki maxsus ma’lumotnomasi bo’lishi talab etiladi. Davlat standartlariga zid ravishda qayta jihozlangan, ishlab chiqarilishi to’xtatilganiga 15 yildan oshgan avtomobillar xizmatga qabul qilinmaydi. Avtoservis korxonasiga texnik xizmat va ta’mirlashga muhtoj avtomobillar kelib, uning oldidagi maydonda to’xtaydi. 
Avtomobillarni qabul qilish uchun ishlab chiqarish binosining kiraverishida maxsus joy ajratiladi va jihozlanadi. Avtomobilning ostki qismlarini ko’rib, nazorat qilib chiqish uchun uchastkaga to’rt tirgakli ko’targichlar yoki estakadalar o’rnatiladi, ayrim hollarda qarov chuqurlaridan ham foydalanish mumkin. Qabul qiluvchi mutaxassis to’la komplekt chilangarlik asboblari va ayrim yengil diagnostik priborlar, masalan, gazoanalizator, lyuft o’lchagich, akkumulyatorlar zaryadini tekshiruvchi uchi ayri asbob va h.k. lar bilan ta’minlanadi. 

Avtomobilning korxonada turish vaqti bir sutkadan ortib ketishi ehtimoli bo’lgan hollarda uning butligi va umumiy texnik holatiga qaydnoma tuziladi. Qaydnomada avtomobilning tashqi ko’rinishidagi barcha kamchilik, nosozliklar, eshik, kapot va oynalarni ochish-yopish mexanizmlarining holati, yetishmagan qismlari (zahira g’ildirak, asboblar, fara va podfarnik, oynalar va h.k.) to’la ko’rsatiladi. Qaydnomani tomonlar imzolaganlaridan so’ng uning bir nusxasi mijozga beriladi. Avtoservis korxonalarida TXK va ta’mirlash ishlarini bajarish yakka usulda, tayyor ehtiyot qismlar yoki ta’mirlangan detallardan foydalangan holda yakunlanadi, ya’ni har bir avtomobilda bajariladigan ish turlari va hajmi aynan shu avtomobilning texnik holatidan va mijozning talablaridan kelib chiqadi. Ta’mirlash «begonalashtirilmagan» usulda olib boriladi, ya’ni ishlash qobiliyati ta’mirlanib tiklangan
detallar, uzellar va agregatlar o’z avtomobillaridagi o’rinlariga qaytariladi. Avtomobilning avtoservis korxonasida turish vaqti nafaqat qismlarga ajratish-yig’ish, diagnostik va sozlash ishlari vaqtidan, balki yangi ehtiyot qismlar olish yoki detallarni ustaxonalarda tiklash vaqtlarini ham o’z ichiga oladi.

Avtomobillarga TX ko’rsatish va ta’mirlash ishlari uchun haq barcha avtoservis korxonalarida buyurtmachi tomonidan davlat moliya organlari ma’qullagan maxsus narxnomalar asosida to’lanishi lozim. TXK va ta’mirlashda foydalanilgan ehtiyot qismlar va asosiy materiallar narxi, bu narxnomalarda ko’rsatilmagan hollarda hisoblash erkin bozor narxlari asosida o’tkaziladi. Narxnomalarda ko’rsatilmagan TXK va ta’mirlash ishlari uchun to’lov, mijoz bilan kelishilgan holda korxona rahbari tasdiqlagan ish vaqti me’yori va 1 me’yor-soatning narxi asosida hisoblanadi, bunda ishlarni bajarish sharoit toifasi ham ko’zda tutiladi. Kuzovlarni ta’mirlash va bo’yash jarayonlarida avtomobillar agregatlari, uzellari va bo’laklarini zaruriy hollarda chiqarib olish va o’rnatish bo’yash ishlari narxiga kirmaydi va buyurtmachi tomonidan narxnomaga asosan alohida to’lanadi. Avtomobillarga TX ko’rsatish va ta’mirlash korxonalarida bajarilgan ishlar maxsus II - bo’g’in yo’llanma hujjati «Avtotexxizmat korxonalarida mijozlar buyurtmasiga ko’ra texnik xizmatdan o’tgan avtomobillar elementlari texnik holatiga talablar» asosida nazoratdan o’tkaziladi. Mazkur hujjat ta’mirlangan detallar, uzellar, agregatlar texnik holatini yuqorida keltirilganidek kafolatlaydi. Barcha zarur ishlar bajarib bo’lingandan so’ng, avtomobil egasiga topshirish uchun yana qabul qilingan bo’limga keltiriladi va maxsus texnik nazoratdan o’tkaziladi. Buyurtmada ko’rsatilgan barcha ishlarning bajarilganligi, ularning sifati, avtomobilning umumiy holati va butligi yana bir karra texnik nazoratdan o’tkazilib, xizmatlar, sarflangan ehtiyot qismlar va materiallar uchun buyurtmachi bilan hisob-kitob qilinib egasiga taqdim etiladi yoki tayyor avtomobillar qatoriga qo’yiladi. Avtomobilni qabul qilib olganlik to’g’risida uning egasi buyurtmaga imzo chekadi va xizmat haqi to’langach, avtomobilini olib ketadi. Avtomobilni topshirish vaqtida agar uning egasi buyurtmadagi ishlarni bajarishdan qoniqish hosil qilmasa, uning haqli e’tirozlari qondiriladi.

Odatda ASKlarda qabul qilish va egasiga topshirish postlari birlashtirilib, bir joyda tashkil etiladi va qabul qilib olgan mutaxassis xodimning aynan o’zi avtomobilni yana egasiga topshiradi. Avtoservis korxonalari ishlab chiqarish texnologiyasining muhim tarkibiy qismi bu jarayonlarni mexanizatsiyalashtirish, avtomatlashtirish va kompьyuterlashtirishdir. Bu vositalar qo’llanilganda mehnat unumi bir necha barobar oshadi, sifati esa yaxshilanadi. 

TXK va ta’mirlash ishlari ishlab chiqarish binosining maxsus jihozlangan ishchi  postlari va ustaxonalarida bajariladi. Avtomobillarning o’zida bajariladigan ishlar post ishlari deb ataladi va maxsus postlarda bajariladi. Ayrim ishchi postlar ba’zi ishlarni bajarishga ixtisoslashgan bo’lishlari mumkin, masalan, moylash va moylarni almashtirish posti,

tormozlarni tekshirish va sozlash, oldingi g’ildiraklarni o’rnatish burchaklarini nazorat qilish va sozlash postlari va h.k. TXK va ta’mirlashning barcha umumiy ishlari (sozlash, qotirish, agregatlar, qismlarni o’rnidan ajratib olish va o’rniga qo’yish va h.k.) universal postlarda bajariladi va bu ishlar katta hajmni tashkil etadi.

Kichik quvvatli ASKlarning (2-6 postli) postlari asosan universal postlardan iboratdir. Yirik va ba’zan o’rta quvvatli ASKlarida avtomobillardagi mayda ta’mirlash ishlarini bajarish uchun alohida, kirish va chiqish uchun qulay bo’lgan joyda, maxsus postlar ajratiladi. Bunda avtomobil yuvish-tozalash va qabul qiluvchi bilan kelishgan holda bo’sh turgan postga kiritiladi yoki bo’shi bo’lmagan holda kutib turiladi. SHu joyning o’zida, aynan shu postda, barcha ishlar bajariladi va avtomobil chiqib ketadi. Ba’zan, asosan, xorij amaliyotida, shu postlarning qatorida o’z-o’ziga xizmat ko’rsatish postlari ham ajratiladi, ya’ni mijoz o’zi yoki yordamchisi bilan ayrim ishlarni o’zlari bajarib olishadi. TXK va ta’mirlash ishlarini bajarish jarayonida ko’pincha avtomobillarni ko’tarish va ular ostida ishlash, g’ildiraklarni osiltirish talab etiladi. 
Ko’targich va ko’rish chuquri bilan jihozlangan postlarda ishchiga avtomobilning ostidan turib xizmat ko’rsatish imkoniyati yaratiladi. Ishchi postlari bir tomoni berk (3.3-rasm) va har ikki tomoni ochiq (bir tomondan kirib ikkinchi tomondan chiqib ketiladigan) bo’lishi mumkin. Ochiq postlar asosan yuvish, tozalash, qabul qilish va egasiga topshirish hamda ayrim diagnostika ishlarini bajarish uchun qo’llaniladi. Ishchi postlar texnologik talablarga mos holda jihozlanishi, unda hayot xavfsizligini ta’minlash va tabiatni asrash sharoitlari yaratilgan bo’lishi shart. SHuningdek, ularda bajariladigan ishlar ro’yxati, bajarish tartibi, texnik va texnologik talablarga oid hujjatlar mavjud bo’lishi talab etiladi.

Avtomobil qismlari texnik holatiga qo’yiladigan talablar ham yakka tartibda ishlab  chiqarish usuliga mos holda, ya’ni bajariladigan xizmatlar va ishlar chegarasida bo’ladi.

TXK va ta’mirlash ishlarining sifati va belgilangan hajmda bajarilishini ta’minlash maqsadida ishlab-chiqarish uchastkalari va ishchi postlarda kerakli jihozlar, asbob-uskunalar va ash’yolar qatori texnologik xaritalar va boshqa korxona standartlariga oid texnik – texnologik

hujjatlar bo’lishi talab etiladi.

TXKga kelgan avtomobillarda bajariladigan ishlar davriyligi va hajmi avtomobilsoz  kompaniyalar tomonidan ishlab chiqilgan va avtomobilni sotishda unga qo’shib har bir mijozga taqdim etiladigan maxsus «Avtomobilning servis daftarchasi» talonlariga asosan belgilanishi tavsiya etiladi. 


Elektr jihozlarini joriy ta’mirlashda asboblar va agregatlar alohida tarmoq va detallarga ajratiladi, detallar va tarmoqlardagi nuqsonlarni aniqlash, ishga yaroqsiz mayda detallarni (vtulkalar, podshipniklar, cho’tklar) almashtirish, kollektorni tozalash va yo’nish va kollektor plastinalari orasidagi ihotani frezalash, ulovchi o’zatmalarni va katushka uchlarini shikastlangan ihotalarini tiklash, o’zatmalar uchlarini kavsharlash, agregatlarni yoki asboblarni yig’ish ishlari bajariladi.


Mukammal  ta’mirlashda elektr jihozlarini agregat va asboblarini to’la qismlarga ajratish, nosoz detallarini ta’mirlash va chulg’am o’rash ishlari bajariladi.


Avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish stantsiyalarida elektr jihozlarini asosan joriy ta’mirlash ishlari bajariladi, ba’zan ehtiyot qismlar yetarli bo’lganda mukammal ta’mirlash ishlari bajariladi. Elektr jihozlarini bazaviy detallarini (generator va startyor yakorlarini, rele-regulyator, yondirish g’altagini, uyg’otish chulg’amini va boshqalar) tiklash bilan bog’liq bo’lgan mukammal ta’mirlash ishlari hamda alohida tarmoqlarni ta’mirlash ishlari maxsuslashtirilgan ustaxonalarda bajariladi.


3.2.Elektr jihozlarini texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash texnologiyasi
Generatorni ta’mirlash. Avtomobildan yechib olingan generatorni texnik holatini nazorat-sinash stendida tekshiriladi. Nazorat-tekshirish stendi generator rotorini aylanishlar sonini 0 dan 5000 daqiqa-1 chegaragacha bir tekis o’zgartirishni ta’minlaydigan elektr o’zatma, 0-30 V shkalali voltmetr, 0-60 A shkalali ampermetr, taxometr va 60 A ga mo’ljallangan yuklama reostati bilan jihozlangan. Stenda generatorni yuklamali va yuklamasiz 12,5 V kuchlanishga yetishishi uchun generator rotorini minimal aylanishlar sonini aniqlash hamda yuklama tok miqdori va sozlanuvchi kuchlanish tekshiriladi.

Rotorni minimal aylanishlar soni uchirgich  tutashgan  uchirgichlar o’zilgan holda teshiriladi. Generatorni uyg’otuvchi chulg’amlari doimiy tok manbaidan (batareya) reostat bilan o’rnatiladigan va voltmetr bo’yicha aniqlanadigan 12,5 V li kuchlanishli tok oladi. Reostat bilan o’rnatilgan yuklama bilan  tekshirilayotganda uchirgich ham qo’shilgan bo’ladi. Sinashda rotorni aylanishlar soni kuchlanish 12,5 V ga yetguncha asta-sekin  ko’paytirib boriladi. Yuklama bilan sinashda reostat bilan yuklama 32 A ga o’rnatiladi. Rotorni aylanishlar soni 12,5 V kuchlanish olish uchun generatorni modeliga qarab yuklamasiz 1000-1100 daqiqa-1 , generator 32 A  yuklamabilan  ishlaganda 1900…2200 daqiqa-1   dan oshmasligi lozim. Rotorni minimal aylanishlar chastotasini miqdori katta bo’lganda generatorni qismlarga ajratib rotorni, statorni chulg’amini  va to’g’rilagich bloki diodlarini o’zilishga yoki qisqa tutashuvga tekshirish lozim.

Yuklama toki kuchi kontaktlar ajralgan holda kontaktlar ulangan holda tekshiriladi.  Generator rotorini aylanishlar soni 5000 daqiqa-1 va kuchlanish 13 V bo’lganda yuklamani tok kuchi 40…55 A kam bo’lmasligi lozim. Aks holda generatorni qismlarga ajratib uni chulg’amini va diodlarini tekshirish lozim.

Generatorni rostlanadigan kuchlanishi uchirgich ajralgan holda va uchirgich ulangan holda tekshiriladi. Doimiy tok manbasini kuchlanishi 12,2-12,6 V chegarasida bo’lishi lozim. Voltmetr bo’yicha rostlanadigan kuchlanish rotorni aylanishlar chastotasi 3500 daqiqa-1 va yuklama toki  16 A bo’lganda o’lchanadi, bunda rostlanadigan kuchlanish miqdori 13,7-14,5 V chegarasida bo’lishi lozim. Aks holda kuchlanish rostlagichi yangisiga almashtiriladi. Agar bu holda ham rostlanadigan kuchlanish 13,7 V dan kichik bo’lsa, unda generatorni qismlarga ajratib uni chulg’ami va diodlarini tekshirish lozim.

Generatorni qismlarga ajratish quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi:

qotirgichni bir tomonga surib cho’tka ushlagich kuchlanish rostlagichi bilan birga olinadi;

tortuvchi boltlarni olib generator qopqog’i stator bilan birga olinadi;

to’g’rilagich blokidagi chiqiqlardan statorni fazali chulg’amlari ajratib  olinadi;

ventilyator shkivi gaykasini bo’shatib ajratgich yordamida rotor validan shkiv ajratib olinadi;

generatorni oldingi qopqog’ini ajratgich yordamida ajratib olish;

oldingi podshipnikni almashtirish lozim bo’lganda uni ushlab turuvchisi vintlari bo’shatiladi va ajratgich yordamida qopqoqdan sug’urib olinadi.

Generatorni yig’ish qismlarga ajratishga teskari holda amalga oshiriladi.

Generator detallarini holatini tekshirish rotorni uyg’otish chulg’amini, stator chulg’amini, to’g’rilagich bloki diodlarini tekshirishni o’z ichiga oladi.

Rotorni uyg’otish chulg’ami ommetr yordamida tekshiriladi. Buning uchun uni shchuplarini yakor halqasi kontaktlariga ulanadi va qarshilik miqdori bo’yicha uyg’otish chulg’amida o’zilish yoki qisqa tutashuv yo’qligi tekshiriladi. 

Uyg’otish chulg’amidagi o’zilishni indikator (nazorat lampasi) yordamida ham aniqlash mumkin, bunda lampa orqali akkumulyatorlar batareyasini kontakt halqalariga ulanadi.  Bunday tekshirish generatorni avtomobildan yechib olmay cho’tkali tarmoqni olib qo’yib amalga oshirish mumkin.

Stator chulg’amini o’zilish va qisqa tutashuvga indakator va akkumulyator batareyasi yordamida tekshiriladi. Stator  chulg’amidagi qisqa tutashuv ommetr bilan tekshiriladi. Statorni hamma fazalaridagi chulg’amlar qarshilik soz chulg’amda bir xil bo’lishi lozim (farq 10 foizdan ko’p bo’lmasligi).

To’g’rilagich blokidagi diodlar indikator (1-5 Vt quvvatga ega lampa) va akkumulyatorlar batareyasi yordamida tekshiriladi. Soz diod tokni faqat bir tomonga o’tkazadi. Nosoz diod umuman tok o’tkazmasligi (zanjir o’zilgan) yoki tokni ikala tomonga ham (qisqa tutashuv) o’tkazishi mumkin. To’g’rilagich blokidagi bitta diod shikastlanganda to’g’rilagich blokini to’la almashtirish lozim.

To’g’rilagich blokidagi diodlarni generatorni avtomobildan yechib olmasdan tekshirish mumkin, buning uchun akkumulyatorlar batareyasi va generator o’zatmalari va kuchlanish rostlagich chiqig’i generatorni «30» (klemma «+») klemmasidan o’zib qo’yiladi. Ommetr yoki indikator va akkumulyatorlar batareyasi yordamida tekshirish mumkin. Agar shakl bo’yicha tekshirilganda nazorat lampasi yonsa, unda bitta yoki bir nechta diodlarda qisqa tutashuv mavjud. Agar shakllar bo’yicha tekshirilganda lampalar yonsa, unda mos ravishda yoki birnechta musbat yoki manfiy diodlarda qisqa tutashuv mavjud. Har qanday nuqsonli  to’g’rilagich bloki almashtiriladi.

Kuchlanish rostlagichini 24 V li tok manbai (ketma-ket ulangan ikkita akkumulyatorlar batareyasidan foydalanish mumkin) yordamida tekshirish mumkin. Potentsiometr yordamida 12 V li kuchlanish o’rnatilganda lampochka yonishi lozim (agar lampa yonmasa rostlagich nosoz uni almashtirish lozim). Kuchlanish 13,7-15,5 V gacha kuchlanish oshirilganda lampa o’chishi kerak. Agar lampa o’chmasa regulyator nosoz uni almashtirish lozim.

Ko’rsatib o’tilgan tekshiruvlardan tashqarii rotorni kontakt halqalarini va podshipnikni yeyilishi tekshiriladi. Ariiqcha bo’yicha halqa 0,5 mm dan ko’pga yeyilgan bo’lsa halqa yo’niladi. Yeyilgan podshipniklar yangisiga almashtiriladi.
Generatorni ishlatish, unga texnik xizmat ko’rsatish jarayonida quyidagi qoidalarga rioya qilish zarur. Akkumulatorning manfiy qutbi doimo massaga, musbat qutbi esa generatorning 1 qisqichiga ulangan bo’lishi kerak. Agar bu tartib buzilsa (ya’ni, teskari ulansa) to’g’rilagich bloki diodlardan o’tayotgan tok miqdori keskin ortadi va ularni ishdan chiqarishga olib kelishi mumkin. 

DAEWOO rusumidagi va boshqa zamonaviy avtomobillarda dvigatel ishlayotganda AKB ning manfiy (-) klemmasini uzish tavsiya etilmaydi, chunki bu avtomobillarning elektr jihozlari ishdan chiqishiga olib keladi. 


To’g’rilagich diodlarini tekshirish. Soz diod  tokni bir yo’nalishda o’tkazadi, nosoz diod  esa umuman tok o’tkazmaydi (zanjir uzilgan) yoki tokni ikki yo’nalishda ham o’tkazadi (qisqa tutashib). 

Dioddagi qisqa tutashuv generatorni avtomobildan yechmasdan tekshirish mumkin. Buning uchun generator va akkumulator simlarini oldindan uzib qo’yish kerak. 

Tekshirish ommetr yoki 25-40 Vt lampa va akkumulatorlar batareyasi yordamida amalga oshiriladi, 3.4-rasm, a. 

[image: image37.png]



[image: image38.png]



[image: image39.wmf]Â 1


3.4-rasm. To’g’rilagich diodlarini tekshirish sxemasi.

a) «musbat» va «manfiy» diodlarni baravariga tekshirish; b) «manfiy» diodlarni tekshirish; v) «musbat» diodlarni tekshirish.

A) Avval diodning musbat va manfiy tomonlarida qisqa tutashuv yo’qligi tekshiriladi. Buning uchun akkumulator batareyasining musbat qisqichi lampa orqali V 1 klemmasiga ulanib, batareyaning manfiy klemmasi generator korpusiga ulanadi. Agar lampa yonsa, manfiy va musbat diodlarda qisqa tutashuv mavjud. 

B) Manfiy diodlarning qisqa tutashuvini akkumulator batareyasining musbat klemmasini lampasi orqali cho’lg’amning nol simi bilan ulanib, akkumulator batareyasining manfiy klemmasi generator korpusi bilan ulanib aniqlanadi, 1-rasm b. 

Lampaning yonishi bir yoki bir necha diodlarda qisqa tutashuv mavjudligini anglatadi. 

V) Musbat diodlarning qisqa tutashuvini aniqlash uchun akkumulator batareyasining musbat klemmasi lampa orqali generatorning V1 klemmasi bilan  manfiy   klemmasi   stator  cho’lg’amining  nol  simi  bilan ulanadi, 1-rasm v.  

Lampaning yonishi bir yoki bir necha musbat ventillarda qisqa tutashuv mavjudligini bildiradi, chunki bu holda yarim o’tkazgich diodlaridan katta qiymatidagi tok o’ta boshlaydi va ular quyishi mumkin. Generatorni faqat ommetr va voltmetr bilan tekshirish mumkin. 

Zaradlash toki zanjirini 36 V li kuchlanishda ishlaydigan megometr yoki lampa bilan tekshirish man etiladi. 

Stator himoyasini yuqori kuchlanish bilan tekshirish faqat stendda cho’lg’am uchlari diodlardan uzilgan holda amalga oshiriladi. 


Generatorni avtomobildan yechmasdan tekshirish. Dvigatel ishlayotganda akkumulatorlar batareyasini zaradlanganligini ko’rsatuvchi nazorat lampasi yonib turgan bo’lsa, generator sozligi taxminiy ravishda quyidagicha aniqlanadi: 

Karburator havo zaslonkasini boshqaruvchi ruchkasi biroz tortilib, tirsakli val, salt ishlashda uning aylanishini 1000-1500 ayl(min ga yetkaziladi. Qisqa muddatga akkumulatorlar batareyasidan «-» qisqich uzib qo’yiladi. Agar dvigatel to’xtab qolsa generator nosozligini ko’rsatadi va barcha istemolchilar akkumulator batareyasidan ta’minlanayotganligini bildiradi. 

Generatorni stendda tekshirish. Bunda tekshirishda generator sozligi uning nominal tavsiflari bilan solishtirish yo’li bilan aniqlanadi. Generatorni tekshirishga ulash sxemasi 3.5-rasmda ko’rsatilgan. 

[image: image40.wmf]Â 1


3.5-rasm. Generatorni tekshirish sxemasi.  

1-generator; 2-volmetr; 3-tok ajratgich; 4-reostat;

5-akkumulator batareyasi; 6-ampermetr.

Tekshirilayotgan generator kontakt halqalarga yaxshilab ishqalanib moslashtirilgan, halqalarning o’zi esa toza bo’lishi kerak. 

Stendning elektr dvigateli ishga tushirilib, reostat 4 yordamida generatorning chiqish klemmasidagi kuchlanish 14 V ga yetkaziladi va rotorning aylanish chastotasi 5000 ayl(min ga yetkaziladi. 

Ushbu rejimda generator 2 daqiqa ishlatilib, so’ngra tok kuchi o’lchanadi. Soz generatorning uzatayotgan tok kuchi 44 A dan kam bo’lmasligi kerak. 

Agar generator uzatayotgan tok kuchi 44 A dan kam bo’lsa, stator va rotor cho’lg’amlarida, diodlarning shikastlanganligi yoki kontakt halqalari yeyilganligidan darak beradi. Ushbu holatda cho’lg’am va diodlar chuqurroq tekshirilib, nosoz qism aniqlanadi. To’g’rilagich ventillar nosozligiga shubha tug’ilganda qizigan dvigatelning uzatayotgan tok kuchini o’lchash yo’li bilan aniqlanadi. 

Bunday tekshirish natijasida generator haroratining ko’tarilishi bilan uzatilayotgan tok kuchi keskin pasayadi. 

Generatorni qizdirish uchun 15 daqiqa davomida rotor 5000 ayl(min ga va chiqish qisqichlarida 14 V kuchlanish bilan ishlatib qo’yish kerak. Qizigan generatordan uzatilayotgan tok kuchi 42 A dan kam bo’lmasligi kerak. 

[image: image41.png]



3.6-rasm. Generatorning to‘g‘rilangan kuchlanishini ko‘rsatuvchi egri shakl 

a) soz generator; b) diod teshilgan; v) diod zanjiri uzilgan. 

Generator sozligini elektron ossillograf yordamida tekshirish. Ossillograf yordamida to’g’rilangan kuchlanish egri chizig’ining shakli bo’yicha generator sozligini aniq va tez, hamda nosozlik tavsifini aniqlash mumkin. Buning uchun generator rotorining aylanish chastotasi 1500-2000 ayl(min ga yetkaziladi va generatorning uyg’onish cho’lg’ami akkumulatorlar batareyasidan ta’minlanadi. Lekin shu bilan birga akkumulatorlar batareyasi V1 qisqichdan uzib qo’yiladi. 

Agar diodlar va stator cho’lg’amlari soz bo’lsa, to’g’rilangan kuchlanish egri chizig’i bir xil o’lchamga ega bo’lgan arrasimon shaklli tishlar ko’rinishiga ega bo’ladi, 3-rasm, a). 

Agar stator cho’lg’amlarida uzilish yoki ventillarda qisqa tutashuv bo’lsa, egri chiziq shakli keskin o’zgaradi: tishlarning bir xil o’lchamligi buziladi va chuqurchalar hosil bo’ladi, 3-rasm, b, v. 

Generator nosozliklari va uni bartaraf etish usullari

	1-nosozlik: Nazorat lampasi yonib turadi yoki avtomobil harakati davomida davriy ravishda yonib – o’chadi

	1.1. Generator yuritmasi tasmasi sirpanadi. 
	1.1. Tasma tarangligi rostlansin. 

	1.2. Nazorat lampa relesi nosoz. 
	1.2. Rele tekshirilib, nosoz bo’lsa almashtirilsin. 

	1.3. Generator uyg’onish cho’lg’amini ta’minlovchi zanjirda uzilish mavjud. 
	1.3. Uzilgan sim ulansin. 

	1.4.Kuchlanish regulatorida nosozlik mavjud. 
	1.4. Kontaktlar tozalansin yoki kuchlanish regulatori almashtirilsin. 

	1.5. Generator cho’tkalari yeyilgan, kontakt halqalar oksidlangan. 
	1.5. CHo’tka ushlagichi bilan birgalikda almashtirilsin. Kontakt halqa benzinda namlangan latta bilan artilsin. 

	1.6. To’g’rilagich diodlari buzilgan. 
	1.6. Buzilgan diodlar almashtirilsin. 

	1.7. Generatorning rotor yoki stator cho’lg’amlari shikastlangan. 
	1.7. Generator rotori yoki statori almashtirilsin. 

	2-nosozlik: O’t oldirish kaliti ulanganda nazorat 

lampasi yonmaydi

	2.1. Lampa kuygan yoki simi uzilgan. Zaradlashni ko’rsatuvchi lampa relesi nosoz. 
	2.1. Lampa almashtirilsin. Kontaktlarni tozalab, simi ulansin, rostlansin yoki rele almashtirilsin. 

	2.2. Bir yoki bir necha manfiy diodlarda qisqa tutashuv mavjud. 
	2.2. Manfiy diodlar almashtirilsin. 

	3-nosozlik: Akkumulator batareyasi kam zaradlanmoqda:

	3.1.Generator klemmalari gaykalari bo’shab qolgan, akkumulator batareyasidagi chiqiqlar oksidlangan, simlar shikastlangan. 
	3.1. Okislangan chiqiqlar tozalansin, gaykalar tortilsin, shikastlangan simlar almashtirilsin. 

	3.2. Akkumulator batareyasi nosoz. 
	3.2. Batareya tekshirilsin, yaroqsiz bo’lsa almashtirilsin. 

	4-nosozlik: Generator shovqini baland

	4.1. Generator shkivi gaykalari bo’shagan, generator podshipniklari shikastlangan, generator statori cho’lg’amlarida o’ramlar orasida qisqa tutashuv mavjud, cho’tkalarning g’irchillash mavjud. 
	4.1. Gaykalar tortilsin, podshipniklar almashtirilsin. Stator almashtirilsin. CHo’tkalar va kontakt halqalar benzinga botirilgan toza salfetka bilan artilsin. 


Startyorni ta’mirlash. Avtomobildan yechib olingan startyor maxsus stendda salt yurishda va yuklamada tekshiriladi. Akkumulyatorlar batareyasiga va ampermetrga ulash o’zatmalarini kesimi 16 mm2 dan bo’lmasligi lozim. O’zatilayotgan kuchlanish 12 V bo’lganda, startyor salt yurishda 70-85 A chegarasida tok  iste’mol qilishi, yakorni aylanishlar chastotasi esa 5000±500 daqiqa-1 chegarasida bo’lishi lozim.

Iste’mol qilinayotgan tokni ko’pligi, aylanishlar chastotasini pastligi hamda ishlaganda shovqin chiqishi elektrik yoki mexanik nosozliklar borligidan dalolat beradi. Startyor klemmasidagi kuchlanish me’yorida bo’lganda iste’mol qilinayotgan tokni pastligi va yakorni aylanishlar chastotasini kichikligi o’zatmali birikmalarda yoki cho’tkali tarmoqlarda kontaktlarni  bo’zilishidan  (eyilish, cho’tkani qotib qolishi, kollektorni ifloslanishi) dalolat beradi. 

To’la tormozlanish rejimida yuklama ostida startyorni sinashda o’zatma shesternyasiga pishangli qisqich qurilma o’rnatiladi, u dinamometr Bilan ulangan va tormozlash momentini aniqlaydi. Buning uchun qisqa muddat (4…5 soniyadan ko’p bo’lmagan, startyor chulg’amini kydirmaslik va shikastlamaslik uchun) statyor ulanadi va dinamometr shkalasi bo’yicha u tomonidan rivojlantirilayotgan kuch o’lchanadi. Dinamometr bilan o’lchangan kuchni pishang yelkasi o’zunligiga ko’paytmasi  startyorni aylantirish momentini beradi, bu moment startyorni pasport ma’lumotiga mos bo’lishi lozim.

Startyorni qismlarga ajratish qo’yidagi tartibda amalga oshiriladi: -tortuvchi reledan o’yg’otish chulg’ami chiqig’ini o’zib,  uni qopqoqdan  ajratib yechib olinadi.;

-tortuvchi boltlarni bo’shatib, qopqoq cho’tkalar Bilan olinadi va kollektor tomonidan cho’tka cho’tka ushlagichdan ajratib olinadi;

-korpusni old qopqoqdan ajratiladi va yakor erkin yurish muftasi Bilan birgalikda olinadi;

-erkin yurish muftasini olish uchun cheklagich halqani o’zatma tomonga siljitiladi va yakor vali uyig’idan stopor halqasi olinadi.

Startyor qismlarga ajratilgandan so’ng hamma detallar yuviladi va siqilgan havo yordamida pudaladi va tekshiriladi.

Startyor detallarini qiqa tutashuvga tekshirish indikator va ta’minlash manbasi yoki avtotestor yordamida amalga oshiriladi.  Indikator lampasini yonishi bilan aniqlangan qisqa tutashuv nuqsonli detal almashtiriladi.

Startyor yakorini shlitsasida mexanik shikastlanish va kollektorda katta yeyilish bo’lmasligi lozim. Kollektorda katta yeyilish va g’adir-budirlik bo’lganda  u yo’niladi va mayda donali qum qog’oz bilan jilvirlanadi. 
Tutashgan uyg’otish chulg’amlarini startyor korpusga qotirilgan vintlarini  press-otvertka yordamida bo’shatib almashtiriladi.  Yig’ishda vintlarni qotirishda o’z-o’zidan bo’shab ketishini oldini olish maqsadida ularni kallagi cho’kichlanadi.

Erkin yurish muftasi gubchakda uni shesternyasi aylanishi bo’yicha tekshiriladi: shesternya gubchakka nisbatan bir tomonga erkin aylanishi va ikkinchi tomonga aylanmasligi kerak. SHesternya tishlarida uyulish  izlari va siniqlar bo’lmasligi lozim. SHesternya orqa tomonidagi unchalik katta bo’lmagan uyuqchalarni mayda donali jilvir aylanasida jilvirlab bartaraf qilinadi. 

Startyor qopqog’ida siniq va darzlar bo’lmasligi lozim, yeyilgan yakor vtulkasi yangisiga almashtiriladi.

CHo’tkalar cho’tka ushlagichda erkin harakat qilishi va yeyilish katta bo’lganda ular almashtirishi lozim. CHo’tkalar balandligi avtomobil markalariga nisbatan 9…12 mm dan kam bo’lmasligi lozim.

Startyorni yig’ish qismlarga ajratishga teskari tartibda amalga oshiriladi. Yig’ishda yakor vali vintli shlitsasi motor moyi bilan,  yakor vtulkasi va o’zatma shesternyasi esa Litol-24 bilan moylanadi. Yig’ishda yakor valini o’q bo’ylab siljishi yakor valini oldingi yoki  ketingi bo’yniga o’rnatiladigan rostlovchi shaybalar soni va qalinligi bilan sozlanadi. Yig’ilgan startyor shesternya tortsasi va erkin yurish muftasi cheklagich halqasi orasidagi masofa bilan  o’zatmani to’g’ri sozlanganligi tekshiriladi.

Ishga tushirish tizimiga TXK ishlari 2-TXK da bajarilib, unda startyorni dvigatelga mahkamlanganligi tekshiriladi. Bundan tashqari startyorga va akkumulator batareyasiga ulanadigan simlarning mahkamlanishi tekshiriladi. Startyorni texnik holatini tekshirish uchun, uni dvigateldan yechib olinadi va tozalanadi. Startyorning shchyotka-kollektor bo‘g‘ini, startyor yuritmasi, startyor relesi, startyor elektr dvigateli nazoratdan o‘tkaziladi. 

Avvalam bor shchyotka-kollektor bug‘inini ko‘zdan kechiriladi. Agar shchyotkaning balandligi ruxsat etilgan qiymatdan kichik bo‘lsa yoki nuqsonlarga ega bo‘lsa, shchyotka almashtiriladi. Shchyotka prujinasining kuchini dinamometr yordamida o‘lchanadi. Yumshab o‘z xususiyatini yo‘qotgan prujinalar yangisiga almashtiriladi. 

Startyorning kollektorida iflosliklar yoki uncha katta bo‘lmagan nuqsonlar (kuyishlar) bo‘lsa uni benzin bilan namlangan latta bilan tozalanadi. Katta kuyishlarga ega bo‘lgan kollektorni jilvirlash qog‘ozi bilan tekislab, so‘ngra benzinli latta bilan artiladi. 

Startyorning yuritmasini iflosliklardan tozalanadi va motor moyi bilan moylanadi. Startyorning tortish relesini kontaktlari kuygan bo‘lsa, ularni egov bilan, so‘ngra mayda qum qog‘oz bilan tekislanadi. 

Kontaktlardagi yeyilish katta bo‘lsa, uning boltlarini 180( ga burib, kontakt diskni esa orqa tarafga ag‘darilib, o‘rnatiladi yoki yangisiga almashtiriladi. 

Startyorning elektr dvigatelini maxsus asbob-uskunalar yordamida tekshiriladi. 

Startyor podshipniklarini avtomobil 40 000 km masofani bosib o‘tganidan so‘ng moylash talab etiladi. 

Startyorning texnik tavsifi (xarakteristikasi):

	Startyor turi. 
	DAEWOO 

	Iste’mol quvvati. 
	0,8 kVt. 

	Shchyotkasining uzunligi. 
	7,0 mm. 

	Startyorni ishga tushirilganida, kalitni ulanib turish vaqti. 
	10 soniyadan ko‘p bo‘lmasin, aks holda simlar qizib ketib, tortish relesi ishdan chiqishi mumkin. 

	Startyor yuritmasining turi. 
	Mexanik. 

	Tishli mufta (bendeks) turi. 


	To‘g‘ri tishli, erkin aylanuvchan harakatga ega bo‘lgan mufta. 


Ishga tushirish tizimida uchraydigan nosozliklar, ularning sabablari va bartaraf etish usullari 

	Nosozlik sabablari:
	Nosozlikni baratarf etish usullari 

	I-nosozlik: Startyor ulanganida, uning yakori aylanmayapti: 

	Kollektor bilan shchyotka orasida tutashuv (kontakt) yo‘qolgan. 
	Startyor yechib olinib, bo‘laklanadi, kollektor tozalanidi va shchyotka almashtiriladi. 

	Startyorning tortish relesini uzgichida kontakt yo‘qolgan. 
	Kontaktlar tozalanadi, kuygan bo‘lsa 180( ga burib quyiladi yoki almashtiriladi. 

	Startyorning elektr dvigateli yoki tortish relesining ichidagi ulanishlar uzilgan. 
	Startyor ta’mirlanadi. 

	Rele yakorining elektro-magnit cho‘lg‘amini vtulkasida ushlanib qolishi. 
	Relening yakori va vtulkasi tozalanadi. 

	O‘t oldirishning uzgichida ishonchli tutashuv (kontakt) bo‘lmasligi. 
	Startyorning uzgichi almashtiriladi. 

	II. nosozlik: Startyor ulanganida, tirsakli val aylanmayapti yoki sekin aylanyapti, yoritish chiroqlari xiralashmoqda: 

	Akkumulator batareyasi zaradsizlangan yoki nosoz. 
	Akkumulator batareyasi zaradlanadi yoki almashtiriladi. 

	Yakorda yoki uyg‘otish cho‘lg‘amlarida qisqa tutashuv. 
	Yakor yoki uyg‘otish cho‘lg‘ami almashtiriladi. 

	Startyorning ta’minot zanjiridagi kontaktlar nosozligi. 
	Tutashuv joylari tozalanib, mahkamlanadi. 

	O‘t oldirishning uzgichida ishonchli kontakt bo‘lmasligi. 
	Startyorning uzgichi almashtiriladi. 

	Rele yakorining elektromagnit cho‘lg‘ami vtulkasida ushlanib qolishi. 
	Relening yakori va vtulkasi tozalanadi. 

	III-nosozlik: Startyor ulanganida, uning vali katta chastota bilan aylanyapti, lekin tirsakli val aylanmayapti. 

	Startyorning yuritmasidagi erkin harakatlanish muftasining nosozligi. 
	Erkin harakatlanish muftasi almashtiriladi. 

	IV-nosozlik: Startyor ulanganida, startyorning shesternyasi, maxovikning halqasidagi tishlari bilan tishlashmasligi tufayli shovqin chiqmoqda: 

	Maxovikning halqasidagi tishlar yeyilgan. 
	Tishlar halqa almashtiriladi. 

	Yuritma shesternyasining yo‘li va uzgichning kontaktlarini ulanish payti noto‘g‘ri rostlangan. 
	Rostlanadi. 

	Startyor yuritmasining bufer prujinasi yumshab qolgan. 
	Prujina almashtiriladi. 

	V-nosozlik: Startyor ulanganida, tortish relesidan va maxovik tishi bilan ulanadigan shesternyadan kuchli tovush eshitilmoqda, 

tirsakli val aylanmayapti.

	Simlarning tutashish joyida ishonchli kontakt yo‘qolgan, ayniqsa akkumulator batareyasiga ulanish joyida. 
	Bo‘shagan tutashishlar mahkamlanadi. 

	Akuumulyator batareyasi zaradsizlangan yoki nosoz. 
	Akkumulator batareyasi zaradlanadi yoki almashtiriladi. 

	Tortish relesining ushlab turuvchi cho‘lg‘ami nosoz. 
	Tortish relesi almashtiriladi. 

	Startyorni ulovchi relening rostlanishi buzilgan. 
	Rele rostlanadi yoki almashtiriladi. 

	VI-nosozlik: Dvigatel ishga tushganidan so‘ng, startyor ishdan to‘xtamayapti:

	1. Startyor yakorning valida, muftani ushlanib qolishi. 
	Ushlanib qolish bartaraf etiladi. 

	2. Tortish relesining o‘chiruvchi kontaktlari yopishib qolgan. 
	Zudlik bilan dvgatel to‘xtatilib, akkumulator batareyasi uzilib, rele sozlanadi. 

	3. O‘t oldirish qulfining kaliti oldingi holatga qaytmaydi.
	O‘t oldirish qulfining kalitini majburan 2-holatga qaytariladi. O‘t oldirish qulfi almashtiriladi. 


Kerakli o‘quv jihoz, asbob-uskuna va ashyolar: 

Uslubiy qo‘llanma; 

MATIZ avtomobilining startyori; 

Akkumulator batareyasi; 

Nazorat-o‘lchov asboblari; 

Ish stoli, kalitlar to‘plami; 

Yuvish-tozalash moslamalari va ashyolar; 

Yong‘in o‘chirish vositalari. 

3.4. Elektr jihozlariga xizmat ko’rsatish va ta’mirlash  ustaxonasida bajariladigan ishlar bo’yicha texnologik xarita tuzish

Avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish, ta’mirlash va diagnostikalashni  qulay usulda tashkil qilish uchun har xil texnologik xaritalar tuziladi. Bunday texnologik xaritalar asosida texnik xizmat ko’rsatish ishlarining hajmi aniqlanadi va ishni bajaruvchilarga taqsimlanadi. Ixtiyoriy texnologik xarita  ishni bajaruvchi har bir ishchi uchun qo’llanma hamda texnik xizmat ko’rsatish va ta’mirlash ishlarini bajarilishini nazorat qiluvchi hujjat bo’lib xizmat qiladi.

Texnologik xarita alohida xizmat ko’rsatish turiga, agar xizmat ko’rsatish turi ichida bo’lsa, uning elementlari bo’yicha tuziladi. Texnologik xarita tuzishda qo’yidagilar ko’zda tutiladi:

-ishni bajarish jarayonida avtomobilni yoki uning agregatlarini o’rnatishi, qismlarga ajratishi, siljitishni qulayligini;

-lozim bo’lgan ko’tarish-tashish jihozlarini;

-yuqori ish unumiga ega bo’lgan texnologik jihozlardan, asboblardan va moslamalardan foydalanishni;

-ishchilar uchun xavfsiz, qulay va gigienik talablarga javob beruvchi sharoit yaratishni;

-ishni sifatini tekshirish usullari va vositalarini.

Bajariladigan ish nomlari va almashinishlardan qat’iy texnologik ketma-ketlik asosida va buyurish ma’nosida ko’rsatilishi kerak.
3.1-jadval

Avtomobillarni generatorini ta’mirlash texnologik xaritasi

	Ho-lat
	Operatsiyalar-ning nomlanishi
	Ishlatila-digan ji-hoz, mos-lama va asboblar
	Ishchi-ning ixtisosi va malakasi
	Vaqt me’yori, o.-soat
	Texnik sharoit

	1
	Generatorni avtomobildan yechib olish
	Elektrik kalitlar to’plami
	CHilangar

IV
razryad
	0,10
	Generatorni olishda tasmani shikastlanishini oldini olish lozim

	2
	Generatorni stendda tekshirish
	Tekshirish stendi
	CHilangar

IV razryad
	0,07
	Generatorni qisqa tutashuvga, simlarni uzilishiga tekshiriladi

	3
	Generatorni yuvish, tekshirish va komplektlash
	Yuvish van-nasi, elek-trik stoli
	CHilangar

III 

razryad
	0,23
	Generatorni yuvib, siqilgan havo bilan pudash, nuqsonlarga ajratish va komplektlash

	4
	Generatorni  qismlarga ajra-tish, ta’mirlash va  yig’ish
	Elektrik stoli
	CHilangar 

IV 

razryad
	0,80
	Podshipnikni chiqarib olish, cho’tka ushlagich ihotasini tekshirish, Ge-nerator yakorini tekshirish, kol-lektor plastinalari orasini tek-shirish, yakor kollektorini toza-lash, qutub bashmaklarini bo’shatib olish, chulg’amlar orasidagi qisqa tutashuvni tekshirish va qutub bashmaklari korpusga qotirish

	5
	Generatorni yig’ish va sinash
	Elektrik stoli, sinash stendi
	CHilangar

V
razryad
	0,51
	Tamoq va detallardan generatorni yig’ish, sinash stendida nuqson-larni aniqlash uchun sinash

	6
	Generatorni ta’mirlash: ge-nerator yakori kollektorini ta’mirlash
	Kavsharlash  stoli
	CHilangar

III
razryad
	0,96
	Generator kollektori uchlarini kavsharlash. CHulg’amni ihotalash laki bilan qoplash va quritish. CHulg’am uchlarini kollektorga kirgizib kavsharlash. Yakor valiga kollektorni presslab kiritish. CHulg’amni ta’mirdlan so’ng sinash 

	
	Uyg’otish chulg’amini ta’mirlash
	Elektrik stoli
	CHilangar

IV
razryad
	1,31
	CHulg’am tesmasini almashtirib ihotalash laki bilan qoplash. CHul-g’amni o’rash. Yangi chiqish uchlarini kavsharlash va ta’mir-langan chulg’amni sinash

	
	Qutub bash-maklarini ta’mirlash
	Kavsharlash stoli
	CHilangar

III
razryad
	0,16
	SHikastlangan vintlar o’rnini parma yordamida parmalab yangi rezba ochish

	
	CHo’tkaushlagich-ni ta’mirlash
	Elektrik stoli
	CHilangar

IIIrazryad
	0,30
	CHo’tkaushlagichni parchinlash. CHo’t-kalarni kollektorga moslashtirish

	
	Kollektor qopqoq-larini ta’mirlash
	Elektrik stoli
	CHilangar

III razryad
	0,30
	Fibrali qistirmani almashtirish. qistirmasini almashtirish

	
	Jami:
	
	
	4,74
	


3.5.Avtoservis korxonalarini rejalashtirish

ASK ni texnologik loyihalash natijalari asosida ularni rejalashtirish amalga oshiriladi. ASK  bosh rejasi va ishlab chiqarish binosini rejalashtitish avtoservis korxonasida ishlab chiqarish jarayonini aks ettiradigan uning funksional shakli asosida amalga oshiriladi (3.4-rasm).
[image: image42.jpg]DEU ATXKS uchun umumiy maydonlar yuzasi

3.12-jadval

4

Postlar sont, X,

Binolar uchun maydon yuzasi

Ehtiydt_q nlar

Ochiq maydonehalar yuzasi, m” |

74

341

108

140

436

200

76

409

120

162

220

668

300

81

109

535

160

216

280

872

400

86

161

793

200

270

360

1104

500

96

196

964

280

378

500

1540

600

00| N w| B W o)

137

212

1042

320

432

560

1745

BT

| 6]

B IR

SERr

700

21811

800

165

263

1296

594

780

2386

900

174

284

1559

648

840

2617

1000

138

190

325

1600

756

980

2788

1100

138

199

340

1789

810

1060

3285

1200

138

217

369

1818

918

1200

3721

1300

138

225

384

1890

972

1260

3926

138

234

1963

1026

1340

4158

1128

@[

399

[T

o]

4362

184

265

1188

1540

4799

1700

184

283

492

2421

1296

1680

5235

1800

184

295

507

2497

1350

1760

5466

1900

230

303

546

2688

1404

1820

5711

2000

230

325

570

2807

1512

1960

6107

2100

230

333

585

2879

1566

2040

6339

22001

13307

5]

595

30

1620

21001

6544

218

Agar loyihalanayotgan ATXKS bo’yicha boshga statistik ma’lumotlarga
ega bo’linsa, ulardan yuqoridagi formulalarni va jadvallardagi ma’lumotlarni

hisobga olib foydalanish lozim.

3.1.3. Avtomobillarga texnik xizmat ko’rsatish stansiyalarini
rejalashtirish

ATXKS larini rejalashtirish ATK larni rejalashtirishga o’xshab amalga
oshiriladi va stansiya ish jarayonining alohida xususiyatlari hisobga olinadi.

ATXKS larning turlarga qarab tasniflanishi texnik xizmat ko’rsatish
ishfari nomi va hajmini tasavvur etish, loyihalashning zamonaviy usullarini
qo’llash, andazaviy loyihalar ishlab chigish imkonini beradi.

ATXKS ni texnologik loyihalash natijalari asosida ularni rejalashtirish
amalga oshiriladi.

ATXKS bosh rejasi va ishlab chiqarish binosini rejalashtirish stansiyada
ishlab chiqarish jarayonini aks ettiradigan uning funksional sxemasi asosida
amalga oshirilishi lozim (3.1-rasm).

Kutish
. Tashxislash l

Sotish oldi
xizmati
Sotishga tayyor
avtomobilni saglash

Avtodo’kon

3.1-rasm. Avtomobillarga xizmat ko’rsatishning funksional sxemasi.

219




3.4-rasm. Avtomobillarga xizmat ko`rsatishni funksionsl shakli.
Servis korxonasida o`ziga xos quyidagi maqsadlarga xizmat qiluvchi binolar va xonalar bo`lishi kerak:
-nozimxona;

-mijozlar uchun xonalar;
-ma`muriy-maishiy binolar;
-savdo so`koni;

-TXK va JT mintaqalari, ustaxonalar, kutish postlari;
-omborxonalar;

-avtomobillarni qabul qilish va egasiga topshirish mintaqalari va boshqalar.

Rejalashtirishni yechimi sifatida 1800 ta yengil avtomobillarga xizmat ko`rsatishga mo`ljallangan 5 ta ishchi postiga avtomobillar servisi korxonasini loyihalash keltirilgan. Loyihada hamma xonalar bitta binoda joylashtirilgan va ishlab chiqarish jarayoni ratsional ta`minlanadigan qilib TXK va JT, ustaxonalar, omborxonalar, avtodo`kon va yordamchi xonalar joylashtirilgan. Avtoservis korxonasida ishlab chiqarish va ma`muriy maishiy binolar blok shaklida bitta binoda qilib qurilgan, avtomobillarni yig`ishtirish-yuvish mintaqasi alohida binoda joylashtirilgan.
4.1. Texnik - iqtisodiy ko’rsatkichlar hisobi
4.1.1.Dastlabki ma’lumotlar

ASK dagi ishlarni yillik ish hajmi

Ty=64735 o.-s.

Ishlab chiqarish ishchilar sonini hisobi


[image: image43.wmf]=

=

N

Н

й

й

Ф

Т



 EMBED Equation.3  [image: image44.wmf]=

2070

64735

31 kishi


Ishchilarning malaka toifasi (=3 

4.1.2.Ishlab chiqarish ishchilarining yillik ish haqi fondi 

 a) ishchilarning asosiy ish haqi


Спр=Ty *Сс *Kз=64735(4250(1,30=357660875 so’m 

bu yerda Сс-soatlik ish stavkasi, ishchilarning malaka toifasi bo’yicha, 

Сс =4250 so’m/soat;

Kz-berilgan rejani bajarganligi va oshirib bajarganligi, brigadirligi va shogird tayyorlagani uchu nish haqiga to’lanadigan qo’shimchani hisobga oluvchi koeffitsient, Kз=1,2...1,3.


b)qo’shimcha ish haqi fondi




[image: image45.wmf]=

×

=

100

д

пр

д

Н

С

С



 EMBED Equation.3  [image: image46.wmf]=

×

100

10

357660875

35766087,5 so’m


bu yerda 
[image: image47.wmf]д

Н

-mehnat ta’tili va rejani bajargani uchun to’lanadigan qo’shimcha ish haqi uchun ajratma me’yori, 
[image: image48.wmf]д

Н

=7...11 %.


v) ishlab chiqarish ishchilarining yillik ish haqi fondi


[image: image49.wmf]=

+

=

д

пр

ф

С

С

С

357660875+35766087,5=393426962  so’m 

g) ijtimoiy sug’urta uchun ajratma


[image: image50.wmf]=

×

=

100

с

пр

суг

Н

С

С



 EMBED Equation.3  [image: image51.wmf]=

×

100

25

357660875

89415219  so’m


bu yerda Ns-ijtimoiy sug’urta uchun ajratma, Ns=25%.

d) ishchilarning oylik maoshi


[image: image52.wmf]=

N

×

+

=

й

суг

ф

ичи

С

С

З

12



 EMBED Equation.3  [image: image53.wmf]=

×

+

31

12

 

89415219

393426962

643317  so’m

4.2.Boshqa toifadagi ishchilarning yillik ishg haqi fondi

4.2.1. Yordamchi ishchilarning yillik ish haqi fondi hisobi

 a) yordamchi ishchilarning soni


[image: image54.wmf]=

N

×

=

N

й

ёр

)

3

,

0

...

2

,

0

(

0,25*31=9,4 kishi

b) yordamchi ishchilarning oylik maoshi


[image: image55.wmf]=

×

=

ичи

ёр

З

З

)

9

,

0

...

8

,

0

(

0,8*643317=514654 so’m 
v) yordamchi ishchilarning yillik ish haqi fondi


[image: image56.wmf]=

N

×

×

=

×

ёр

ёр

ё

ф

З

С

12

.

12*643317*9,4=57941062  so’m  
4.2.2. Muhandis-texnik xodimlarning yillik ish haqi fondi

a) muhandis-texnik xodimlar soni


[image: image57.wmf]=

N

×

=

N

й

МТХ

)

12

,

0

...

1

,

0

(

0,1*31=3,1 stavka

b) muhandis-texnik xodimlarning oylik maoshi


[image: image58.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image59.wmf]790000

...

750000

=

МТХ

З

 so’m qabul qilinadi

v) muhandis-texnik xodimlarning yillik ish haqi fondi


[image: image60.wmf]=

N

×

×

=

МТХ

МТХ

МТХ

З

С

12

12*775000*3,1=29083841 so’m

4.2.3 Xizmatchilarning yillik ish haqi fondi

a) xizmatchilar soni


[image: image61.wmf]=

N

×

=

N

й

х

)

05

,

0

...

02

,

0

(

0,05*31=1,6 stavka

b) xizmatchilarning o’rtacha oylik maoshi


[image: image62.wmf]640000

...

605000

=

х

З

 so’m qabul qilinadi

v) xizmatchilarning yillik ish haqi fondi


[image: image63.wmf]=

N

×

×

=

х

х

х

З

С

12

12*625000*1,6=11727355 so’m

4.2.4. Kichik xizmatchi xodimlarning yillik ish haqi fondi

a) kichik xizmatchi xodimlarning soni


[image: image64.wmf]=

N

×

=

N

й

КХХ

)

03

,

0

...

02

,

0

(

0,025*31=0,8 stavka

b) kichik xizmatchi xodimlarning o’rtacha oylik maoshi


[image: image65.wmf]500000

...

475000

=

КХХ

З

 so’m miqdorida qabul qilinadi

v) kichik xizmatchi xodimlarning yillik ish haqi fondi


[image: image66.wmf]=

N

×

×

=

КХХ

КХХ

КХХ

З

С

12

12*485000*0,8=4550214 so’m

4.3.ATK ishchilarni yillik ish haqi fondi

4.1-jadval

Avtoservis korxonasidagi ishchilarning yillik ish haqi fondi

	Ishchilar toifasi
	Ishchilar soni (stavka)
	Ishchilarning  oylik maoshi, so’m
	Ish haqi fondi, so’m

	
	
	
	Oylik
	Yillik

	Ishlab chiqarish ishchilari
	31
	643317
	20118424
	241421090,6

	Yordamchi ishchilar
	9,4
	514654
	4828422
	57941062

	Muhandis-texnik xodimlar
	3,1
	775000
	2423653
	29083841

	Xizmatchilar 
	1,6
	625000
	977280
	11727355

	Kichik xizmatchi xodimlar
	0,8
	485000
	379184
	4550214

	Jami 
	46
	3042971
	28726963
	344723562


4.4.Ishlab chiqarish tannarxi, daromad, foyda va rentabellik hisobi

4.4.1.Materiallar xarajati


[image: image67.wmf]=

×

=

М

С

М

Н

А

С

1440*252700=364898800  so’m  

bu yerda 
[image: image68.wmf]-

М

Н

bitta avtomobilga xizmat ko’rsatish uchun materiallar sarfi me’yori, so’m, 
[image: image69.wmf]=

М

Н

(245520…270956)(dtt=252700 so’m

4.4.2.Agregatlarni ta’mirlash uchun xarajatlar

ASKdagi ta’mirlash xarajatlari, tsex, jihozlarga TXK va T, umumxo’jalik va boshqa ishlab chiqarish xarajatlaridan tashkil topgan

a) tsex xarajatlari


[image: image70.wmf]=

×

=

ФИЧИ

РЦ

РЦ

С

К

С

0,5*393426962=196713481   so’m

bu yerda Krts-tsex xarajatlarini hisobga oluvchi koeffitsient, Krts=0,5

b) Statsionidagi jihozlarni ishlati va ularga TXK va T xarajatlari


[image: image71.wmf]=

×

=

ФИЧИ

РО

РО

С

К

С

1,5*393426962=590140444 so’m

bu yerda  Kro- jihozlarni ishlatish va ularga TXK xarajatlarini  aniqlash koeffitsien-ti, Kro=1,14...2,0

v) umumxo’jalik xarajatlari


[image: image72.wmf]=

×

=

ФИЧИ

РХ

РХ

С

К

С

0,5*393426962=196713481 so’m

bu yerdaKrx-umuxo’jalik xarajatlarini aniqlash koeffitsienti, Krx=0,45...0,51

g) boshqa ishlab chiqarish xarajatlari 


[image: image73.wmf]=

×

=

ФИЧИ

РП

РП

С

К

С

0,015*393426962=5901404 so’m 
bu yerda Krp-boshqa ishlab chiqarish xarajatlarini aniqlash koeffitsienti, Krp=0,015

Ustama xarajatlarni umumiy qiymati


[image: image74.wmf]=

+

+

+

=

РП

РХ

РО

РЦ

УСТ

С

С

С

С

С

196713481+590140444+196713481+5901404=989468811 so’m   
4.4.3.Ishlab chiqarishga bevosita bog’liq bo’lmagan xarajatlar


[image: image75.wmf]=

×

=

УСТ

РВ

С

С

012

,

0

0,012*989468811 =11873626 so’m


4.2-jadval

Xizmat ko’rsatish  tannarxi

	T-r
	Xarajatlar turlari
	Belgilanishi 
	Qiymati, so’m

	1
	Materiallar sarfi
	Сm
	364898800

	2
	Ishchilarning asosiy ish haqi fondi
	Спр
	357660875

	3
	Ishchilarning qo’shimcha ish haqi fondi
	Сд
	35766087,5

	4
	Ijtimoiy sug’urta uchun ajratma
	Ссуг
	89415219

	5
	Jihozlarni ishlatish va ularga TXK xarajatlari
	Сро
	590140444

	6
	TSex xarajatlari
	Срц
	196713481

	7
	Umumxo’jalik xarajatlari
	Срх
	196713481

	8
	Boshqa ishlab chiqarish xarajatlari
	Срп
	5901404

	9
	Xizmat ko’rsatish tannarxi (P1.+..+P8)
	SATK
	1837209792

	10
	Ishlab chiqarishga bog’liq bo’lmagan xarajatlar
	Срв
	11873626

	11
	To’la tannarx (P9+P10)
	(Sp
	1849083418


4.5.Bitta avtomobilga xizmat ko’rsatish tannarxi


[image: image76.wmf]=

S

=

С

П

П

А

S

С



 EMBED Equation.3  [image: image77.wmf]=

1440

1849083418

 128053  so’m

4.6.Xizmat ko’rsatishdan keladigan daromad


[image: image78.wmf]=

S

×

=

П

S

d

В

1,2*1849083418=2218900101 so’m

bu yerda d-1 so’m xarajatga to’g’ri keladigan daromad, d=1,18...1,2

4.7.Xizmat ko’rsatishdan keladigan foyda

 
[image: image79.wmf]=

S

-

=

P

П

S

В

2218900101-1849083418=369816684 so’m

4.8.Bitta ishlab chiqarish ishchisining o’rtacha ish unumdorligi


[image: image80.wmf]=

N

=

Й

Т

В

П



 EMBED Equation.3  [image: image81.wmf]=

31

2218900101

70952703  so’m
4.9.Ustaxona rentabelligini aniqlaymiz

4.9.1.Asosiy ishlab chiqarish fondining qiymati


[image: image82.wmf]=

+

+

=

АУ

Ж

КМИ

О

С

С

С

С

700340000 +505400000 +166060000 =1371800000   so’m


bu yerda Sqmi-qurilish-montaj ishlarining qiymati, so’m


[image: image83.wmf]=

×

=

/

КМИ

С

КМИ

С

А

С

1440*48500= 700340000 so’m 

С'qmi-bitta avtomobilga to’g’ri keladigan qurilish-montaj ishlarining qiymati, 

С'qmi=48500 so’m;

Сj-ishlab chiqarish jihozlarining qiymati, so’m


[image: image84.wmf]=

×

=

/

Ж

С

Ж

С

А

С

1440*35000=505400000 so’m 

С'j-bitta avtomobilga to’g’ri keladigan jihozlarning qiymati, 

С'j=35000 so’m

Сau-moslama va asbob-uskunalar qiymati, so’m


[image: image85.wmf]=

×

=

/

ау

С

ау

С

А

С

1440*11500=166060000  so’m


[image: image86.wmf]-

/

ау

С

bitta avtomobilga to’g’ri keladigan moslama, asbob-uskunalar qiymati, 


[image: image87.wmf]=

/

ау

С

11500  so’m

4.9.2.Me’yorlashtirilgan aylanma mablag’lar qiymati


[image: image88.wmf]=

×

=

РХ

ОБ

ОБ

С

Ф

Ф

/

0,15*196713481=29507022 so’m

bu yerda 
[image: image89.wmf]/

ОБ

Ф

- xo’jalik xarajatlarining har bir so’miga to’g’ri keladigan aylanma mablag’lar qiymati, 
[image: image90.wmf]/

ОБ

Ф

=0,14...0,15



4.3-jadval

Ustaxonani  rentabelligini aniqlash

	
T-r
	Ko’rsatkichlar nomi
	Belgilanishi 
	Qiymati, so’m

	1
	Asosiy ishlab chiqarish fondi
	Сo
	1371800000

	2
	Me’yorlashtirilgan aylanma mablag’lar
	Фоб
	29507022

	3
	Ishlab chiqarish fondlarining 

o’rtacha yillik qiymati (P1+P2)
	Фпф
	1401307022

	4
	Ishlab chiqarishni rivojlantirishga ajratmalar
	0,06*Фпф
	84078421

	5
	Foyda
	П
	369816684

	6
	Sof foyda (P5-P4)
	П'
	285738262

	7
	Umumiy rentabellik  (P5:P3), %
	Ro
	26,4

	8
	Hisobiy rentabellik (P6:P3)
	Rh
	20,4


4.10.Ishlab chiqarish fondlarining foydalanish samaradorlik ko’rsatkichlarini aniqlash

a) asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanish samaradorlik koeffitsienti


[image: image91.wmf]=

=

О

Ф

С

В

К



 EMBED Equation.3  [image: image92.wmf]=

1371800000

2218900101

1,6    
b) aylanama mablag’larning aylanish davri


[image: image93.wmf]=

=

ОБ

О

Ф

В

К



 EMBED Equation.3  [image: image94.wmf]=

 

29507022

2218900101

75,2
4.4-jadval

Texnik iqtisodiy ko’rsatkichlar

	T-r
	Ko’rsatkichlar nomi
	Belgi-lanishi
	O’lchov birligi
	Qiymati

	1
	Avtomobillarni postga yillik kirishlari soni
	As
	Ta
	1440

	2
	Asosiy ishlab chiqarish  fondi 
	Сo
	So’m
	1371800000

	3
	Me’yorlashtirilgan aylanma  mablag’larning qiymati
	Фоб
	So’m
	29507022

	4
	Ishchilar soni
	Ni
	Kishi
	31

	5
	Ishlab chiqarish ishchisining ish unumdorligi
	ПТ
	So’m 
	70952703

	6
	To’la tannarx
	(SП
	So’m 
	1849083418

	7
	Daromad
	В
	So’m 
	2218900101

	8
	Foyda
	П
	So’m 
	369816684 

	9
	Rentabellik 

a) umumiy

b) hisobiy
	Ro
	%
	26,4

	
	
	Rh
	%
	20,4


5.1. Электротехника  устахонасида меҳнатни муҳофаза қилиш


Автомобил электр жиҳозларини таъмирлашда ва техник хизмат кўрсатишда қўйидаги хавфсизлик техникаси талаблари электр жиҳозларида техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш асосида асосан чилангарлик ва механик ишлов бериш операциялари бажарилади. Шунинг учун чилангарлик ва механик ишлов беришдаги хавфсизлик техникаси талабларига тўхталамиз. 


Чилангарлик ишларини қўл билан бажаришда аввало асбобларни яроқлилигини текшириш лозим. Болғаларни дасталарига юмшоқ пўлатдан пона ишончли қоқилган юўлиши лозим. Дасталар овалсимон ва силлиқ шаклда дарзсиз, кўзсиз ва ўсимтасиз бўлиши, мой юқи бўлмаслиги ҳамда болғани ўзи бироз қавариқ ва силлиқ сиртли бўлиши керак. Зубило сирти ва бошқа шу каби асбобларни урадиган сиртида дарзлар, тешиклар ҳамда синиқ йўллар ва ўсимталар бўлмаслиги керак. Мўрт материалларни (чўян) ва бошқаларни қирқишда кўзойнак тақиб олиш керак. Дастасиз эгов ишлатиш мумкин эмас. Эговнинг қириндилардан пўлат чўтка билан тозалаш керак.


Дастгоҳларда пармалаш ишларини бажаришда қўйидаги қоидаларга риоя қилинади: ишлов бериладиган деталлни пармалаш олдидан у махсус қиқич ёки маҳкамлагич билан тискага пухта маҳкамланади. Парма фақат дастгоҳ стеллажида қўзғалмас ҳолдалигида ўрнатилади ёки олинади. 


Аксарият жароҳатланиш ҳоллари йўниш, жилвирлаш дастгоҳларида ишлаганда содир бўлади. Бундай дастгоҳларга ҳимоя экрани, чанг йиғгич ва ҳимоя экрани кўтарилган ҳолатда двигателни тўхтатувчи блокировкалаш қурилмаси ўрнатилган бўлиши керак. Агар блокировка ва экран бўлмаса, дастгоҳда кўзойнак тақиб ишлаш лозим.


Пневматик ёки электр юритмали механизациялаштирилган асбоблардан фойдаланилганда қўйидаги эҳтиёт чораларига риоя қилинади: -шланглар ҳаво бериш тўхтилгандан кейингина бириктирилади ва ажратилади;

 -электр асбоб билан иш бошлагунга қадар включател (узиш-улаш симини) яроқлилиги ва иҳотаси ҳамда таъминлаш симлари контактларининг ишончлилиги текширилади; 

-резина қўлқоп кийиб ва резина гиламчалар устида ишланади; 

-иш асбоби фақат куч тизимидан узилгандан кейин алмаштирилади.


Механик ишлов бериш. Деталларга ишлов беришда бахтсиз ҳодисаларни кўпи тўсиқлар йўқлигида, бузуқ асбоб ва мосламаларда фойдаланилганда, шунингдек металл қириндисидан, электр токидан шикастланганда ҳамда бошқа сабабларга кўра содир бўлади.


Жароҳатланишларни олдини олиш мақсадида қўйидаги шартларга риоя қилинади: металлга ишлов бериш дастгоҳлари шундай жойлаштириладики, бунда юк ташиш оқимлари бир-бирига рўпара келиб қолмасин ва бир-бирини кесиб ўтмасин. Дастгоҳларни айланадиган қисмлари эса эшикларга олиб борадиган йўлларни торайтириб халақит бермайдиган бўлиши керак. Дастгоҳлар орасидаги маофа бир метр, дастгоҳлар деворлар ва колонкалар орасидаги масофа эса камида 0,5 метр бўлиши керак. 


Меҳнат хавфсизлиги қоидаларида дастгоҳларни ерга ишончли уланганлиги, уларни барча юритиш ва узатиш механизмларини (тасмалар, шкивлар, занжирлар, валлар, шестернялар) шунингдек айланувчи мосламалар ҳамда баъзи кесиш асбобларини ҳимоялаш назарда тутилган. Ҳимоя қурилмалари пухта, бикр, оддий ва силлиқ бўлиши керак. Ҳимоя қурилмаларини ташқи қисми дастгоҳ билан бир хил рангга бўялади, бу ранг тўсиқ очилганда ёки олингшан пайтда хав туғдиришда сигнални билдиради. 


Таъмирлаш хонаси баландлиги камида 3 м, саҳни S 
[image: image95.wmf]=

 4 м 
[image: image96.wmf]´

5 м 
[image: image97.wmf]=

 20 м2 бўлиши, хонада генератор, стартёр ва бошқа электр ва электрон жиҳозларни майда деталларини кўриш имкониятини ҳисобга олиб, ГОСТ 12.1.046-81 – «Иш жойини умумий текис ёритиш» талаблари асосида хонанинг ёритилганлиги 300 люксдан кам бўлмаслиги талаб этилади. Бу ёритиш синдирилган ёруғлик нурига асосланган ҳолда люминицент лампалардан фойдаланишни тақозо этади. Хонанинг умумий саҳни бўйича камида W
[image: image98.wmf]=

S½15 Вт 
[image: image99.wmf]=

 20 ½ 15 
[image: image100.wmf]=

 300 Вт қувватдаги ёритгич керак. Агар +М+ ll – 4 – 79 – «Табиий ва сунъий ёритиш» талабларини ҳисобга олсак, W
[image: image101.wmf]=

75 Вт қувватли ёритиш лампалари танлаб олинса, бу хона учун лампа сони:


[image: image102.wmf]4

75

300

75

=

=

=

W

n

 дона бўлади.


Хонага ўрнатиладиган лампалар жуфтлик асосида ўрнатилади. Шундан келиб чиқиб  n 
[image: image103.wmf]=

 4 дона лампа олинади. Чунки лампаларнинг умумий қуввати меъёрида белгиланганидан юқори бўлиши мумкин, лекин кичик бўлмаслиги шарт.

Хона ҳавоси таркибидаги турли зарарли омилларнинг концентрацияларини меъёрлаштириш мақсадида хона ҳавосини алмаштирувчи вентиляторлар ўрнатилиши керак. Бунинг учун хона ҳажмидан келиб чиқиб, вентиляторлар қуввати танланади. Яъни, хона ҳажми 


[image: image104.wmf]3

2

60

3

20

м

м

м

h

S

V

=

×

=

×

=


эканлигидан келиб чиқиб, генератор ва стартёрларни таъмирлашда ҳавога заҳарли чиқиндилар чиқиши ҳисобига хона ҳавоси соатига 
[image: image105.wmf]=

N

20 мартагача алмаштирилиши белгиланади. Бу талабни қаноатлантириш учун вентилятор қуввати 
[image: image106.wmf]1200

20

60

=

×

=

×

=

N

V

P



 EMBED Equation.3  [image: image107.wmf]соат

м

3


қилиб танлаб олинади. Бу ўринда шуни айтиш керакки, хона ҳавосини бу миқдорда алмаштириш жараёни ҳаво таркибидаги заҳарли чиқиндилар миқдори меъёридан ошган ҳолларда бажарилади.

Xulosa

Menga diplom loyihasi sifatida Namangan shahri G’alaba ko`chasida 5 postli avtoservis korxonasini loyihalash mavzusi biriktirilgan edi.  Namangan shahrini G’alaba ko`chasi shaharni gavjum ko`chalaridan va aholi zich joylashgan hududlardan biri hisoblanadi. Kosonsoydan Namangan shahriga kelib-ketuvchilar 6-kichik tumani G’alaba ko`chasi orqali o`tishadi. Bundan tashqari bu erda bu ko’chadan Namangan 1-kichik nohiya-Chorsu (G’alaba ko’chasi orqali) yo’nalishida marshrut qatnovi yo’lga qo’yilgan.   Bundan tashqari yuqorida ta`kidlaganimizday aholi gavjumligini hisobga oladigan bo`lsak bu hududda aholi soni nisbatan zich joylashgan.

G’alaba ko`chasi hududdagi avtoservis korxonalari faoliyatini ko`rib chiqadigan bo`lsak, bu hududda avtomobillarni yuvish, yurish qismini diagnostikalash va TXK, dvigatellarni diagnostikalash va ularga TXK va ta`mirlash, avtomobillarni moyini almashtirish, shina va vulkanizatsiya ustaxonalari faoliyat ko`rsatib kelmoqda. Bu ustaxonalarni tahlil qilganimizda bu ustaxonalarni ba`zilari zamonaviy bino va texnologik jihozlar bilan ta`minlangan (yurish qismini va dvigatellarni diagnostikalash, TXK va ta`mirlash ustaxonalari),  qolganlari binolar ham texnologik jihozlar ham talabga javob bermaydi. Mavjud avtoservis korxonalari tarqoq joylashgan. Avtomobildan yechib olingan agregat va tarmoqlarni ta`mirlash ehtiyoji tug`ilganda avtomobillarga xizmat ko`rsatish posti oldidagi maydonchada yoki boshqa joydagi dvigatellarni ta`mirlash ustaxonalarida ta`mirlashga to`g`ri keladi. Tahlil qilinayotgan avtoservis korxonalarida xizmatlar sifati davlat davlat qonunlari asosida kafolatlanmagan, chunki bu korxonalarni ko’pchiligi davlat standartlashtirish tomonidan sertifikatlar berilmagan, ya’ni xizmat ko’rstaish sifati kafolatlanmagan. 

Yuqoridagilardan kelib chiqib diplom  loyiha ishi mavzusini tanlab olishda Namangan shahrini G’alaba ko`chasida 5 postli avtoservis korxonasini tashkil etish maqsad qilib oldik

Diplom loyiha ishini umumiy qismida avtotransport vositalari texnik servisi ishlarining mohiyati, O`zbekiston avtoservisini rivojlanishi va muammolari, diplom loyiha ishi mavzusini asoslash berilgan. Hisob-texnologik qismida yillik ishlab chiqarish dasturi, ish hajmi, ishlab chiqarish ishchilar soni, ASK  maydonini hisobi hamda texnologik jihozlar hisobi va ro`yxati berilgan. Tashkiliy qismida avtoervis korxonalarida texnologik jarayonlarini tashkil etish, tormoz tizimiga texnik xizmat ko`rsatish va ta`mirlash texnologiyasi, avtomobillarni yurish qismini kompyuter yordamida tekshirish, avtomobillarni yurish qismiga xizmat ko’rsatish va ta’mirlash ishlari bo’yicha texnologik xarita tuzish, avtoservis korxonalarini rejalashtirish berilgan. Iqtisodiy qismida  ishlab chiqarish va yordamchi ishchilarning asosiy, qo’shimcha ish haqi, ijtimoiy sug’urta uchun ajratma, materiallar xarajatlari,  ta’mirlash uchun xarajatlar, shinalarni ta’mirlash tannarxi,  daromad, foyda, ASK ni loyihalash uchun xarajatlar va  rentabelligi hisoblangan. Bunda avtomobillarga servi xizmat ko`rsatishdan keladigan daromad 2218900101 so’mni, foyda 369816684  so’mni umumiy rentabellik 26,4 foizni hisobiy rentabellik esa 20,4 foizni tashkil etdi.

Mehnat muhofazasi qismida ASK dada qulay mehnat sharoitini yaratish berilgan.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. I.A.Karimov «Jahon moliyaviy inqirozi, O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari» T.: Ma’naviyat, 2009 yil, 173 bet
2. O’zbekiston respublikasida avtomobil sanoatini rivojlantirish va ularni ekspluatatsiyasini tashkil etish yuzasidan hukumat qarorlari, yetuk olim va mutaxassislarning fikrlari, chiqishlari va ilmiy maqolalari (1991 yildan shu kungacha)

3. Fayzullaev E. Transport vositalarini to’zilishi va nazariyasi T.: Yangi asr avlodi, 2006

4. Fayzullaev E.Z. va boshqalar Transport vositalarini to’zilishi va nazariyasi.T.: Zarqalam, 2005

5. Vaxlamov V.K. Podvijnoy sostav avtomobilьnogo transporta. M.: Akademiya, 2003

6. Vaxlamov V.K., SHatrov M.G., Yurchevskiy A.A. Avtomobili: Teoriya i konstruktsiya avtomobilya i dvigatelya. M.: akademiya, 2003

7. Ivanov A.M., Solntsev A.N., Gaevskiy V.V. Osnovы konstruktsii avtomobilya. M.: Knijnoe izdatelьstvo za rulyom, 2005

8. Fayziev M.M.   va boshqalar. Ichki yonuv dvigatellari.T.: Turon-Iqbol, 2007

9. Polvonov A.S., va boshqalar. Transport vositalarida ishlatiladigan materiallar, T.: Fan, 2003

10. Matkarimov K.J. , Mahmudov B.J., Norqulov A.A. Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar. T.: Talqin, 2004

11. Avtomobillarni texnik ekspluatatsiyasi. Oliy o’quv yurtlari uchun darsli. Qayta ishlangan va to’ldirilgan 4-nashri. Ye.S.Ko’znetsov, A.P.Boldin, V.M.Vlasov va boshqalar. rof.Q.M.Siddiqnazarov tahriri ostida tarpjima qilingan. T.: VORIS, 2006

12. Hamroqulov O., Magdiev SH. Avtomobillarni texnik ekspluatatsiyasi. T.: Toshkent, 2005

13. Musajonov M.Z. Avtotransport korxonalarini texnologik loyihalash. T.: FAN, 2006

14. Mahmudov G’.N., Hamroqulov O.H. Avtomobillarni elektr va elektron jihozlari 1 va 2-qismlar. Jizzax, JizPI, 2007

15. Musajonov M.Z. Avtotransport tarmog’i korxonalarini texnologik loyihalash.T.: VORIS, 2006

16. Qulmuhamedov J.R. va boshqalar. Avtomobil va dvigatellarni  ta’mirlash. T.: FAN, 2003

PAGE  
1

_1204718318.unknown

_1525070601.unknown

_1525179628.unknown

_1525764711.unknown

_1557069506.unknown

_1557069915.unknown

_1557070959.unknown

_1557071615.unknown

_1557071668.unknown

_1557071089.unknown

_1557070001.unknown

_1557069665.unknown

_1557069828.unknown

_1557069626.unknown

_1525773484.unknown

_1557069364.unknown

_1525764951.unknown

_1525180769.unknown

_1525181532.unknown

_1525321798.unknown

_1525322208.unknown

_1525181191.unknown

_1525180570.unknown

_1525180652.unknown

_1525180551.unknown

_1525170293.unknown

_1525170476.unknown

_1525179386.unknown

_1525170383.unknown

_1525071247.unknown

_1525148373.unknown

_1525071231.unknown

_1242715973.unknown

_1482326556.unknown

_1482327390.unknown

_1482327522.unknown

_1525070474.unknown

_1482327480.unknown

_1482327107.unknown

_1482326075.unknown

_1482326156.unknown

_1482325982.unknown

_1204976671.unknown

_1211032597.unknown

_1240773080.unknown

_1242715756.unknown

_1211032680.unknown

_1211032693.unknown

_1204976974.unknown

_1205155159.unknown

_1204976745.unknown

_1204974146.unknown

_1204976578.unknown

_1204974067.unknown

_1174393240.unknown

_1174393253.unknown

_1174393260.unknown

_1174393265.unknown

_1196230990.unknown

_1196311149.unknown

_1196311210.unknown

_1196232717.unknown

_1174393267.unknown

_1174393262.unknown

_1174393263.unknown

_1174393261.unknown

_1174393258.unknown

_1174393259.unknown

_1174393257.unknown

_1174393244.unknown

_1174393246.unknown

_1174393248.unknown

_1174393245.unknown

_1174393242.unknown

_1174393243.unknown

_1174393241.unknown

_1174393229.unknown

_1174393235.unknown

_1174393238.unknown

_1174393239.unknown

_1174393236.unknown

_1174393232.unknown

_1174393233.unknown

_1174393230.unknown

_1174393218.unknown

_1174393227.unknown

_1174393228.unknown

_1174393219.unknown

_1174393215.unknown

_1174393217.unknown

_1174393213.unknown

